Учреждение образования «Могилевский государственный 
технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

___________Н.С. Шалохина

___._______________ 20__г.

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
для учащихся заочной формы получения образования

по специальности 2-91 01 01 «Производство

продукции и организация общественного питания»

Могилев 2017

| Автор: | Скобелева Лариса Степановна - преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный технологический колледж» Киндерева Татьяна Михайловна — преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный технологический колледж» |
| --- | --- |
| Рецензенты: | Пыско Игорь Иванович — старший преподаватель кафедры хладотеплотехники учреждения образования «Могилевский государственный университет продовольствия» Давидович Игорь Юрьевич — доцент, кандидат технических наук учреждения образования «Могилевский государственный университет продовольствия» |

Разработаны на основании типовой учебной программы 
учебной дисциплины «Оборудование торговых объектов общественного питания», утверждённой Министерством образования Республики Беларусь 
19.12.2006 г.

Обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии
спецдисциплин специальностей «Низкотемпературная техника» и «Промышленная теплоэнергетика» и рекомендованы к утверждению

Протокол № ____ от _______________ г.

Председатель цикловой комиссии			М. В. Боравнёва

Содержание

Пояснительная записка	4

Литература	6

Примерный тематический план	7

Методические рекомендации по изучению разделов, тем	8

Введение	8

Раздел 1. Детали машин	9

Раздел 2. Элементы электросилового оборудования	10

Раздел 3. Механическое оборудование торговых объектов  общественного питания	12

Тема 3.1 Общие сведения о машинах и механизмах. Универсальные кухонные машины	12

Тема 3.2 Машины для обработки овощей	14

Тема 3.3 Машины для обработки мяса и рыбы	16

Тема 3.4 Машины для приготовления теста и кремов	18

Тема 3.5 Машины для нарезки хлеба, гастрономии, масла	20

Тема 3.6 Посудомоечные машины	21

Раздел 4. Весоизмерительное и контрольно-кассовое оборудование	24

Раздел 5. Тепловое оборудование торговых объектов общественного питания	26

Тема 5.1 Основы теплотехники и теории теплопередачи	26

Тема 5.2 Теплогенерирующие устройства	27

Тема 5.3 Классификация теплового оборудования	29

Тема 5.4 Варочное оборудование	31

Тема 5.5 Жарочно-пекарное оборудование	33

Тема 5.6 Варочно-жарочное и водогрейное оборудование	35

Тема 5.7 Оборудование для раздачи пищи	37

Раздел 6. Холодильное оборудование торговых объектов  общественного питания	38

Тема 6.1 Процессы и способы охлаждения	38

Тема 6.2 Холодильные машины и агрегаты	39

Тема 6.3 Холодильное торговое оборудование	43

Раздел 7. Торговые автоматы	45

Раздел 8. Организация технического обслуживания и ремонта  торгово-технологического оборудования	46

Примерные критерии оценки  результатов учебной деятельности учащихся	49

Общие методические указания по выполнению домашней контрольной работы	52

Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Оборудование торговых объектов общественного питания» изучается в тесной связи с такими дисциплинами, как «Технология приготовления пищи», «Организация производства и обслуживание на торговых Учебная дбъектах общественного питания», «Стандартизация и контроль качества продукции общественного питания» и др.

Изучение дисциплины должно способствовать развитию творческого мышления учащихся, их интереса к познавательной деятельности, выработке навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

Дисциплина «Оборудование торговых объектов общественного питания» обеспечивает подготовку техника-технолога общественного питания, способного организовать производство высококачественной продукции научно обоснованными и экономически выгодными способами с использованием высокоэффективного торгово-технологического оборудования.

Предметом изучения дисциплины являются машины, аппараты и приспособления для механической и тепловой обработки пищевых продуктов, транспортировки, комплектации и раздачи пищи, хранения продовольственного сырья, полуфабрикатов и кулинарной продукции при низких температурах.

Задачей дисциплины является изучение назначения, устройства, принципа действия, правил эксплуатации торгово-технологического оборудования, вопросов технического оснащения торговых объектов общественного питания, обслуживания и организации ремонта, а также формирование умения безопасной эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования.

Изучение учебной дисциплины основывается на базе знаний, полученных при изучении физики, химии, основ инженерной графики, технологии приготовления пищи.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны

знать на уровне представления:

тенденции развития научно-технического прогресса в создании высокоэффективного оборудования для сферы общественного питания;

роль холодильного оборудования в обеспечении качества и продления сроков реализации продукции общественного питания;

значение эффективного использования современных видов технологического и  торгового оборудования для снижения трудоемкости кулинарной обработки продовольственного сырья, пищевых продуктов, приготовления продукции общественного питания;

перспективы развития материально-технической базы торговых объектов общественного питания;

знать на уровне понимания:

классификацию, назначение и технические характеристики технологического и торгового оборудования;

устройство, принцип действия и правила безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования;

процессы и способы охлаждения;

влияние низких температур на свойства продовольственного сырья, пищевых продуктов, кулинарной продукции;

принципы подбора технологического и торгового оборудования с учетом назначения и рационального использования;

организация ремонта и технического обслуживания технологического и торгового оборудования;

уметь:

анализировать технологическое назначение, технические характеристики технологического и торгового оборудования;

подбирать высокоэффективное оборудование для оснащения торговых объектов общественного питания;

эксплуатировать основные виды технологического  и торгового оборудования в соответствии с требованиями безопасности;

организовывать техническое обслуживание и ремонт технологического и  торгового оборудования;

руководствоваться в профессиональной деятельности нормативными правовыми актами, ТНПА, действующими в сфере общественного питания.

Изучение дисциплины способствует развитию технического мышления, творческого отношения к решению производственных проблем, формированию умения ориентироваться в научно-технических достижениях отрасли, обеспечивать их внедрение на торговых объектах общественного питания.

Наряду с теоретическим обучением предусмотрено проведение практических занятий, целью которых является закрепление знаний об устройстве торгово-технологического оборудования и формирование умений по его безопасной эксплуатации. После изучения таких разделов, как « Механическое оборудование торговых объектов общественного питания», «Тепловое оборудование торговых объектов общественного питания», «Холодильное оборудование торговых объектов общественного питания» целесообразно предусмотреть экскурсии на торговые объекты общественного питания, оснащенные современным торгово-технологическим оборудованием.

По темам 3.1, 3.3, 5.2, 5.5 рекомендуется проведение тематического контроля. В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ. Задания для них разрабатываются преподавателем и рассматриваются предметной (цикловой) комиссией.

В программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального образования (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 17).

# Литература

- Главацкая В.И., Киселева И.Е., Родникова Т.Н. Механическое и холодильное оборудование предприятий общественного питания: Учеб. — М.. 1982. — 408 с.

- Груданов В.Я., Давидович И.Ю. Оборудование предприятий общественного питания: Учеб. пособие. — Мн., 2003. — 345 с.

- Гусева ЛГ. Тепловое и электрическое оборудование предприятий общественного питания: Учеб. — М., 1983. — 247 с.

- Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: Учебное пособие для начин. проф. образования: Справочник / В.Д. Елхина. — М., Издательский центр «Академия», 2006. — 336 с.

- Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учеб. пособие. — М.. 2000. — 256 с.

- Иванов Р.В., Щербаков В.В., Смирнов В.А. Торгово-технологическое оборудование

- Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания: Учеб. — М., 2002. — 272 с.

- Улейский Н.Т, Улейская Р.И. Механическое и тепловое оборудование предприятий общественного питания: Учеб. пособие. — Ростов Н/Д, 2000. — 480 с.

- Шуляков ЛВ. Торгово-технологическое оборудование — Учеб. пособие / ЛВ. Шуляков — Мн., Выш. шк. 2004 — 192 с.,4 л

Тематический план

| Раздел, тема | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |
|  | для дневной формы | для заочной формы | на лабораторно-практические занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | 2 | 2 |  |
| Раздел 1 Детали машин | 4 |  |  |
| Раздел 2 Элементы электросилового оборудования | 4 |  |  |
| Раздел 3 Механическое оборудование торговых объектов общественного питания | 44 | 10 | 4 |
| 3.1 Общие сведения о машинах и механизмах. Универсальные кухонные машины | 6 | 4 | 2 |
| 3.2 Машины для обработки овощей | 10 | 2 |  |
| 3.3 Машины для обработки мяса и рыбы | 8 | 4 | 2 |
| 3.4 Машины для приготовления теста и кремов | 8 |  |  |
| 3.5 Машины для нарезки хлеба, гастрономии, масла | 4 |  |  |
| 3.6 Посудомоечные машины | 5 |  |  |
| Обязательная контрольная работа № 1 | 1 |  |  |
| 3.7 Подъемно-транспортное оборудование | 2 |  |  |
| Раздел 4 Весоизмерительное и контрольно-кассовое оборудование | 6 |  |  |
| Раздел 5 Тепловое оборудование торговых объектов общественного питания | 48 | 4 | 2 |
| 5.1 Основы теплотехники и теории теплопередачи | 4 |  |  |
| 5.2 Теплогенерирующие устройства | 8 |  |  |
| 5.3 Классификация теплового оборудовххъания | 2 |  |  |
| 5.4 Варочное оборудование | 12 |  |  |
| 5.5 Жарочно-пекарное оборудование | 14 | 4 | 2 |
| 5.6 Варочно-жарочное и водогрейное оборудование | 6 |  |  |
| 5.7 Оборудование для раздачи пищи | 2 |  |  |
| Раздел 6 Холодильное оборудование торговых объектов общественного питания | 26 |  |  |
| 6.1 Процессы и способы охлаждения | 2 |  |  |
| 6.2 Холодильные машины и агрегаты | 16 |  |  |
| 6.3 Холодильное торговое оборудование | 8 |  |  |
| Раздел 7 Торговые автоматы | 5 |  |  |
| Обязательная контрольная работа № 2 | 1 |  |  |
| Раздел 8 Организация технического обслуживания и ремонта торгово-технологического оборудования |  |  |  |
| Итого | 142 | 16 | 6 |

Методические рекомендации по изучению разделов, тем

Введение

Задачи учебной дисциплины «Оборудование торговых объектов общественного питания», ее связь с другими дисциплинами, значение в подготовке специалистов среднего звена. Перспективы развития материально-технической базы торговых объектов общественного питания.

Методические рекомендации

На современном этапе общественное питание будет занимать преобладающее место по сравнению с питанием в домашних условиях. В связи с этим возникает необходимость в дальнейшей механизации и автоматизации производственных процессов, как основного фактора роста производительности труда. Поэтому коренная перестройка в этой сфере производства предполагает необходимость широкой индустриализации производственных процессов, массового внедрения промышленных методов приготовления и поставки продукции потребителям, подобная организация производства в общественном питании позволит не только применять новое высокопроизводительное оборудование, но и более эффективно использовать.

Вопросы развития материально-технической базы общественного питания освещены в учебной литературе. Индустриализация общественного питания - магистральное направление его развития. При этом основой решения проблемы индустриализации отрасли являются разработка принципиально новых, прогрессивных технологий производства кулинарной продукции, их инженерно-конструкторское обеспечение, углубление процессов кооперирования общественного питания и предприятий агропромышленного комплекса по производству на их базе различных видов полуфабрикатов для снабжения ими предприятий общественного питания. Именно тесная кооперация отраслей АПК и общественного питания позволит рационально решать многоплановые проблемы индустриализации общественного питания, поскольку агропромышленный комплекс располагает развитой материально-технической базой с высоким уровнем механизации производственных процессов, квалифицированными кадрами, большим объемом сырьевых ресурсов.

В этих условиях необходимо разработать и внедрить такие универсальные технологии производства полуфабрикатов и кулинарной продукции, которые были бы эффективны и для общественного питания, и для пищевых отраслей АПК. Это позволит улучшить конечные результаты деятельности этих отраслей, сократить потери продовольственного сырья и вместе с тем создать благоприятные условия для интенсификации процессов производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса.

Индустриализация общественного питания, прежде всего, предусматривает выработку кулинарной продукции на поточно-механизированных линиях, создан индустриальный комплекс с использованием современного оборудования, автоматизированных систем управления процессами приготовления пищи, ее отпуска, расчетов с потребителями.

Литература: [5, с. 3-6];  [6, с. 3-4]; [8, с. 3-4].

Вопросы для самопроверки

- Объясните, почему индустриализация общественного питания является объективной необходимостью?

- Укажите, каковы основные этапы развития индустриализации общественного питания?

- Перечислите, какое высокопроизводительное оборудование для индустриализации выпускается промышленностью?

Раздел 1. Детали машин

Основные теоретические понятия об устройстве машин и механизмов. Общие сведения о деталях машин. Краткие сведение о материалах, применяемых в машиностроении. Неразъемные и разъемные соединения деталей машин. Виды крепежных изделий. Оси, валы, подшипники, муфты, их назначение, виды, устройство.

Передачи, их виды, устройство, достоинства и недостатки, область применения. Их графическое изображение, кинематические схемы, передаточное отношение и его расчет. Редукторы, их устройство, основные виды и назначение.

Методические рекомендации

Приступая к изучению этого раздела, учащийся должен понять, что не имея определенного минимума знаний о материалах, применяемых в торговом машиностроении, о деталях общего назначения, способах соединения их, а также о передаточных механизмах, трудно будет разобраться в конструкции технологических машин, понять их действия. Прежде всего, по учебнику разберитесь в понятиях «машина», «деталь», «узел», «звено», «механизм». Уясните, какие материалы, используются в торговом машиностроении и почему. Затем следует познакомиться с основными направлениями развития черной, цветной металлургии, мерах по экономии сырья и материалов, указанных в литературе. Изучая виды соединения деталей, следует не только понять устройство неразъемных и разъемных соединений, но и найти такие виды соединений на оборудовании, установленном на производстве и уяснить, почему в одних случаях используются неразъемные соединения, а в других – разъемные. При изучении конструкции валов, осей, подшипников, муфт обратите внимание на область применения этих деталей и узлов машин.

Важное место в разделе «Детали машин» занимает тема «Передачи». Вы должны уяснить, что для передачи движения, а вместе с ним и механической энергии от электродвигателя к рабочим инструментам используются различные передаточные механизмы. После этого следует разобраться в основных характеристиках передач: передаточное число, коэффициент полезного действия. Уточните зависимость передаточного числа от числа оборотов ведущего и ведомого валов, числа зубьев зубчатых колес, звездочек, диаметров шкивов. Затем изучите устройство различных передаточных механизмов, уясните достоинства и недостатки их область применения. Следует отметить, что в учебниках отсутствует описание разновидности зубчатой передачи – реечной передачи. Такая передача используется для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот. Состоит она из двух элементов зубчатого колеса и зубчатой рейки, которые находятся в зацеплении.

При изучении передач обратите особое внимание на более сложные их виды – коробка скоростей, планетарный механизм, бесступенчатый вариатор скорости.

Широкое применение в технике нашли кривошипно-шатунный механизм и храповый механизм.

Завершая изучение раздела, особое внимание обратите на устройства редукторов, разберитесь, как дается графическое изображение различных типов редукторов. Для этого Вам необходимо вспомнить условные обозначение на кинематических схемах, которые обусловлены ГОСТом 2770-68. Уясните по схемах различных редукторов, как передается движение от входного к выходному валу.

Литература:[1, с. 9-50]; [8, с. 6-19].

Вопросы для самопроверки

- Дайте определение понятиям: деталь, узел, звено, механизм, машина.

- Классифицируйте машины, используемые на торговых объектов общественного питания.

- Охарактеризуйте материалы, используемые для изготовления деталей, и дайте краткую характеристику.

- Опишите, какие соединение деталей называются неразъемными, дайте им краткую характеристику и объясните область применения.

- Опишите виды резьбовых соединений, и объясните способы соединения ими деталей.

- Назовите назначение валов и осей.

- Назовите назначение подшипников и классифицируйте их.

- Объясните  назначение муфт.

- Назовите и опишите виды передач.

- Объясните, что понимают под передаточным отношением (числом).

- Назовите  виды зубчатых передач.

- Опишите устройство червячной передачи.

- Опишите устройство планетарного механизма.

- Определить отличие редуктора от передачи.

- Назовите основные части и детали машин.

Раздел 2. Элементы электросилового оборудования

Типы электроприводов, применяемых для торгово-технологического оборудования. Приборы ручного и дистанционного управления, защиты, их назначения, устройства, область применения.

Электроснабжение, учет расхода и мероприятия по экономии электроэнергии на торговых объектах общественного питания.

Методические рекомендации

Начинать изучение этого раздела следует со знакомства с развитием электроэнергетики Республики Беларусь. На протяжении всей истории нашего государства первостепенное значение придавалось развитию энергетики и особенно электрификации и внедрения научно – технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства.

Рассматривая значения электрификации для общественного питания, нужно уяснить, что значительная часть техники, которой оснащены предприятия, работают с использованием электроэнергии, в том числе и тепловое оборудование, основная доля которого (99 %) имеет электрообогрев. Заканчивая изучения этого вопроса, учащийся должен четко уяснить какие преимущества дает использование электроэнергии и какие проблемы возникают при этом.

Последующий материал по этой теме достаточно полно изложен в учебниках. При изучении приборов ручного управления учащийся должен уяснить главное, что эти приборы, обеспечивающие включение и выключение электрических приемников, состоят из контактов, клемм, приводного устройства.

Важно также усвоить возможности каждого прибора и уяснить область применения их. Рассматривая приборы защиты, прежде всего нужно вспомнить из курса физики (электротехники), что понимают под токами перегрузки, токами короткого замыкания, какие причины их вызывают и к чему может привести их появление. Из курса физики следует вспомнить сущность теплового и магнитного действия тока. Изучив различные приборы защиты, учащийся должен уяснить, что одни из них (плавкие предохранители, автоматические пускатели) при срабатывании разрывают своими контактами цепь потребителя, другие (тепловые реле) предназначены для разрыва цепей управления магнитных пускателей, а они, в свою очередь, разрывают цепь потребителей.

Следует знать, что плавкие вставки плавких предохранителей изготавливаются на различные токи, при превышении которых вставка расплавляется, и приемник электроэнергии обесточивается. Время, в течение которого произойдет расплавление вставки, зависит от кратности нагрузки – отношения тока, проходящего через вставку, к току плавкой вставки.

Особое внимание обратите на изучение такого прибора, как АП-50 ЗМТ, который нашел широкое применение.

При изучении приборов дистанционного управление, уясните принципиальное отличие их от приборов ручного управления — переключение контактов в них происходит либо под действием электромагнита (реле, магнитный пускатель) или под действием механического усилия элементов машины (микропереключатель).

Последняя тема раздела предполагает изучение учащимися схемы электроснабжения предприятий. При этом следует обратить внимание на то, как и где осуществляется ввод кабеля в здание, как устроены распределительные и групповые щиты, как прокладывается проводка.

Вопрос, связанный с мероприятиями по экономии электроэнергии, можно изучить в учебниках.

Закончив изучение раздела, учащийся должен познакомиться со схемой подачи и распределения электроэнергии на предприятии, где работает, должен уточнить, какие приборы управления и защиты установлены в цехах, имеется ли план мероприятий по экономии электроэнергии.

Литература:[3, c. 19-21]; [5, c. 11-12]; [8, c. 40- 48].

Вопросы для самопроверки

- Назовите  этапы развития электроэнергетики страны.

- Объясните значение электрификации предприятий общественного питания.

- Дайте определение понятию электропривод и назовите типы электроприводов, применяемых в машинах предприятий общественного питания.

- Назовите приборы ручного управления, применяемых для включения приемников и объясните их конструктивные отличия.

- Охарактеризуйте  назначение приборов защиты.

- Опишите устройство плавких предохранителей.

- Объясните принципиальное отличие приборов дистанционного управления от приборов ручного управления.

- Опишите принцип срабатывания магнитного пускателя.

- Назовите область применения каждого прибора ручного, дистанционного управления и защиты.

- Опишите, как осуществляется учет расхода электроэнергии и расчет с электроснабжающей организацией.

- Предложите основные мероприятия по экономии электроэнергии на предприятиях общественного питания.

Раздел 3. Механическое оборудование торговых объектов 
общественного питания

Тема 3.1 Общие сведения о машинах и механизмах.
Универсальные кухонные машины

Способы механической обработки продовольственного сырья, пищевых продуктов. Общие сведения о машинах и механизмах для производства продукции общественного питания. Классификация торгово-технологического оборудования. Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам торговых объектов общественного питания. Принципы подбора торгово-технологического оборудования с учетом назначения и рационального использования.

Универсальные кухонные машины. Классификация, устройство, комплектация универсальных кухонных машин сменными механизмами. Технические характеристики универсальных кухонных машин и сменных механизмов к ним. Правила сборки и безопасной эксплуатации универсальных кухонных машин.

Практическая работа № 1

Изучение устройства и правил эксплуатации универсальных кухонных машин.

Методические рекомендации

Перед изучением темы вспомните из «Технология приготовления пищи» какие способы механической обработки используются в предприятиях общественного питания; подумайте как они влияют на конструкцию машин.

Запомните, что современная технологическая машина представляет устройство, состоящее из двигательного, передаточного и исполнительного механизмов, объединенных в одно целое общей станиной или корпусом. Вспомогательными элементами являются узлы и механизмы управления, регулирования и защиты, а также приспособления, обеспечивающие безопасность работы обслуживающего персонала.

Уточните, по каким трем признакам классифицируются машины, и какие требования предъявляются к машинам и механизмам предприятий общественного питания.

Закончив изучение данной темы, можно на примере некоторых машин, установленных в предприятии уточнить, что представляют основные механизмы, какое место занимают они в изученной классификации.

Уясните назначение данного типа машин, обратив внимание на структуру универсальной кухонной машины, состоящей из собственного универсального привода и комплекта сменных механизмов. Обратите внимание на классификацию универсальных приводов и экономическую эффективность их использования.

Разберитесь в буквенно-цифровых обозначениях типов универсальных приводов и сменных исполнительных механизмов.

Изучение устройства приводов начните с привода П-11, который в основном выпускается отечественной промышленностью. Обратите внимание, что этот привод имеет двухскоростной электродвигатель, что позволяет сменным механизмам работать на двух различных скоростях.

Найдите на рисунке щиток с переключателем скоростей электродвигателя. Обратите внимание на комплектацию этого привода сменными исполнительными механизмами и запомните, что впоследствии его комплект будет включать более 20 сменных механизмов.

Универсальный привод П-11 с первым комплектом поставки является приводом общего назначения.

В универсальный привод П-11 со вторым комплектом поставки входят сменные механизмы для горячего цеха; с третьим комплектом поставки входят сменные механизмы для мясного цеха. Обратите внимание на расшифровку сменных механизмов. Например, мясорубка к этому приводу обозначается ММП 11-1 (первая буква «М» обозначает – механизм сменный, а вторая «М» - мясорубка и далее идет марка универсального привода).

Затем изучите особенности конструкцию и комплектацию других приводов. В результате изучения темы можно составить таблицу, в которой указать для каждого изученного привода его назначение, устройство редуктора, способ крепления сменного механизма, краткую техническую характеристику.

На производстве следует практически изучить один из типов приводов, получить навыки в установке сменных исполнительных механизмов.

Литература: [1, с. 53-57]; [2, с. 11-27]; [4, с. 5-17].

Вопросы для самопроверки

- Определить основные части машины

- Приведите классификацию машин по виду и свойствам обрабатываемых продуктов

- Перечислите требования, предъявляемые к машинам объектов общественного питания

- Дайте определение универсальному приводу

- Определите преимущество использования  универсальных приводов

- Определите особенности универсального привода П-II

- Сформулирууйте правила эксплуатации универсальных кухонных машин.

- Определите  конструктивные особенности приводов ПУ-0,6, ПМ-1,1, УММ-ПС/ПР/, МУ-1000.

- Перечислите основные правила эксплуатации универсальных приводов.

- Определите, как устанавливается и крепится сменные исполнительные механизмы к универсальному приводу.

- Объясните, почему запрещается разбирать сменный механизм при включенном электродвигателе.

Тема 3.2 Машины для обработки овощей

Технологические схемы и оборудование, применяемое для механической обработки овощей. Машины для очистки, нарезки и протирания овощей. Классификация, назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации и технические характеристики машин для обработки овощей. Поточно-механизированные линии по обработке овощей. Особенности устройства и эксплуатации машин МОК-125(150,250,400), КНА-600М, МРО-50-200, МРО-350, МРО-400-1000, МИСО, МРОВ-160, МП-800, ПЛСК-800, механизмов УММ-5, МОП-II-1 и др. Кинематические и принципиальные схемы машин.

Практическая работа № 2

Изучение устройства и правил эксплуатации машин для очистки и нарезки овощей.

Практическая работа № 3

Изучение устройства и правил эксплуатации машин и механизмов для протирания овощей.

Методические рекомендации

Прежде чем приступить к изучению машин и механизмов для обработки овощей необходимо вспомнить из курса «Технология приготовления пищи» технологическую схему первичной обработки овощей, которая состоит из следующих операций: сортировка, мытье, очистка, доочистка, сульфитация и измельчение.

В учебниках машины и механизмы изучаются в той же последовательности, что и операции по переработке овощей.

В машинах для очистки картофеля используется механический способ очистки, который заключается в том, что овощи подвергаются воздействию шероховатой поверхностью рабочих инструментов и стенок рабочих камер, в результате, которого с клубней снимается кожица. Отходы удаляются с помощью воды.

Обратите внимание, что принцип действия и конструкция картофелеочистительных машин различны. Уточните, чем они отличаются одна от другой.

Обратите внимание на устройство и правила эксплуатации картофелеочисти тельных машин; подумайте, какие факторы влияют на качество очистки.

Иногда на небольшие предприятия поступает очищенный сульфитированный картофель. Ознакомьтесь с принципом работы машины МСК для сульфитирования картофеля. Однопроцентный раствор бисульфита натрия заливают в начале недели, к концу недели его концентрация понижается до 0,5 %. Вспомните из курсов химии и технологии приготовления пищи, какую роль выполняет раствор бисульфита натрия.

Прежде чем приступить к изучению машин и механизмов для нарезки овощей нужно уяснить, что рабочими инструментами их являются ножи, которые имеют разную конструкцию и поэтому обеспечивают разный принцип работы и разную форму нарезки овощей. Уясните их конструкции и классификацию по принципу действия. Затем переходите к изучению различных машин, обратив особое внимание на порядок сборки машин, наличие приспособлений, обеспечивающих безопасную их эксплуатацию.

Изучая протирочные машины и механизмы, обратите внимание, что протирание продуктов происходит за счет продавливания их через неподвижную решетку.

Изучив все машины по первичной обработке овощей, приступите к разбору поточно-механизированных линий по переработке картофеля ПЛСК-800.

Подумайте, почему в настоящее время уделяется большое внимание комплексной механизации производственных процессов.

При изучении этого материала не должно возникнуть никаких затруднений, т.е. эта линия комплектуется, ранее изученными машинами.

Для практического закрепления изученных машин необходимо на предприятии, где вы работаете, познакомится с машинами для обработки овощей, приобрести или закрепить навыки в правильной и безопасной их эксплуатации, изучить содержание паспортов и уяснить основные причины выхода из строя оборудования.

Литература: [1, с. 69-90]; [3, с. 45-48]; [5, с. 41- 52]; [8, c. 81-134].

Вопросы для самопроверки

  - Определите технологическую схему механической обработки овощей.

  - Опишите принцип работы машины для очистки картофеля типа МОК.

  - Объясните необходимость предварительного мытья, сортировки и калибровки перед очисткой овощей.

  - Охарактеризуйте факторы, влияющие на производительность машины для очистки овощей.

  - Объясните процессы, происходящие при обработке очищенного картофеля раствором бисульфата натрия.

  - Классифицируйте овощерезательные машины и механизмы.

  - Охарактеризуйте принцип резания овощей в дисковых машинах и механизмов.

  - Охарактеризуйте принцип протирания продуктов в протирочных машинах и механизмах.

  - Опишите принцип удаления отходов в машине МП- 800.

  - Назовите машины и механизмы входящие  в состав поточной машины ПЛСК – 800.

  - Объясните принцип действия машины для протирания сырых овощей МИСО.

Тема 3.3 Машины для обработки мяса и рыбы

Технологические схемы и оборудование, применяемое при обработке мяса и рыбы. Мясорубки, механизм для перемешивания фарша, размола сухарей. Котлетоформовочная машина. Рыбоочиститель. Назначение, принцип действия, правила безопасной эксплуатации, технические характеристики машин и механизмов для обработки мяса и рыбы.

Особенности и эксплуатации машин и механизмов МИМ 300 (600), МРМ-15, МС-19-1400, МРП II-1, ММП II-1, МС-12-15, МИП II-1, МС-8-150, МФК-2000, РО-1М и др. Кинематические и принципиальные схемы машин и механизмов.

Практическая работа № 4

Изучение устройства и правил эксплуатации мясорубок, рыхлителей, фаршемешалок.

Практическая работа № 5

Изучение устройства и правил эксплуатации машины для формовки котлет, размолочного и рыбоочистительного механизмов.

Методические рекомендации

Изучение этой темы начинать с восстановления в памяти технологической схемы обработки мяса и рыбы предприятиях общественного питания.

Уясните, что самым распространенным видом оборудования на предприятиях общественного питания являются мясорубки, которые предприятия оснащены более чем на 99,5%. Несмотря на большое разнообразия их, конструкции рабочих инструментов и принцип действия одинаков. При изучении устройства мясорубок обратите внимание, что шнек у мясорубки выполнен с убывающим шагом винтовой линии, а внутренняя поверхность рабой камеры – рифленая. Подумайте, для чего это сделано. Изучите порядок сборки мясорубки. Запомните, что двусторонние ножи надеваются на палец шнека режущими кромками против часовой стрелки.

Особое внимание обратите на эксплуатацию мясорубки, основные неисправности и их устранения.

В связи с поступлением на предприятия общественного питания стандартных замороженных бескостных блоков рыбного филе, субпродуктов и мяса появилась необходимость применение машины для нарезки замороженных продуктов МРЗП.

Для механизации отбивания порционных кусков мяса используются машины и механизмы для рыхления мяса.

Обратите внимание на конструкцию рабочих инструментов. Они состоят из двух параллельных валов, на которые насажены ножи-фрезы. Зубья фрез одного вала входят в пространство между фрезами другого вала.

Нетрудно себе представить, что будет происходить с порционными кусками мяса при опускании их между гребенками; уточните назначение гребенок.

Котлетоформовочная машина осуществляет дозировку, формовку и панировку котлет и биточков из котлетной массы. Следовательно, необходимо разобраться в конструкции и принципе действия трех механизмов: для дозировки, формовки и панировки изделий.

Обратите внимание, что рабочим инструментом машины является формующий стол, выполненный в виде круглого диска с тремя ячейками. Внутрь ячеек вставлены поршни, которые совершают возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении и вращательное вместе со столом. Следовательно, в начале (при спускании поршня на 1-1,5мм) на поршень попадает панировка, затем (при большом опускании поршня) котлетная масса, а при подъеме поршня сформованное и запланированное снизу изделие выдавливается на поверхность стола, сбрасывается на лоток и вручную удаляется. Масса изделий зависит от положения поршня в ячейке.

Закончив теоретическое изучение машин для обработки мяса и рыбы, необходимо практически познакомится с теми, которые установлены на вашем предприятии, обратив особое внимание на сборку и разборку. Изучение паспорта и инструкции по эксплуатации машин, уясните причины выхода их из строя.

Литература: [1, с. 117-134]; [4, с. 84-87]; [5, с. 54-63]; [8, с. 142-172].

Вопросы для самопроверки

- Назовите машины и механизмы, используемые для обработки мяса и рыбы.

- Назовите последовательность сборки рабочих инструментов мясорубки для изготовления котлетной массы.

- Объясните наличие пазов в корпусе мясорубки.

- Назовите приспособления, обеспечивающие безопасность при работе на мясорубке.

- Объясните назначение шнека мясорубки.

- Объяснить работу механизма регулирования массы формуемого изделия в  котлетоформовочной машине

- Объясните принцип действия рыбоочистителя РО-1М

- Опишите устройство механизма для рыхления мяса.

- Опишите устройство фаршемешалки МС8-150.

- Объясните принцип регулирования степень помола в размолочном механизме.

- Расшифруйте маркировку машин: МИМ-105, МС8-150, МРМ-15, МФК-2240.

Тема 3.4 Машины для приготовления теста и кремов

Технологические схемы и оборудование, используемые для приготовления теста и кремов. Просеиватели, тестомесильные и тестораскаточные машины, взбивальные машины, смесительная установка «Воронеж», механизм для измельчения орехов и мака, кофемолка.

Назначение, устройство, принцип действия, технические характеристики машин для приготовления теста и кремов, просеивателей и размолочных механизмов, правила их безопасной эксплуатации.

Особенности устройства и эксплуатации машин и механизмов 
МПМ-800, МПМВ-300, МПП II-1, ТММ-1М, «Тасема», МТИ-100, МТМ-15, МРТ-60М, МВ-6, МВ-35М, МВУ-60, МК-4, МВП II-1, МДП II-1, кофемолки «Савария», настольной тестораскаточной машины « Imperia».

Практическая работа № 6

Изучение устройства и правил эксплуатации просеивателей, тестомесильных, тестораскаточных, размолочных машин и механизмов.

Практическая работа № 7

Изучение устройства и правил эксплуатации взбивальных машин и механизмов.

Методические рекомендации

В данной теме рассматривается оборудование, которое в основном используется в кондитерских цехах предприятий общественного питания. Однако малогабаритные машины и механизмы к универсальным приводам могут устанавливаться и в других цехах.

Процесс приготовления теста начинается с просеивания муки. Подумайте, почему эта операция необходима с технологической точки зрения. Изучите принципы просеивания муки через просеивающие барабаны и сито, разберитесь в устройстве просеивателей и правилах эксплуатации.

Замес теста является очень трудоемким процессом. Для этой цели на предприятиях общественного питания используются тестомесильные машины.

Для раскатки теста используются тестораскаточные машины.

Обратите внимание на рабочие инструменты в виде двух вальцов, которые вращаются на встречу друг другу и механизм регулирования толщины пласта теста. Найдите в машине механизм блокировки, который предохраняет персонал от травм.

Разберитесь в принципе работы тестораскаточной машины.

Изучите конструкцию, принцип действия, правила эксплуатации взбивальных машин.

Процесс взбивания и перемешивания заключаются в насыщении обрабатываемого продукта воздухом, в результате чего продукт приобретает пышность и увеличивается в объеме. Этот процесс называется аэрацией. Основными частями взбивальных машин являются: бачки со сферическими днищами и взбиватели различной формы. Подумайте, почему проволочный взбиватель используется для приготовления легкоподвижных масс (сливок, яичного белка и т.д.), плоскорешетчатый для взбивания вязких кондитерских смесей (бисквитное и заварное тесто) и наконец, крючкообразный и замкнутый с перемычкой для крутого теста. Обратите внимание на движение взбивателя. Для лучшего перемешивания продукта он совершает сложное движение (вращается вокруг своей оси и совершает круговое движение). Разберитесь в конструкции редуктора, который сообщает взбивателю такое движение.

Разберитесь, как регулируется частота вращения рабочих инструментов во взбивальных машинах и механизмах различных марок. Запомните, если машина имеет коробку скоростей, то регулировка производится при остановке; если бесступенчатый клиноременный вариатор, то регулировка производится на ходу.

При изучении данной темы особое внимание вопросам эксплуатации оборудования.

Правила эксплуатации условно можно разделить на три периода:

до включения;

во время работы;

после выключения.

Ознакомьтесь на предприятии, где вы работаете с номенклатурой оборудования для кондитерского цеха.

Научитесь производить его сборку и разборку, регулирование скорости. Понаблюдайте за работой, обратите внимание на факторы, влияющие на качество.

Изучите паспорта, инструкции по эксплуатации, уясните основные причины выхода из строя оборудования и способы устранения неисправностей.

Литература: [1, с. 141-170]; [5, с. 66-82]; [7, с. 177-23].

Вопросы для самопроверки

- Охарактеризуйте значение просеивания муки.

- Опишите принцип удаления непросеивающихся частиц из барабана просеивателя.

- Опишите устройство тестомесильной машины ТММ-1М.

- Опишите устройство и  характер совершаемых движений рабочими инструментами в тестомесильных машинах различных марок.

- Опишите рабочие инструменты в тестораскаточной машине.

- Опишите принцип регулирования толщины раскатки теста.

- Объясните принцип выбора вида взбивателя при работе на взбивальных машинах и механизмах.

- Охарактеризуйте способы регулирования скоростей взбивателя во взбивальных машинах.

- Объясните, с какой целью валки в механизме МДП II-1имеют различную частоту вращения.

- Объясните принцип действия кофемолки МИК-60

- Охарактеризуйте принцип  регулирования степень помола в кофемолках различных марок.

- Расшифруйте маркировку машин ТММ-1М, МРТ-60М, МВ-35М.

- Опишите  принцип действия взбивальных машин.

Тема 3.5 Машины для нарезки хлеба, гастрономии, масла

Хлеборезательная машина АХМ-300Т, машина для нарезки гастрономии МРГ-300А, маслоделитель РДМ-5М. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации, технические характеристики машин и механизмов. Кинематические и принципиальные схемы машин и механизмов.

Практическая работа № 8

Изучение устройства и правил эксплуатации машин для нарезки хлеба, гастрономии и масла.

Методические рекомендации

Использование различных машин и приспособлений для нарезки хлеба, колбасы, сыра, масла и других продуктов должно способствовать повышению качества обработки, снижать количество отходов, способствовать облегчению труда работников, повышать их производительность. При изучении резательных машин следует помнить, что эти машины сложны по конструкции, требуют строжайших соблюдений правил эксплуатации и техники безопасности. Для того, чтобы проще разобраться в устройстве и принципе действия, постарайтесь уяснить, что представляет собой корпус, загрузочное и разгрузочное устройство, подающий механизм, рабочий инструмент, вспомогательные приспособления, электропривод. Принцип действия лучше всего изучать по кинематической схеме машин, при этом особое внимание следует обратить на характер движения рабочих инструментов, подающих механизмов. Важное значение имеет и изучение механизмов регулирующих толщину нарезки, массу нарезаемых кусков, угол нарезки.

Особое внимание следует уделить изучению правил техники безопасности при эксплуатации оборудования. Для этого, прежде всего, нужно уяснить назначение ограждений и других приспособлений, обеспечивающих безопасность работы, проанализировать основные причины аварий и несчастных случаев. Завершая изучение темы, следует практически познакомиться с машинами, которые установлены на предприятии, где вы работаете. Научитесь подготавливать машину к работе, регулировать толщину реза, затачивать нож. Понаблюдайте за работой машин, проанализируйте состояние их, исправность предохранительных устройств, качество нарезки.

Литература: [1, с. 177-191]; [2, с. 104-110]; [4, с. 199-215]; [5, с. 88-91]; [8, с. 236-243].

Вопросы для самопроверки

- Что является рабочими инструментами в машинах для нарезки хлеба и гастрономических продуктов.

- Какое движение совершает нож в выше перечисленных машинах.

- Какое движение совершает каретка и лоток в выше перечисленных машинах.

- Каково назначение электроблокировочных устройств.

- Как приводится в движение ходовой вал в хлеборезке АХМ-300Т.

- Как регулируется толщина нарезки хлеба в хлеборезках.

- Как регулируется толщина нарезки в МРГ-300А.

- Какая рекомендуется толщина нарезки для различных гастрономических продуктов.

- Как производится заточка ножей в указанных машинах.

- Для чего в машинах МРГ-300А имеется в комплекте два загрузочных лотка.

- Что является рабочими инструментами делителя масла РДМ-5М.

- От чего зависит масса отрезаемых кусков масла.

- Кто имеет право работать на хлеборезательных машинах.

- Техника безопасности и пожарная безопасность при работе на машине МРГ-300А.

Тема 3.6 Посудомоечные машины

Универсальные посудомоечные машины периодического действия МПУ-700 и непрерывного действия МПУ-2800. Машины для мойки функциональных емкостей ММФЕ-50. Машина для мойки спецподносов. Кинематические и гидравлические схемы машин, циклограммы, приборы автоматики.

Практическая работа № 9

Изучение устройства и правил эксплуатации посудомоечных машин.

Методические указания

Начиная знакомиться с посудомоечными машинами, нужно помнить, что мытье посуды – один из самых трудоемких процессов. Оснащение предприятий такими машинами и позволит освободить большое количество работников, значительно облегчит их труд, повысит культуру производства.

При изучении машин непрерывного и периодического принципа действия обратите внимание, что технологический процесс машинного мытья посуды выполняется в следующем порядке: Очистка посуды от остатков пищи, мытье моюще-дезенфицирующим раствором, первичное ополаскивание посуды, вторичное ополаскивание ее проточной водой и обсушивание. Следует разобраться в том, что эта последовательность обеспечивается в машинах непрерывного действия за счет конвейера, который транспортирует посуду через все зоны обработки, а в машинах периодического действия для этой цели устанавливается программное реле времени, с помощью которого происходит последовательное выполнение операций технологического процесса мытья посуды. Особое внимание следует обращать на температурный режим различных стадий обработки посуды и какими устройствами он поддерживается. Заранее следует уяснить назначение автоматических приборов.

Следует обратить внимание на специализированные машины для мытья функциональных емкостей, контейнеров и стеллажей и спецподносов.

Для практического закрепления теоретических знаний и приобретения теоретических знаний и приобретения определенных навыков в эксплуатации ознакомьтесь с машиной, установленной на производстве, где вы работаете, найдите основные узлы, механизмы, зоны обработки, понаблюдайте за работой машины, по паспорту уточните основные причины неисправностей и способы их устранения.

Литература: [1, с. 195-205]; [2, с. 37-41]; [8, с. 250-257].

Вопросы для самопроверки

- В какой последовательности выполняется технологический процесс мытья посуды в машинах.

- В чем заключается принцип мытья посуды в машинах.

- Какие основные части машины МПУ-700.

- Каков температурный режим воды отдельных операций мытья посуды.

- Как подается моющее средство в ванну.

- Какова циклограмма процесса мытья посуды в машине МПУ-700.

- Как устроена машина непрерывного действия МПУ-2800.

- Откуда поступает вода в моющие и ополаскивающие души машин.

- Для чего служит концевой выключатель.

- Сколько человек обслуживаю машины непрерывного действия.

- Каковы конструктивные особенности специальных машин для мытья функциональных емкостей, контейнеров, стеллажей, спецподносов.

Тема 3.7 Подъемно-транспортное оборудование

Значение механизации погрузочных работ. Классификация подъемно-транспортных машин. Средства малой механизации. Конвейеры, транспортеры. Подъемники, лифты. Их назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации.

Методические рекомендации

Известно, что одним из путей повышения эффективности труда в общественном питании являются механизация тяжелых и трудоемких погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению грузов.

Такие работы выполняются на всех этапах основных производственных процессов. Для их механизации и используется подъемно-транспортное оборудование.

Однако, следует отметить, что уровень механизации погрузо-разгрузочных и транспортных операций в общественном питании гораздо ниже, чем в промышленности и составляет около 20%. Причины низкого уровня и медленных темпов роста механизации этих работ связаны с характером затрат ручного труда особенно на мелких предприятиях. В настоящее время разрабатывается ряд мер, которые позволят существенно увеличить производство средств механизации и автоматизации в целях значительного сокращения сферы применения ручного, малоквалифицированного и тяжелого труда.

Прежде чем приступить к изучению самого оборудования, следует уяснить принятую классификацию подъемно-транспортного оборудования по таким признакам: по функциональному назначению, по структуре рабочего цикла, по направлению перемещения грузов и по типу привода. Затем следует рассмотреть устройство и назначение отдельных узлов и механизмов.

Изучая технико-эксплуатационные характеристики средств малой механизации, обратите внимание на особенности их устройства и основные показатели: грузоподъемность, высота подъема, скорость перемещения и т.д.

Далее следует уяснить, что переход на индустриальные рельсы открывает также возможности для механизации погрузочно-разгрузочных работ, связанных с доставкой и переработкой сырья и централизованным снабжением полуфабрикатами высокой степени готовности с использованием функциональных емкостей, контейнеров, стеллажей.

Предприятиями торгового машиностроения разработан комплект оборудования для внутрицехового перемещения грузов, в который входят передвижной телескопический ленточный конвейер типа ПТК-50; передвижной контейнер типа КНП-5 с переменным углом наклона для разгрузки штучных грузов между этажами; подъемно-сталкивающее устройство ПСУ-80М для загрузки товаров в кабины малогабаритных лифтов; подъемный стол ПС-500 для механизации выгрузки товаров из автомашины и другие виды оборудования. При изучении подъемников обратите внимание на устройство и назначение отдельных его частей: шахты, кабины, направляющих, противовеса, ловителей, ограничителя скорости, концевых выключателей, дверных контактов, автоматических затворов. Усвойте принцип действия подъемников и правила их эксплуатации.

Эксплуатация лифтов и подъемников осуществляется в соответствии с Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов. Чаще всего аварии подъемников и лифтов происходят из-за обрыва канатов. Обратите внимание, как часто их следует проверять. Следует помнить, что один раз в год подъемники и лифты грузоподъемностью более 150 кг проходят техническое освидетельствование.

К устройствам непрерывного действия относятся конвейеры и спуски. Уясните принцип работы и устройство конвейеров, их назначение.

На производстве изучите имеющееся подъемно-транспортное оборудование.

Литература: [1, с. 218-234].

Вопросы для самопроверки

  - Почему механизации погрузочно-разгрузочных работ в настоящее время уделяется большое внимание.

  - Как и по каким признакам классифицируется подъемно-транспортное оборудование.

  - Что относится к основным элементам подъемно-транспортных машин.

  - Какие средства малой механизации применяются в горячих цехах предприятий.

  - Как устроен лифт (подъемник).

  - Для чего предназначены дверные контакты, автоматические затворы-ловители, концевые выключатели.

  - Как часто подъемники должны проходить техническое освидетельствование.

  - Какие машины непрерывного действия применяются в предприятиях.

  - Какие технологические машины имеют конвейеры.

Раздел 4. Весоизмерительное и контрольно-кассовое оборудование

Весы, их назначение, классификация. Требования, предъявляемые к весам. Устройство настольных рычажных и электронных весов, товарных весов. Установка, регулирование весов, взвешивание. Правила пользования весоизмерительными приборами.

Гири общего назначения. Условные гири. Электронные контрольно-кассовые машины, их устройство, порядок работы с ними.

Практическая работа № 10

Изучение устройства и правил эксплуатации рычажных и электронных весов.

Методические рекомендации

Приступая к изучению весового хозяйства, следует уяснить, что к весоизмерительным приборам относят весы, меры массы, а также меры объема, которыми количественно измеряют сырье и готовую продукцию. При этом нужно помнить, что точность при взвешивании обеспечивает правильность ведения технологического процесса и точность измерения количества готовой продукции при ее реализации. В настоящее время на предприятиях общественного питания эксплуатируется более 1 млн. весов. Следует знать, что торговые весы классифицируют по различным признакам: принципу действия и т.д.

Необходимо изучить буквенно-цифровые обозначения различных моделей весов, научится их расшифровывать, а также понять сущность метрологических, эксплуатационных и санитарно- гигиенических требований, предъявляемые к современным торговым весам. Особое внимание обратите на содержание метрологических требований.

К ним относятся точность взвешивания, устойчивость, чувствительность и постоянство показаний. Учтите, что для каждого типа весов стандартом установлены определенные размеры максимально допустимых погрешностей.

При изучении устройства весов необходимо понять назначение весов, особенности весов ит.д.

Следует помнить, что номенклатура весов постоянно расширяется

В электронных весах информация о массе и цене товара передается на указательное устройство (табло) посредством электрических сигналов (импульсов).

Изучите классификацию гирь по величине массы, материалу изготовления, внешнему виду, степени точности, номенклатуру мер объема, а также требования, предъявляемые к мерам массы и объема. В правилах эксплуатации весоизмерительного оборудования надо различать несколько разделов: подготовка к работе, работа на оборудовании, заключительные операции и уход за оборудованием.

Переходя к изучению контрольно-кассовых машин, нужно помнить, что их применение обеспечивает правильность и быстроту расчетов с посетителями, высокую производительность труда.

Применение контрольно-кассовых машин позволяет в любое время знать размеры денежных поступлений по каждой машине и в целом по предприятию.

Контрольно-кассовые машины классифицируют по различным признакам: принципу действия, числу выполняемых функций и т.д.

Изучая контрольно-кассовые машины, нужно уяснить устройство основных узлов электромеханических и электронных машин. Несмотря на различие в конструкции, эти машины имеют близкие по назначению и устройству механизмы: счетный, приводной и передаточный и чекопечатающий.

При изучении правил эксплуатации контрольно-кассовых машин надо руководствоваться типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин на предприятиях торговли и общественного питания. При этом надо изучить порядок подготовки к работе контрольно-кассовых машин и рабочего места кассира, правила обслуживания покупателей, выполнения заключительных операций, оформления необходимой кассовой документации. Обратить внимание на особый порядок оформления обрыва контрольной ленты.

Для лучшего усвоения материала темы познакомьтесь с весовым хозяйством предприятия, где вы работаете, с работой касс, обязанностями кассира.

Литература: [8, с. 25-109]; [9, с. 25-109].

Вопросы для самопроверки

- Какие метеорологические требования предъявляются к торговым весам.

- По каким признакам классифицируются торговые весы.

- Каковы преимущества электронных весов.

- Каковы основные узлы имеют торговые весы.

- Каковы основные правила взвешивания груза на настольных циферблатных весах

- Каковы сроки клеймения весов и гирь.

- Каковы функции органов государственного и ведомственного надзора за весоизмерительным оборудованием.

- По каким признакам классифицируются контрольно-кассовые машины.

- Какие марки машин применяются в ООП.

- Какие основные узлы электромеханических контрольно- кассовых машин.

- Какие отличительные особенности и электронных контрольно0 кассовых машин.

- Каково назначение ключей, правила их хранения в течение рабочего дня.

- Как подготовить контрольно-кассовую машину к работе.

- Каков порядок ведения книги кассира-операциониста.

- Как определить сумму денежной выручки за день

- Каковы основные правила эксплуатации конторольно-кассовых аппаратов.

Раздел 5. Тепловое оборудование торговых объектов
общественного питания

Тема 5.1 Основы теплотехники и теории теплопередачи

Виды топлива и энергоносителей. Основные характеристики. Основы теории теплопередачи. Основные способы теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Сложный теплообмен. Теплообменные аппараты. Тепловая изоляция, ее назначение. Виды теплоизоляционных материалов.

Методические рекомендации

На предприятиях общественного питания для тепловой обработки пищевых продуктов в тепловом технологическом оборудовании могут использоваться различные виды топлива: дрова, торф, каменный уголь, мазут, газ и др.

После ознакомления с классификацией топлива, уясните состав твердого и газообразного топлива и характеристику основных элементов, входящих в него; определите, какие элементы относятся к горючим, а какие составляют балласт.

Следует знать, какие факторы влияют на теплоту сгорания топлива.

Обратите внимание на понятие «условное топливо» и значение этого понятия.

Научитесь пересчитывать натуральное топливо в условное и наоборот.

Для перевода условного топлива в натуральное и наоборот применяется для различных видов топлива тепловой эквивалент.

Учтите, что в качестве промежуточных теплоносителей, передающих тепло нагреваемому веществу, в оборудовании предприятий общественного питания применяются: водяной пар или горячая вода, минеральные масла, высокотемпературные органические теплоносители.

Уясните, каким основным требованиям должны отвечать вещества, используемые в качестве теплоносителей.

Запомните, что обогрев паром имеет ряд преимуществ по сравнению с обогревом открытым пламенем. Продумайте, почему в оборудовании предприятий общественного питания не применяется перегретый пар, хотя он имеет более высокую температуру по сравнению с насыщенным паром при том же давлении.

Уясните, как влияет влажность пара на время варки пищи и каков расход пара на этот процесс.

Обратите внимание на факторы, влияющие на величину коэффициента теплопроводности, на зависимость коэффициента теплоотдачи от свойств жидкости, скорости и характера движения жидкости в сосуде; на зависимость коэффициента излучения от свойств и характера поверхности нагреваемого тела.

Уясните, от каких факторов зависит коэффициент теплопередачи «К».

При изучении вопросов теплообмена следует помнить формулу определения количества тепла, передаваемого через стенку.

На количество передаваемого тепла влияет коэффициент теплопередачи «К».

Уясните, какие аппараты называются теплообменными. Ознакомьтесь с аппаратами, имеющимися на вашем предприятии.

Учтите, что одним из важных вопросов безопасной эксплуатации теплообменных аппаратов является наличие на их поверхности изоляции. Разберите, какие материалы применяются в качестве теплоизоляции для тепловых аппаратов.

Литература: [2, с. 160-166]; [3, с. 40-58]; [8, с. 271-274].

Вопросы для самопроверки

  - Что называется топливом.

  - Какие горючие элементы входят в состав твердого и газообразного топлива.

  - Что называется теплотой сгорания топлива.

  - В чем разница между низшей и высшей теплотой сгорания.

  - Что понимают под термином «условное топливо».

  - Что называется горением топлива.

  - Какие условия необходимы для горения.

  - Что такое полное и неполное горение.

  - Какие вещества и почему используются в качестве теплоносителей.

  - Что такое теплопроводность и для каких тел характерен этот способ передачи тепла.

  - Какие вещества применяются в качестве тепловой изоляции.

  - Что такое конвективный теплообмен и для каких тел он характерен.

  - Какие факторы влияют на коэффициент теплоотдачи и теплопроводности.

  - Что такое теплообмен излучением.

  - Как осуществляется сложный теплообмен от одной среды к другой через разделительную стенку.

  - Что называется теплообменным аппаратом.

Тема 5.2 Теплогенерирующие устройства

Электрические нагревательные элементы. Типы, устройство, достоинства и недостатки, правила безопасной эксплуатации. Понятие об электромагнитном поле сверхвысокой частоты. Сущность СВЧ-нагрева и ИК-нагрева, их применение.

Регулирование мощности одно- и трехфазных электронагревательных аппаратов.

Приборы автоматического регулирования температуры и давления Т-32, ТР-200, ТСМ-100, ЭКТ-100(200), РД-4. Регуляторы и датчики уровня жидкости.

Газовые горелки. Их устройство, принцип действия, правила использования.

Методические рекомендации

Разберитесь в понятии «теплогенерирующее устройство», в том числе для электротепловых аппаратов. Изучите конструкции различных электронагревательных элементов, проведите их сравнительную оценку. Проанализируйте, каким образом обеспечивается безопасная работа, какие основные правила нужно соблюдать, чтобы удлинить срок службы нагревателей, сократить потери тепловой энергии.

Ознакомьтесь с принципиально иным способом тепловой обработки в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (СВЧ-нагрев), при котором идет нагрев продукта по всей массе. Подумайте, почему при многих преимуществах этот способ нагрева не находит применения в общественном питании.

Из курса физики вспомните, чему равна мощность электрического тока и чему равно общее сопротивление при параллельном и последовательном соединении проводников. Уясните, сколько секций имеет электрический нагревательный элемент однофазного и трехфазного тока, как эти секции могут быть включены в сеть и как при этом будет меняться общее сопротивление.

Определив общее сопротивление при различном включении секций, подставьте его в формулу мощности и сделайте вывод, от чего зависит потребляемая мощность и в каком соотношении она регулируется.

Для контроля не только за температурой, но и за другими параметрами (давление, уровень жидкости) могут быть использованы приборы автоматики. Уясните, что любой прибор обычно состоит из 4-х основных частей: чувствительный элемент, передающее устройство, исполнительный механизм и регулирующее устройство.

Обратите внимание на особенности конструкций различных чувствительных элементов-датчиков дилатометрического, манометрического и биметаллического типа и принципы их действия, основанного на механическом перемещении подвижной части устройства. Изучите устройство основных приборов, указанных в программе, проведите сравнительную оценку и уясните область применения.

Изучение газовых горелок начните с их классификации, затем разберитесь в устройстве и принципе действия инжекционных горелок.

Внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации газовых горелок и для закрепления этого материала составьте блок-схему (алгоритм).

Запомните, что для безопасной работы газовые аппараты снабжаются системами автоматики безопасности и регулирования.

Уясните, что системы автоматики безопасности представляют собой комплекс приборов, действие которых направлено на то, чтобы не допускать поступления в камеру сгорания газовоздушной смеси без наличия в камере запального огня и предотвратить тем самым возможность взрыва.

Запомните, что автоматика регулирования обеспечивает регулирование теплового режима путем изменения расхода газа.

Литература: [2, с. 174-179]; [3, с. 80- 122]; [5, с. 169- 175]; [7, с. 279- 333].

Вопросы для самопроверки

- Что называется теплогенерирующим устройством.

- Что является основной частью электронагревателя.

- По какому признаку и как классифицируются электронагреватели.

- В каких средах могут работать тэны.

- Что такое «сухой ход».

- В чем сущность СВЧ-нагрева.

- Какой прибор применяется для ручного регулирования температуры (мощности) в тепловых аппаратах.

- В чем принципиальное отличие в конструкции регуляторов температуры от регуляторов давления.

- Из каких основных частей состоит газовая горелка.

- Какой воздух называется первичным и вторичным.

- Что такое отрыв, проскок пламени.

- Как избежать хлопка при выключении горелки.

- По какому телефону можно вызвать аварийную службу горгаза.

Тема 5.3 Классификация теплового оборудования

Классификация и индексация тепловых аппаратов, используемых на торговых объектах общественного питания. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам.

Модульное оборудование и функциональные емкости. Принципы подбора теплового оборудования для организации технологических процессов производства продукции общественного питания.

Рациональное размещение теплового оборудования в горячем цехе.

Методические рекомендации

На каждый вид аппаратов создаются два ГОСТа: «Основные параметры и размеры» и «Технические требования», в которых регламентируются важнейшие сведения по каждому типоразмеру: наименования изделия, индексация, основные параметры, показатели надежности, требования техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии, комплектность изделия, правила приемки, методы испытания, требования к упаковке, транспортировка и хранение.

Прежде чем приступить к изучению классификации теплового оборудования, следует из курса «Технология приготовления пищи» вспомнить основные способы тепловой обработки продуктов, их цель и температурные режимы, которые должны соблюдаться. Затем уясните, по каким признакам классифицируется оборудование. Для удобства запоминания составьте схему-классификацию. Обратите внимание, на основные виды тепловых аппаратов в целях их дальнейшего совершенствования разработаны ГОСТы, являющейся обязательными документами для всех предприятий и организаций, связанных с разработкой, выпуском и эксплуатацией оборудования.

Разберитесь в индексации тепловых аппаратов. Индексация - буквенно-цифровая. В зависимости от выполняемой технологической операции тепловые аппараты подразделяются на группы. Наименование группы оборудование определяет первую букву индекса: плиты — П, котлы и кипятильники — К, фритюрница — Ф, сковороды — С и т.д.

По характерному признаку, конструкторскому оформлению или назначению аппараты подразделяются на виды. Наименования вида определяет вторую букву индекса: плиты секционные — ПС, котлы пищеварочные — КП, кипятильники непрерывного действия — КН, и т.д.

Энергоноситель, на котором работает аппарат, определяет его тип и третью букву индекса: плита секционная газовая — ПСГ, котел пищеварочный твердотопливный — КПТ, кипятильник непрерывного действия электрический — КНЭ и т.д.

Основной параметр, характеризующий производственную мощность аппарата, обозначаются цифрой, и отделяется от буквенного обозначения дефисом. Например, котел пищеварочный твердотопливный вместимостью 160 л — КПТ-160 или кипятильник непрерывного действия электрический производительностью 100 дм.куб/ч — КНЭ-100.

Обратите внимание, что к тепловым аппаратам предъявляется целый ряд требований. Они должны соответствовать требованиям технологии приготовления пищи, обеспечивать тепловую обработку продуктов при минимальной затрате энергии, обладать высокой степенью надежности, создавать оптимальные условия работы для обслуживающего персонала и отвечать требованиям техники безопасности и производственной санитарии. Отдельные узлы и детали должны быть технологичными в изготовлении.

Совершенствование теплового оборудования происходит за счет повышения теплотехнических показателей автоматизации и специализации аппаратов, их типизации и стандартизации, а также за счет повышения надежности конструкции, использования более прогрессивных способов обогрева. Повышение теплотехнических показателей может осуществляться путем интенсификации теплообмена между греющей и нагреваемой средой, рациональной компоновки поверхностей нагрева, улучшения теплоизоляционной конструкции и снижения аккумулирующей способности аппарата.

Специализация аппаратов позволяет повышать коэффициент их полезного действия и производительность труда, автоматизировать процесс тепловой обработки, улучшать условия труда обслуживающего персонала.

Конструирование новых тепловых аппаратов осуществляется по двум направлениям: по пути создания аппаратов разной мощности и по пути создания секционных аппаратов.

Наиболее целесообразным для современных предприятий общественного питания является использование секционного модулированного оборудования, из отдельных секций которого комплектуются линии различного технологического назначения. Оборудование, установленное в линию, имеет одинаковую высоту и ширину (глубину). Длина оборудования кратна определенной, установленной для всех секций величине – модулю, поэтому его называют секционным модулированным. Секционное модулированное оборудование имеет ряд преимуществ перед немодулированным.

Литература: [2, с. 160-179].

Вопросы для самопроверки

- Какие основные процессы тепловой обработки пищевых продуктов, применяются кулинарии и какова их сущность.

- По каким признакам классифицируется тепловая аппаратура.

- Какой обогрев называется непосредственным и какой косвенным.

- Что обозначают буквы индекса тепловых аппаратов.

- Что обозначают цифры индекса тепловых аппаратов.

- Расшифруйте запись СНЭ – 0,2.

- Назовите требования, предъявляемые к тепловому оборудованию.

- Какие факторы позволяют повысить технико-экономическую эффективность оборудования.

- Что может быть использовано в качестве промежуточной среды в тепловых аппаратах.

- Какое технологическое оборудование называется секционным модульным.

- Что такое модуль.

- Что дает линейное расположение технологического оборудование.

- Каковы особенности нового модульного навесного комплекта.

- Какова характеристика функциональных емкостей.

- В чем состоит особенность панельного оборудования.

Тема 5.4 Варочное оборудование

Пищеварочные котлы КПЭ-100(160, 250), КПЭСМ-60М, КПЭ-40(60). Пароварочные аппараты АПЭ-0,23А, АПЭСМ-2. Кофеварки. Аппараты для варки сосисок.

Приборы защиты варочного оборудования от опасных режимов эксплуатации.

Назначение, устройство, принцип действия, технические характеристики варочного оборудования, правила его безопасной эксплуатации.

Практическая работа № 11

Изучение устройства и правил эксплуатации пищеварочных котлов.

Практическая работа № 12

Изучение устройства и правил эксплуатации пароварочных аппаратов, кофеварок и сосисковарок.

Методические рекомендации

Прежде чем приступить к изучению варочного оборудования необходимо из курса «Технология приготовления пищи» вспомнить характеристику варки как основного приема тепловой обработки продуктов, уточнить особенности варки при атмосферном давлении и при значительном его превышении, а также варку «острым паром», т. е. в атмосфере насыщенного пара.

Затем уясните классификацию пищеварочных котлов по способу обогрева и по конструктивному оформлению.

Разберитесь в устройстве стационарных пищеварочных котлов. В рабочей тетради выполните схему котла с указанием основных узлов, арматуры. Уясните устройство и назначение арматуры и приборов автоматики, а также принципа действия.

Обратите внимание на обогрев варочного сосуда паром. В котлах типа КПЭ, КПГ пар вырабатывается в собственном парогенераторе. Наличие его есть, одна из отличительных особенностей котлов. Разберите, что собой представляет парогенератор в котлах типа КПЭ, КПГ.

Уясните разницу в конструкции котла типа КПП, у которого пар поступает в парогенератор из котельной по паропроводу.

Котлы имеют автоматическое и ручное управление. В котлах типа КПЭ и КПГ — автоматическое управление. Обратите внимание на приборы, которые обеспечивают автоматическую работу котлов и определите, в чем она заключается.

Запомните, что котлы типа КПЭ имеют два режима работы. Укажите, для каких технологических процессов используется тот или другой режим и как определить, на каком именно режиме работает котел

Современные котлы типа КПЭ-100-1 могут работать на трех режимах: «Варка», «Разогрев», «Варка на пару».

Обратите внимание на устройство опрокидывающихся котлов, режим их работы и правила эксплуатации.

В настоящее время начато производство котлов типа (КЭ) с прямоугольным варочным сосудом для функциональных емкостей.

Следует обратить внимание на агрегатированные варочные устройства типа УВЭ с передвижным котлом типа КП. Такой вид оборудования отвечает современным требованиям — блюдо поступает на раздачу в той емкости в которой производилось его приготовление.

Особое внимание обратите на изучение правил эксплуатации котлов. Для этой цели можно использовать котлы, которые установлены на предприятии, где вы работаете. Ознакомьтесь с навыками правильной и безопасной эксплуатации, уясните основные причины выхода из строя котлов, правильность их использования.

Для варки костей, приготовления костных и мясо- костных бульонов, а также для быстрой варки бобовых и других трудно развариваемых продуктов используются автоклавы.

В автоклаве приготовления пищи осуществляется под давлением, значительно превышающим атмосферное давление (150-250 кПа). В этих условиях закипание и процесс варки осуществляется при температуре порядка  124-138°С, что приводит к ускорению приготовления продуктов. Так, при температуре 133°С (давление 200кПа) жир из костей вываривается за 2,5-3 ч против 6-9 ч при температуре 100°С.

Как и пищеварочные котлы, автоклавы могут иметь непосредственный и косвенный обогрев и работать на любом виде энергоносителя. В настоящее время для предприятий общественного питания выпускаются только электрические автоклавы с косвенным обогревом.

К варочным аппаратам относятся и пароварочные шкафы. Разберитесь в устройстве таких аппаратов, принципе их действия. Обратите внимание на автоматику защиты тэнов от «сухого хода».

Изучая правила эксплуатации, уделите особое внимание вопросам техники безопасности.

К специализированным варочным аппаратам относятся кофеварки и сосисковарки.

Вспомните из курса «Технология приготовления пищи» правила приготовления кофе. Уясните классификацию кофеварок и принцип приготовления кофе в каждой из них. Разберитесь в устройстве кофеварок с гидравлическим усилителем, принципе ее действия.

Литература: [2, с. 184-213]; [3, с. 124-158]; [5, с. 100-130]; [8, с.342-378].

Вопросы для самопроверки

- Как классифицируются пищеварочные котлы.

- При каком режиме могут работать пищеварочные котлы.

- Какое назначение имеют клапан-турбинка и двойной предохранительный клапан и где они устанавливаются.

- Что представляет собой парогенератор в котлах с различным обогревом.

- Как осуществляется защита от «сухого хода» в электрических котлах.

- Какие режимы работ электрических котлов и в чем их сущность.

- В чем заключается принцип работы пароварочных шкафов.

- Как осуществляется защита от «сухого хода» в пароварочных шкафах.

- Как определяется готовность продуктов в пароварочном шкафе.

- В чем заключается процесс приготовления кофе в экспресс - кофеварках.

- Какой предохранительной аппаратурой снабжена экспресс – кофеварка.

Тема 5.5 Жарочно-пекарное оборудование

Жарочно-пекарное оборудование периодического действия. Электросковороды СЭ-0,45(0,22), СЭ-0,45-0,1(0,22-0,1), СЭСМ-0,2(0,5). Фритюрницы ФЭ-20 и ФЭ-20-01, ФЭСМ-20.

Жарочное оборудование непрерывного действия. Печь конвейерная жарочная ПКЖ. Печь ПЭК-9 с расстоечным шкафом ШТР-16. Кондитерская печь КЭП-400. Вращающаяся жаровня ЖВЭ-720.

Аппараты для приготовления блинчиков и оладий. Автоматы для приготовления пончиков и пирожков.

Жарочно-пекарные шкафы ШЖЭ-0,85(0,51), ШЖЭ-0,85-0,1(0,51-0,1), ШЖЭ-1,36, ШЖЭ-2, ШЖЭ-3, ШЖЭСМ-3.

Шашлычная печь ШР-2, электрогриль ГЭ-4.

Назначение, технические характеристики, устройство, принцип действия и правила безопасной эксплуатации, схемы жарочно-пекарного оборудования.

Практическая работа № 13

Изучение устройства и правил эксплуатации сковород и фритюрниц.

Практическая работа № 14

Изучение устройства и правил эксплуатации жарочных шкафов и жаровен.

Методические рекомендации

Перед изучением темы из курса «Технология приготовления пищи» вспомните такую тепловую операцию, как жарка, ее разновидности.

Изучите типы, устройство и правила эксплуатации сковород и фритюрниц. Разберите, чем отличаются сковороды различных марок друг от друга.

Уясните, как регулируется температурный режим в сковородах.

Обратите внимание на конструкцию жарочной ванны фритюрниц и расположение тэнов в ней. Вспомните, какой недостаток имеет жарка во фритюре в сковородах и как он преодолен во фритюрницах.

Для жарения продуктов без переворачивания применяется печь ПКЖ. Разберите устройство печи ПКЖ и уясните, каким образом обеспечивается жарение без переворачивания. Вспомните устройство кварцевых излучателей. Обратите внимание на регулировку времени обработки продуктов. Ознакомьтесь с новыми видами жарочного оборудования.

Печь кондитерская ПКЭ-9 предназначена для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий в широком ассортименте (песочных, слоеных, дрожжевых, заварных, миндальных) в крупных цехах предприятий общественного питания.

Печь поставляется на предприятия в комплекте с расстоечным шкафом ШТР – 18, шестью стеллажами тележкам и кондитерскими листами (160 шт.).

Изделия выпекаются на кондитерских листах, устанавливаемых на стеллажную тележку, которая приводится во вращение с помощью электропривода механизма вращения.

В печи предусмотрена циркуляция горячего воздуха с помощью вентилятора. В верхней части камеры выпечки печи установлена выпускная труба с шибером для удаления (сброса) излишков воды. В печи имеется устройство увлажнения воздуха в рабочей камере.

Заданная, температура в камере выпечке поддерживается автоматически, время выпечки задает реле времени.

Шкаф расстоечный ШТР-18 предназначен для расстойки тестовых заготовок.

Равномерность распределения температуры воздуха в отсеках обеспечивается с помощью вентилятора. Заданная температура поддерживается автоматически. Для увлажнения воздуха между отсеками размещена ванна. Время расстойки задает реле времени.

Конвективный аппарат АК – 336 предназначен для тепловой обработки кур, бифштексов «Гамбургер», «Новый», котлет «Новинка», горячих бутербродов, булочек закусочных и булочек бутербродных. Устанавливается на предприятиях общественного питания, в том числе на предприятиях быстрого обслуживания.

Аппарат состоит из собственного аппарата, тележки, двух кассет и двух столов, функциональных емкостей двух типоразмеров.

Тепловая обработка продукции проводится в функциональных емкостях, установленных в кассетах. Для транспортирования, загрузки, выгрузки кассеты из аппарата, установки и снятия кассеты со стола используется тележка.

В аппарате предусмотрена принудительная циркуляция горячего воздуха с помощью вентиляторов. В верхней части жарочной камеры аппарата установлен шибер для сброса паровоздушной смеси, в нижней – сливной патрубок для удаления воды и жира из камеры.

В аппарате имеется устройство для увлажнения воздуха в рабочей камере. Заданная температура в аппарате поддерживается автоматически, время приготовления продукта задает реже времени.

Технологические процессы жарки (температура, время обработки, количество впрысков) контролируется электронным блоком управления, смонтированным на лицевой панели аппарата. С помощью светового индикатора проводится визуальный контроль за числовыми значениями введенных в аппарат основных технологических параметров.

Вращающаяся жаровня ЖВЭ-720 предназначена для выпечки блинчиков. Разберитесь в устройстве, принципе действия, особенностях технологического процесса и правилах эксплуатации.

При изучении автомата АП-3М обратите внимание на устройство и принцип работы дозирующе-формующего устройства и процесс обжарки пончиков.

Определите, какие детали в автомате движущиеся и как они получают движение.

В автомате АЖ-3П изучите, как происходите, как происходит дозирование теста и фарша и как формуются пирожки, проследите за подачей масла в жарочную ванну. Обратите внимание на устройство камеры расстойки и на регулирование времени расстойки, а также на процесс обжарки пирожков.

При изучении машины для приготовления оладий МПО уделите особое внимание механической части — устройствам дозирования и формовки оладий, ротора и т.д.

Изучая жарочные и пекарные шкафы, уясните принципиальную разницу в конструкции рабочих камер. Проанализируйте, как регулируется температурный режим в шкафах и для чего каждая камера имеет по два ручных переключателя и один терморегулятор.

При изучении шашлычных печей и грилей обратите внимание на источники ИК-нагрева, на необходимость вращения продукта во время обжаривания.

В настоящее время освоен выпуск гриля ГЭ-4. Особенностью его является способ движения шпажек, которые перемещаются в рабочей камере по замкнутой траектории с помощью цепного конвейера.

После изучения темы ознакомьтесь с жарочно-пекарным оборудованием, которое имеется на вашем производстве, выпишите в рабочую тетрадь марки аппаратов, разберитесь в автоматике и правилах эксплуатации.

Литература: [2, с. 184-238];  [3, с. 125-189]; [5, с. 126-156];[8, с. 380-439].

Вопросы для самопроверки

- Какие типы электрических нагревательных элементов применяются в электрических сковородах СЭСМ-0,2, СЭСМ-0,5 и как регулируется температура.

- В чем заключаются конструктивные особенности сковороды 
СЭ-0,45.

- Что такое «холодная зона» во фритюрницах и для чего она нужна.

- Как подготовить жаровню ЖВЭ- 720 к работе.

- Как регулируется время тепловой обработки в печи ПКЖ.

- Как происходит дозировка и формовка пончиков и пирожков в соответствующих автоматах.

- В чем отличие рабочих камер жарочных и пекарных шкафов.

- Как регулируется температурный режим в жарочных шкафах.

- Какие нагревательные элементы установлены в электрогрилях и как от них передается тепло.

Тема 5.6 Варочно-жарочное и водогрейное оборудование

Назначение, устройство, правила безопасной эксплуатации варочно-жарочного оборудования, его технические характеристики.

Плиты электрические ПЭ-0,51(0,17), ПЭ-0,51-01, ПЭ-0,17-01, ПЭСМ.

Кипятильники КНЭ-25М (50М, 100М).

Электроводонагреватели типа НЭ-1. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации, технические характеристики водогрейного оборудования. Системы водоподготовки. Схемы оборудования.

Практическая работа № 15

Изучение устройства и правил эксплуатации электрических плит и кипятильников.

Методические рекомендации

К универсальному варочно-жарочному оборудованию относятся плиты. Устройство их в основном одинаково. Уясните конструкцию и отличительные особенности электрических плит, а также плит, работающих на газе и твердом топливе.

Ознакомьтесь с правилами эксплуатации плит, с вопросами экономного расходования электроэнергии и топлива.

Для практического закрепления уточните марки плит, установленных на вашем производстве.

Обратите внимание на то, что универсальность плит при тепловой обработке является как достоинством их, так и недостатком, т.к. проведение большинства технологических процессов на плитах требует значительно больших затрат энергии, чем в специализированных тепловых аппаратах. Например, варка костного бульона, осуществляемая в нештатном котле на плите, требует расхода электроэнергии на 15-20% больше, чем его варка в электрическом котле.

В связи с тем, что в предприятиях общественного питания для различных технологических и санитарно-технических целей попользуется значительное количество горячей воды и кипятка приготовление которых лучше всего осуществлять в специализированных аппаратах - кипятильниках и водонагревателях.

Уясните назначение и работу основных частей кипятильников: питательной коробки, водогрейного устройства и сборника кипятка.

Запомните, что все кипятильники непрерывного действия на любом виде обогрева работают по одному и тому же принципу (закону сообщающихся сосудов) и различаются между собой производительностью, размерами и конструкцией греющих камер (последняя зависит от вида энергоносителя).

Разберитесь, что представляет собой поплавковое устройство и как оно действует. Обратите внимание, как регулируется уровень воды в переливной трубе и каков он должен быть для кипятильников различной производительности.

Усвойте назначение сигнальной трубки и дайте объяснение, в каких случаях из сигнальной трубки вытекает холодная или горячая вода струей, каплями или выходит пар.

Разберитесь, в чем заключается автоматизация электрических кипятильников с помощью электродов и герконов.

Проанализируйте, какие отличительные особенности имеют газовые и твердотопливные кипятильники.

В тетради дайте характеристику кипятильника, имеющегося на производстве. Найдите основные части и уясните их взаимосвязь. Составьте правила эксплуатации.

Литература: [2, с. 244-257]; [3, с. 200-227]; [5, с. 166-179]; [8, с. 418-458].

Вопросы для самопроверки

- Из каких основных элементов состоит плита.

- Что представляет собой жарочная поверхность.

- Какие конструкции конфорок применяются в электрических плитах.

- Как регулируется потребляемая мощность электроконфорки.

- Какие мероприятия позволяют экономно расходовать электроэнергию при эксплуатации электрических плит.

- Какие сосуды в кипятильнике являются сообщающимися.

- Из каких основных частей состоит кипятильник непрерывного действия.

- Какое назначение имеет сигнальная трубка.

- В чем заключается автоматизация кипятильников.

- Каков должен быть уровень воды в переливной трубке.

- Какое назначение имеет поплавок.

- Каков порядок включения электрических кипятильников.

- Каково назначение электрода, находящегося в питательной коробке.

- Какова роль двух электродов в сборнике кипятка.

- Как устроен геркон.

Тема 5.7 Оборудование для раздачи пищи

Электрические мармиты для первых и вторых блюд МП-28(45), 
МЭП-6(20,35,60), МНЭ-22(45), прилавки-мармиты ЛПС-3 (16,17), электротермостаты ТЭ-25, ЛСБ-6М, ЛС-3. Линии раздачи пищи.

Назначение, технические характеристики, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации оборудования для раздачи пищи.

Методические рекомендации

Оборудование для раздачи пищи является вспомогательным тепловым оборудованием и предназначено для поддержания в горячем состоянии продукции как непосредственно на предприятиях, так и при транспортировке ее к местам реализации.

Уясните назначение стационарных и передвижных мармитов и их роль при раздаче пищи.

Запомните конструктивные особенности мармитов для первых, вторых блюд и горячих напитков.

Обратите внимание на конструкцию передвижных мармитов типа МЭП, МП, запомните, что промежуточной средой в них является воздух. Уясните устройство прилавков-мармитов, термостатов.

Уясните правила безопасной эксплуатации электрических мармитов, прилавков-мармитов и электротермостатов.

Обратите внимание на арматуру мармитов, определите ее назначение и научитесь подготавливать мармиты к работе.

Литература: [8, с. 459-472]; [5, с. 180-186]; [3, с. 229-236]; [2, с. 262-267].

Вопросы для самопроверки

- Каково назначение мармитов.

- Какие нагревательные элементы используются в мармитах для первых и вторых блюд.

- Каковы конструктивные особенности мармитов для первых блюд.

- Какие промежуточные теплоносители используются в мармитах.

- Как поддерживается уровень воды в парогенераторе стационарного мармита для вторых блюд.

- Как в мармитах осуществляется защита «сухого хода».

- Каковы конструктивные особенности электромармитов типа МЭП.

- Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с мармитами.

Раздел 6. Холодильное оборудование торговых объектов 
общественного питания

Тема 6.1 Процессы и способы охлаждения

История развития холодильной техники. Физические основы получения холода. Способы охлаждения. Характеристика холодильных агентов и хладоносителей.

Методические рекомендации

Приступая к изучению темы, следует уяснить, что холодильное оборудование позволяет продлить сроки хранения скоропортящихся продуктов, провести правильно технологический процесс приготовления отдельных продуктов, обеспечить кондиционирование воздуха в помещениях и т.д.

В настоящее время разработаны основные требования в холодильной технике и технологии:

-  разработка и внедрение новых технологий хранения продукции с применением активного вентилирования, искусственного охлаждения и регулируемой газовой среды;

- создание и ввод в действие комплектов оборудования и поточно-механизированных линий по быстрому замораживанию плодов и овощей,

высокопроизводительного современного комплектного оборудования для оснащения плодовоовощных хранилищ;

- перевод камер хранения мясных, рыбных и молочных продуктов на пониженные температурные режимы с целью снижения потерь массы продукции и лучшего сохранения его качества;

- создание и освоение производства низкотемпературного холодильного оборудования с индивидуальным хладоснабжением, открытого секционного оборудования о централизованным хладоснабжением для хранения и продажи на предприятиях торговли и общественного питания быстрозамороженных пищевых продуктов из мяса, рыбы, овощей и фруктов, готовых к употреблению блюд и полуфабрикатов;

- разработка и использование при строительстве и реконструкции холодильников эффективных изоляционных материалов.

Такое дальнейшее увеличение количества холодильного оборудования, совершенствование холодильной цепи позволит сократить потери и сохранить качество продуктов, готовых блюд и п/ф.

Из курсов «Товароведение пищевых продуктов», «Микробиология», «Физиология питания и санитария» следует вспомнить такие понятия, как скоропортящиеся товары, режим их хранения, различные способы консервирования.

При изучении физических процессов, происходящих при различных способах охлаждения, вспомните из соответствующих разделов физики и химии о таких понятиях, как плавление, сублимация, кипение и конденсация и об их химической сущности. Необходимо уяснить, какую роль играет соль при добавлении ее к дробленому льду или снегу. После того, как указанный материал будет восстановлен в памяти, можно приступить к изучению темы.

В тетради в виде схемы дайте характеристику каждого способа охлаждения. Например, ледяное охлаждение: физический процесс- плавление (таяние); температура плавления — 0°С С; теплота плавления 335 кДж/кг (80ккал/кг); температура в охлаждаемом объекте 4-6°С.

По такой схеме охарактеризуйте охлаждение льдосоляным способом, эвтектическим льдом, сухим льдом, жидкими газами. Разберитесь в сущности термоэлектрического охлаждения.

Необходимо уяснить, что машинное охлаждение основано на использовании свойства некоторых жидкостей (холодильных агентов) кипеть при низких температурах, поглощая тепло из окружающей среды.

Следует ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к холодильным агентам и изучить свойства отдельных видов (аммиак, фреон).

Литература: [5, с. 189-201]; [6, с. 5-20]; [21, с. 280-289]; [22, с. 271-278].

Вопросы для самопроверки

- Каковы основные направления научно-технического прогресса в холодильной технике и технологии.

- Какие пищевые продукты называются скоропортящимися и каковы причины их порчи.

- Какие вы знаете способы сохранения пищевых продуктов от порчи.

- Как влияют холод на микробиологические и биохимические процессы.

- Что такое плавление, кипение, сублимация.

- Какие физические процессы положены в основу каждого способа охлаждения.

- Какими свойствами обладают холодильные агенты.

Тема 6.2 Холодильные машины и агрегаты

Термодинамические основы машинного охлаждения. Схема холодильной компрессионной холодильной машины.

Компрессоры холодильных машин. Устройство и принцип действия компрессоров.

Конденсаторы и испарители холодильных машин: классификация, назначение, устройство, происходящие в них процессы.

Вспомогательные устройства холодильных машин.

Приборы автоматики холодильных машин: назначение, устройство, принцип действия реле давления, реле температуры, терморегулирующего вентиля.

Цель агрегатирования. Устройство агрегатов, их технические характеристики. Понятие о холодопроизводительности холодильных машин.

Системы охлаждения камер: непосредственная, рассольная, воздушная. Сравнительная оценка систем.

Моноблоки, сплит-системы.

Практическая работа № 16

Изучение устройства и принципа действия компрессоров и приборов автоматики.

Практическая работа № 17

Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации холодильных агрегатов.

Методические рекомендации

Изучите схему компрессионной холодильной машин и уясните назначение каждой части.

Рассмотрите устройство и принцип действия компрессоров, а также их классификацию. Изучив каждый тип компрессора, в рабочей тетради отметьте особенности каждого из них для сравнительной оценки.

Сравнение компрессоров при выполнении контрольной работы лучше выполнить в форме таблицы. Сравнивать следует по следующим параметрам:

- назначение

- тип

- расположение осей цилиндра

- количество цилиндров

- количество и расположение клапанов

- принцип работы

- род тока

- холодопроизводительность

- применение в агрегатах

Затем следует сделать вывод об общих и отличительных особенностях компрессоров. Чтобы лучше понять процессы, происходящие в конденсаторах и испарителях, необходимо повторить по учебнику Гусевой ЛГ. «Тепловое и электрическое оборудование» тему « Основы теории теплопередачи».

Повторив указанный материал, приступайте к изучению конструкции и принципа действия конденсаторов и испарителей. Определите, какими способами передается тепло от разогретых в компрессоре паров холодильного агента к воде или воздуху — в конденсаторе и от воздуха или рассола к холодильному агенту — в испарителях. Вспомните, какие факторы влияют на количество передаваемого тепла. Запишите в рабочую тетрадь последовательно все теплопередающие процессы, происходящие в конденсаторах и испарителях, от одной среды к другой через разделительную оценку.

Например в конденсаторе с воздушным охлаждением тепло от разогретых паров холодильного агента способом конвекции передается внутренней поверхности стенки змеевика, затем теплопроводностью передается через стенку, т.е от ее внутренней поверхности к наружной, а от последней снова конвекцией- передается воздуху. В результате охлаждения воздухом пары холодильного агента конденсируются.

На интенсивность первого теплоотдающего процесса влияют следующие факторы: величина теплопринимающей поверхности, температура разогрева паров холодильного агента и величина коэффициента теплоотдачи холодильного агента.

На интенсивность второго теплопередающего процесса влияет материал, из которого изготовлен змеевик конденсатора (сталь, медь), его толщина и чистота с внутренней и наружной стороны. С внутренней стороны поверхность змеевика может покрываться маслом, а с наружной пылью и грязью. Все эти отложения снижают теплопередачу.

На интенсивность третьего теплопередающего процесса влияют: величина теплопередающей поверхности, температура окружающего воздуха, скорость его движения и величина коэффициента его теплопередачи. Для увеличения теплопередачи поверхности змеевик оребряют снаружи.

По такой же схеме проанализируйте теплопередающие процессы для конденсаторов с водяным охлаждением, испарителей, охлаждающих воздух и рассол

Обратите внимание, чем могут быть загрязнены или покрыты стенки конденсаторов и испарителей с внутренней и наружной сторон. Разберитесь, как влияют такие покрытия стенок аппаратов на процессы передачи тепла.

Изучив конструкции основных узлов холодильной машины, обратите внимание, что реальная холодильная машина состоит их целого ряда вспомогательных аппаратов (ресивер, теплообменник, фильтры, фильтр-осушитель), которые повышают эффективность и надежность ее работы, уясните значение и место расположения этих аппаратов.

Учитывая, что в предприятиях общественного питания используются автоматизированные холодильные установки, обратите серьезное внимание на изучение приборов автоматики.

С приборами реле температуры РТХО, Т-110, реле времени РВТ 12:24 можно ознакомиться в выше указанной литературе.

Уясните назначение, принцип действия приборов, область их применения.

При изучении холодильных агрегатов уясните их классификацию, цель агрегатирования. Разберитесь, что принято называть холодильным агрегатом, холодильной машиной, холодильной установкой.

Изучите устройство агрегатов, применяемых в торговом холодильном оборудовании: ВС, ВСэ, ВСр, ВВр, ВН, АК.

Освоен выпуск моноблочных холодильных машин МХК, МХНК, МХШ, которые представляют комплексное объединение холодильного агрегата, воздухоохладителя, фильтра-осушителя, теплообменника и приборов автоматики, смонтированных на общей раме, что позволяет устанавливать их на потолке оборудования или на его боковой панели.

При изучении холодильных агрегатов вы должны не только знать устройство и принцип действия; но и уметь критически оценивать их. А для этого нужно уметь сравнивать холодильные машины различных марок в целом, а также компрессоры, конденсаторы и испарители в отдельности.

Холодильные машины рекомендуется сравнивать по следующим признакам:

- тип компрессора

- тип конденсатора

- тип испарителя

- вспомогательное оборудование

- приборы автоматики

- холодильный агент

- применение

- холодопроизводительность

- принцип действия.

При сравнении холодильных машин изучите не только текст учебника, но и схемы.

Сравнение следует выполнять в форме таблицы, а затем сделать вывод об общих и отличительных особенностях данных холодильных машин.

Одним из узловых вопросов этой темы является изучение понятия «холодопроизводительность компрессионных машин». Уясните, какие параметры компрессора влияют на величину холодопроизводительности, как она зависит от условий работы.

Ознакомьтесь со способами отвода в охлаждаемом объеме. Уясните достоинства, недостатки различных систем охлаждения.

Перед тем, как приступить к изучению адсорбционных холодильных машин, повторите из курса физической и коллоидной химии понятие «адсорбция» и «диффузия», а из курса физики — «закон Дальтона» — о давлении газов, т.к. эти понятия положены в основу принципа действия адсорбционных холодильных машин. Абсорбционно-диффузионные машины применяются в домашних холодильниках.

На предприятиях, которых вы работаете, посетите машинное отделение холодильной установки. Определите тип и марку холодильного агрегата, установленного в нем. Найдите основные части и проборы автоматики. Опишите назначение каждого из них; выясните, какой холодильный объект обслуживает данный холодильный агрегат.

Литература: [1, с. 289-389]; [2, с. 271-311]; [5, с. 189-201]; [7, с. 106-154].

Вопросы для самопроверки

- Из каких элементов состоит компрессионная холодильная машина.

- Каковы основные части компрессора и их назначение.

- В чем состоит работа цилиндра компрессора.

- Каковы назначение и устройство конденсаторов.

- Какие процессы происходят в конденсаторах.

- Каково назначение и устройство испарителей.

- Какие процессы происходят в испарителях.

- Каково назначение ресивера, теплообменника, фильтра-осушителя.

- Какие параметры контролируются приборами автоматики.

- Каково назначение реле температуры.

- Какую роль выполняет реле времени.

- Каково назначение реле давления.

- Какова цель агрегатирования.

- Какие типы холодильных агрегатов используются в современных холодильных машинах.

- Что такое холодопроизводительность холодильной машины.

- Как влияет температура кипения на величину холодопроизводительности.

- Почему в торговом холодильном оборудовании применяется непосредственная система охлаждения.

- В чем принципиальное отличие абсорбционной холодильной машины от компрессионной.

Тема 6.3 Холодильное торговое оборудование

Стационарные холодильные камеры. Сборные холодильные камеры типа КХС, КХК, КХН. Холодильные шкафы типа ШХ, ШХС, ШХН, ШХК. Бытовые холодильники. Холодильные витрины, прилавки и прилавки-витрины. Льдогенераторы.

Назначение, технические характеристики, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации торгового холодильного оборудования.

Практическая работа № 18

Изучение устройства и правил эксплуатации холодильных шкафов и прилавков-витрин.

Методические указания

Перед изучением устройства стационарных холодильных камер повторите учебный материал по тепловой изоляции.

Уясните принципы планировки камер.

При изучении торгового холодильного оборудования обратите внимание на его конструкцию, месторасположение испарителей, характер теплоизолирующих материалов, тип используемого холодильного агрегата, автоматизацию.

Ознакомьтесь с конструкцией сборных камер по учебникам.

Камеры выполнены из панелей с заливочной тепловой изоляцией, наружная облицовка камер — из металлопласта, внутренняя — из алюминия. При сборке панелей соединяются между собой с помощью эксцентриковых стяжек.

В камере установлены полки-решетки, выполненные из алюминиевого профиля, с регулируемым шагом по высоте. Имеется штанга с пятью крюками для подвески мясных разрубов и других продуктов.

Холодоснабжение осуществляется от моноблочной холодильной машины МХК-1000, располагаемой сверху или сбоку камеры. Холодильная машина полностью автоматизирована, с принудительным движением воздуха через испаритель, с оттайкой снеговой шубы за счет тепла окружающего воздуха регенеративным выпариванием стаявшего инея за счет отвода тепла от нагревательного трубопровода компрессора.

Камера КХС предназначена для кратковременного хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов, располагаемых в передвижных и непередвижных контейнерах.

Камера выполнена из панелей с заливочной тепловой изоляцией, наружная облицовка камеры — из металлопласта, внутренняя — из алюминия. При сборке панели соединяются между собой с помощью эксцентриковых стяжек. Напольные панели камеры либо располагаются на полу помещения, либо углубляются в него. Для въезда в камеру она снабжена откидывающими пандусами. Внутри, на полу камеры, установлены направляющие для перемещения передвижных контейнеров.

Камера имеет две расширенные двери, обеспечивающие свободное вкатывание контейнеров.

Холодоснабжение осуществляется от моноблочной холодильной машины МХК-1000.

Холодильные шкафы серии ШХ-, ШН-.

Основными особенностями этой серии являются то, что в них применена заливочная тепловая изоляция из пенополиуретана.

Холодоснабжение осуществляется от встроенной моноблочной холодильной машины с принудительным движением воздуха через испаритель. Оттаивание снеговой шубы с поверхности испарителя — принудительное автоматическое с помощью горячих паров хладагента и выпариванием стаявшего конденсата за счет отвода тепла от нагревательного трубопровода компрессора.

Применен обогрев дверных проемов, исключающий примерзание уплотнительных профилей к корпусу шкафа.

Шкаф ШХ-1,40КМ используется с контейнерной загрузкой. Ознакомьтесь с конструкцией бытовых холодильников.

Холодильные витрины ВХС-, ВХН-, ПХН-I.

Основная особенность этих витрин и прилавков – это использование функциональных емкостей для хранения продуктов.

Витрина ВХН может быть использована для кратковременного хранения, демонстрации и реализации, предварительно замороженных продуктов на предприятиях быстрого обслуживания.

Прилавок холодильный низкотемпературный закрытый периодического действия со встроенным агрегатом ПХН- предназначен для кратковременного хранения и торговли мороженым и замороженными продовольственными продуктами.

Прилавок отвечает современным требованиям – эргономики и дизайна.

В прилавке применена заливочная тепловая изоляция из пенополиуретана. Наружная облицовка прилавка может изготавливаться из листовой электрооцинкованной стали с лакокрасочным покрытием и иметь разные цветовые решения, внутренняя облицовка — из листового алюминия.

Холодоснабжение осуществляется от встроенного холодильного агрегата ВН. Элементы электрооборудования располагаются на щите, обеспечивающем удобство обслуживания и безопасность работы персонала.

Прилавок может изготавливаться в следующих исполнениях: стационарный (ПХН-I-0,28), передвижной (ПХН-I-0,28П) и передвижной с тентом (ПХН-I-0,28ПТ).

На предприятиях общественного питания большое применение находит искусственный пищевой лед, который получают путем замораживания воды в специальных аппаратах-льдогенераторах. Изготавливают тепловой лед в виде цилиндров или блоков, он кладется в отпускаемые блюда и напитки для охлаждения.

При изучении льдогенераторов следует помнить, что принцип работы этих аппаратов в основном аналогичен, а различие только по производительности, габаритным размерам.

Литература: [1, с. 307-397]; [2, с. 271-311]; [5, с. 189-201]; [7, с. 106-137].

Вопросы для самопроверки

- Каким требованиям должна соответствовать планировка стационарных камер.

- Что представляют собой изоляционные конструкции, и каким требованиям они должны удовлетворять.

- В чем особенности конструкции сборных холодильных камер.

- Как устроены холодильные шкафы.

- Каковы особенности современных видов торгового холодильного оборудования.

- В чем заключается принцип приготовления пищевого льда в льдогенераторе.

- Какие способы удаления «снеговой шубы» применяются в торговом холодильном оборудовании.

Раздел 7. Торговые автоматы

Назначение, классификация торговых автоматов. Устройство, принцип действия, основные узлы, правила безопасной эксплуатации торговых автоматов. Торговые автоматы для реализации газированной воды, горячих напитков, бульона. Автоматы для штучных товаров

Методические рекомендации

Продажа товаров через автоматы является удобной формой обслуживания, которая характеризуется быстротой реализации конкретных товаров массового спроса при интенсивных потоках покупателей.

Торговые автоматы обладают целым рядом преимуществ. Применение их сокращает долю ручного труда при реализации товаров, экономит время покупателей, приближает товары массового спроса к населенным пунктам, а также к местам работы, учебы, отдыха, повышает пропускную способность предприятий и улучшает качество обслуживания.

Современные автоматы отличаются большой загрузочной емкостью и производительностью. Они обеспечивают контроль за количеством отпущенных товаров (доз, порций) и контроль за наличием товара в автомате.

Все продукты сохраняются в автоматах при оптимальных климатических условиях и, при необходимости, доводятся до потребительских свойств непосредственно при отпуске покупателю.

Торговые автоматы решены в едином модульном исполнении, позволяющем устанавливать их рядом друг с другом. Поэтому наиболее перспективным направлением использования автоматов является создание кафе-автоматов для быстрого обслуживания посетителей, в которых трудозатраты по сравнению с обычными предприятиями общественного питания снижены в 3 раза.

При изучении этой темы сначала ознакомьтесь с общими сведениями о торговых автоматах и их классификацией. Затем изучите основные механизмы и узлы, т.к. некоторые из них повторяются во многих автоматах вследствие их унификации. Обратите внимание на конструкцию монетного механизма, который используется во всех торговых автоматах.

Перед изучением торговых автоматов для продажи жидких товаров разберитесь в назначении и устройстве таких основных узлов: углекислотный баллон, газовый и водяной редукторы, сатурационный насос, сиропный механизм.

Изучение автоматов лучше всего производить по принципиальным схемам.

При изучении автоматов для продажи горячих напитков, соков, бульонов ознакомьтесь с устройством и принципом действия механизма для хранения и выдачи разовых стаканчиков.

Приступая к изучению автоматов для продажи штучных товаров, прежде уясните принцип действия автоматов розничного типа: кассетных, транспортных, ячейковых и бункерных.

Знакомясь с правилами эксплуатации торговых автоматов, учтите, что все эксплуатационные работы выполняют специалисты-электромеханики.

Литература: [1, с. 241-280].

Вопросы для самопроверки

  - Какие товары могут быть реализованы через торговые автоматы.

  - В чем заключается экономическая эффективность торговли через торговые автоматы.

  - По каким признакам осуществляется классификация торговых автоматов.

  - Из каких основных узлов и механизмов состоит автомат.

  - Как устроен монетный механизм.

  - Какие функции выполняет многономинальный монетный механизм.

  - Из каких узлов состоит автомат для приготовления и продажи газированной воды.

  - От чего зависит степень насыщения воды углекислым газом.

  - Каково назначение углекислотного редуктора.

  - Как устроен сиропный механизм.

  - Каково назначение реле давления РД-4.

  - Как устроен и работает механизм дозирования и приготовления напитка в автомате продажи соков.

  - Каково назначение воздушного компрессора в автомате продажи соков.

  - От чего зависит доза напитка в автомате соков.

  - За счет чего подается продукт в сливные устройства в автоматах горячих напитков.

Раздел 8. Организация технического обслуживания и ремонта 
торгово-технологического оборудования

Виды ремонта. Порядок организации технического обслуживания и ремонта оборудования. Организации (предприятия), выполняющие ремонтные работы. Договорные отношения ремонтных организаций (предприятий) и торговых объектов общественного питания по техническому обслуживания торгово-технологического оборудования.

Методические рекомендации

Прежде чем приступить к изучению темы, нужно уяснить, что научно обоснованное планирование оснащения предприятий общественного питания технологическим оборудованием, своевременная замена морально устаревших и физически изношенных машин, аппаратов и механизмов прогрессивными способствуют повышению уровня механизации тяжелых и трудоемких работ и совершенствованию торгово-технологических процессов.

Техническое оснащение отрасли проводится в соответствии с планами, которые разрабатываются на основании «Норм оснащения торгово-технологическим и холодильным оборудованием», утвержденными приказом Министерства торговли.

В основу разработки норм технического оснащения положена действующая в системе нормативно-техническая документация, отражающая современный уровень развития техники, технологии, организации производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. К ней относятся: сборники рецептур блюд и изделий, ГОСТы, ОСТы, технические условия и технологические инструкции по централизованному производству полуфабрикатов и кулинарных изделий и их использованию на доготовочных предприятиях общественного питания.

Настоящими нормами предусмотрено, что полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские и мучные изделия поставляются на доготовочные предприятия в функциональных емкостях и передвижных контейнерах.

Номенклатура оборудования, включенного в настоящие нормы, содержит наиболее прогрессивные виды торгово-технологического оборудования, серийно выпускаемого отечественной промышленностью и намеченного к серийному выпуску, а также и те виды импортного оборудования, поставки которого осуществляются в массовых количествах в соответствии с планами международного научно-технического сотрудничества.

Переходя к изучению вопроса «Основные положения системы технического обслуживания и ремонта торгово-технологического оборудования», следует уяснить, что все работы, связанные с монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом осуществляют специализированные производственные предприятия (СПК) и заводы торговой техники на договорной основе с предприятиями общественного питания.

Для бесперебойной работы оборудования в пределах заданного срока службы с параметрами, соответствующими требованиям технических условий и стандартов, необходимы правильная его эксплуатация и надлежащее обслуживание.

Техническим обслуживанием (ТО) называется комплекс операций (или операция) по поддержанию работоспособности или исправности оборудования при использовании его по назначению, хранении и транспортировке. Качество и своевременность ТО определяют фактический срок безотказного действия машин и аппаратов.

С целью предупреждения ремонтов, вызванных аварийным износом оборудования (внеплановых ремонтов), и поддержание оборудования в исправном состоянии в период между очередными ремонтными работами комплекс технико-организационных мероприятий по его техническому обслуживанию.

Обратите внимание, что применительно к торгово-технологическому оборудованию техническое обслуживание предусматривает три вида работ: техническое обслуживание, текущий ремонт и капитальный ремонт. Работы эти взаимосвязаны и осуществляются в соответствии с технической документацией, разрабатываемой для каждого вида оборудования с учетом его особенностей, режима эксплуатации и степени автоматизации. Технической документацией устанавливаются объем, трудоемкость и очередность работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в соответствии с графиком, составляемым на основании «Положения о системе технического обслуживания и ремонта торгово-технологического оборудования», которое утверждено приказом Министерства торговли.

Обратите внимание, что подготовка оборудования к техническому обслуживанию и ремонту осуществляется персоналом предприятия. Подготовка включает:

- чистку и мойку оборудования;

- обеспечение доступа к оборудованию;

- подбор необходимой эксплуатационной документации.

Обратите внимание, что неисправности, возникающие при эксплуатации оборудования, устраняются в следующем порядке:

- оборудование немедленно отключается, и принимаются меры, исключающие допуск работников к эксплуатации оборудования и его включению;

- вызывается слесарь ремонтного предприятия, обслуживающего данное оборудование;

- ремонтное предприятие регистрирует вызов и в срок до 24 часов принимает меры по устранению неисправностей.

Замена торгово-технологического оборудования может производиться только после отработки оборудованием нормативных сроков службы (холодильное оборудование — 12 лет; тепловое — 10 лет; механическое оборудование для перемещения и подъема грузов и торговые автоматы — 8 лет).

Литература: [6, с. 330-441].

Вопросы для самопроверки

- Что представляют собой «Нормы оснащения предприятий торгово-технологическим оборудованием».

- Как и когда пользуются «Нормами оснащения» для механического и холодильного оборудования.

- В чем заключается техническое обслуживание оборудования.

- Что такое текущий ремонт.

- Что такое капитальный ремонт.

- Как производится прием оборудования на комплексное обслуживание.

- Как заключается договор на техническое обслуживание и ремонт.

- Кто и как осуществляет подготовку оборудования к техническому обслуживанию и ремонту.

- Как ликвидируются неисправности, возникающие при эксплуатации оборудования.

- В каком порядке производится замена оборудования.

- Каков порядок сдачи оборудования в капитальный ремонт.

- Каков срок амортизации различных видов оборудования.

- В каких случаях составляется аварийный акт.

Примерные критерии оценки 
результатов учебной деятельности учащихся

| Отметка в баллах | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, определений и т.д.): наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. |
| 2 (два) | Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, определений и т.д.); осуществление соответствующих практических действий (подбор рабочих инструментов, сменных механизмов, изображение их схем и т.д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. |
| 3 (три) | Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление деталей машин, свойств материалов, применяемых для их изготовления, технических характеристик, правил безопасной эксплуатации торгово-технического оборудования торговых объектов общественного питания и т.д.); осуществление умственных и практических действий по образцу (подбор и сборка рабочих инструментов, сменных механизмов, проверка работы торгово-технологического оборудования на холостом ходу в соответствии с инструкцией по эксплуатации, изображение кинематических и других схем машин и механизмов и т.д.); наличие отдельных существенных ошибок. |
| 4 (четыре) | Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами объяснения деталей машин, свойств материалов, применяемых для их изготовления, технических характеристик, устройства, принципа действия, правил безопасной эксплуатации приборов управления и автоматики, теплогенерирующих устройств, компрессионной холодильной машины, механического, теплового, весоизмерительного и контрольно-кассового оборудования торговых объектов общественного питания и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (подбор и сборка рабочих инструментов, сменных механизмов, проверка работы торгово-технологического оборудования на холостом ходу в соответствии с инструкцией по эксплуатации, изображение кинематических и других схем машин и механизмов и т.д.); наличие существенных единичных ошибок. |
| 5 (пять) | Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание деталей машин, свойств материалов, применяемых для их изготовления, технических характеристик, устройства, правил безопасной эксплуатации приборов управления и автоматики, теплогенерирующих устройств, компрессионной холодильной машины, механического, теплового, весоизмерительного и контрольно-кассового оборудования торговых объектов общественного питания с объяснением принципа их действия и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (подбор и сборка рабочих инструментов, сменных механизмов, проверка работы торгово-технологического оборудования на холостом ходу в соответствии с инструкцией по эксплуатации, изображение кинематических и других схем машин и механизмов и т.д.): наличие несущественных ошибок. |
| 6 (шесть) | Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала: владение программным учебным материалом в знакомой ситуации, (описание и объяснение устройства деталей машин, свойств материалов, применяемых для их изготовления, различных видов топлива, теплоносителей, способов теплообмена и видов теплоизоляционных материалов, технических характеристик, устройства, принципа действия, правил безопасной эксплуатации приборов управления и автоматики, теплогенерирующих устройств, компрессионной холодильной машины, механического, теплового, весоизмерительного и контрольно-кассового оборудования торговых автоматов, обоснование принципов подбора торгово-технологического оборудования для оснащения торговых объектов общественного питания и т.д., выполнение заданий по образцу на основе предписаний: подбор и сборка рабочих инструментов, сменных механизмов, проверка работы торгово-технологического оборудования на холостом ходу в соответствии с инструкцией по эксплуатации, изображение кинематических и других схем машин и механизмов и т.д.); наличие несущественных ошибок. |
| 7 (семь) | Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснений устройства деталей машин, свойств материалов, применяемых для их изготовления, различных видов топлива, теплоносителей, способов теплообмена и видов теплоизоляционных материалов, устройства, технических характеристик, правил безопасной эксплуатации приборов управления и автоматики, теплогенерирующих устройств, компрессионной холодильной машины, торговых автоматов, торгово-технологического оборудования, раскрытие сущности процесса работы механического, теплового, весоизмерительного и контрольно-кассового оборудования торговых объектов общественного питания, обоснование принципов подбора торгово-технологического оборудования для оснащения торговых объектов общественного питания, формулирование выводов, недостаточно самостоятельное выполнение заданий: подбор и сборка рабочих инструментов, сменных механизмов, проверка работы торгово-технологического оборудования на холостом ходу в соответствии с инструкцией по эксплуатации, изображение кинематических и других схем машин и механизмов и т.д.); наличие единичных несущественных ошибок. |
| 8 (восемь) | Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение устройства деталей машин, свойств материалов, применяемых для их изготовления, различных видов топлива, теплоносителей, способов теплообмена и видов теплоизоляционных материалов, устройства, технических характеристик, правил безопасной эксплуатации приборов управления и автоматики, теплогенерирующих устройств, компрессионной холодильной машины, торговых автоматов, торгово-технологического оборудования, раскрытие сущности процесса работы механического, теплового, весоизмерительного и контрольно-кассового оборудования торговых объектов общественного питания, обоснование принципов подбора торгово-технологического оборудования для оснащения торговых объектов общественного питания, формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий: подбор и сборка рабочих инструментов, сменных механизмов, проверка работы торгово-технологического оборудования на холостом ходу в соответствии с инструкцией по эксплуатации, изображение кинематических и других схем машин и механизмов и т.д.); наличие единичных несущественных ошибок. |
| 9 (девять) | Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение учебного материала при выдвижении предположений, гипотез, поиске новых способов и рациональных путей решения учебных задач и т.д., наличие действий и операций творческого характера для выполнения заданий по подбору торгово-технологического оборудования новых видов, модификаций с учетом их назначения для снижения трудоемкости кулинарной обработки сырья и производства продукции общественного питания и т. д.). |
| 10 (десять) | Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по объяснению использования новых модификаций торгово-технологического оборудования торговых объектов общественного питания, физических и тепловых процессов, происходящих при его работе, по разработке мер, направленных на обеспечение экологической безопасности производства продукции общественного питания, и т.д.). |

Общие методические указания по выполнению домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа по учебной дисциплине «Оборудование торговых объектов общественного питания» выполняется учащимися в процессе изучения теоретического материала по разделам и темам, предусмотренными учебной программой по учебной дисциплине «Оборудование торговых объектов общественного питания» по специальности 2-91 01 01 «Производство продукции и организация общественного питания».

Контрольная работа является формой текущей аттестации.

Основной формой изучения  данного курса является самостоятельная работа над учебным материалом изучаемой учебной дисциплины. Для усвоения материала учебной дисциплины необходимо использовать основную и дополнительную учебную, нормативную и справочную литературу.

Контрольная работа по учебной дисциплине «Оборудование торговых объектов общественного питания» должна быть выполнена и предоставлена в  колледж в установленные учебным графиком сроки.

Контрольная работа по учебной дисциплине «Оборудование торговых объектов общественного питания» выполняется учащимися в ученической тетради с пронумерованными  страницами, на обложке которой наклеивается бланк установленного образца (приложение 1) или может быть выполнена с использованием компьютерной техники.

Требования к оформлению работы в школьной тетради:

Работа, выполняемая в школьной тетради должна иметь поля для замечаний (ширина поля 20 мм).

Нумерация страниц осуществляется снизу по центру.

Объем контрольной работы должен составлять 20-24 страницы ученической тетради. В конце работы указывается перечень использованной литературы, ставится дата выполнения работы и личная подпись. Необходимо оставить 1-2 чистых листа для рецензии преподавателя.

Текст контрольной работы пишется от руки шариковой ручкой с фиолетовым, синим или черным стержнем. Исправления и помарки в контрольной работе не допускаются.

Требования к оформлению работы в компьютерном варианте:

- Распечатка на листах формата А4, параметры страницы: поля левое-3см, верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5см. Шрифт Times New Roman, размер 14п, межстрочный интервал – полуторный, отступ первой строки 1,25см, выравнивание – по ширине.

- Нумерация страниц – снизу, по центру. Титульный лист - без номера, второй лист СОДЕРЖАНИЕ – страница 2, остальные – по порядку.

Работа, не соответствующая требованиям к оформлению, не рецензируется и возвращается незачтенной учащемуся.

Приступая к выполнению контрольной работы, учащийся должен написать полностью вопрос, указать его номер.

Вопросы задания переписывать в той формулировке, которая указана в варианте. При ответе соблюдать последовательность изложения материала. Каждый вопрос начинать с новой страницы.

Ответы на вопросы должны излагаться своими словами, недопустимо переписывание текста из учебных пособий или других источников. В ответах на вопросы, связанные с использованием практических материалов, следует обязательно отражать материалы из практической деятельности своего предприятия. Схемы следует выполнять аккуратно с помощью чертежных инструментов и сопроводить необходимыми условными обозначениями.

Ответы должны быть корректными и полностью раскрывать их сущность. Необходимо творчески подходить к изложению изученного материала.

В ответах на вопросы с 1 по 10 следует указать краткую характеристику основных деталей, узлов, механизмов, электрических аппаратов; где необходимо привести графическое изображение и принципиальную схему.

В первую группу с 11 по 30 вопросов включены основополагающие общетеоретические вопросы из различных тем и разделов.

Вопросы с 31 по 40 предполагают описание устройства, принципа его действия. Должны быть приведены кинематическая и принципиальная схемы, на которых следует обозначить порядковым номером каждый элемент. Также следует привести техническую характеристику.

Вопросы с 41 по 50 предполагают творческий подход к изучению правил эксплуатации машины или механизма, которые должны быть отобраны из общих правил эксплуатации данной группы машин и должны последовательно описывать действия обслуживающего персонала при подготовке машины, рабочего места, продуктов, во время работы (с указанием правил техники безопасности) и, наконец, после окончания работы на машине. Затем, следует указать причины основных неисправностей и способы их устранения силами обслуживающего персонала, изобразить кинематическую схему с указанием всех элементов, привести техническую характеристику.

Третья группа с 51 по 60 вопросов связано с изучением основных видов теплового оборудования, предполагает выполнение обязательной графической части работы – вычерчивание схемы, устройства аппарата. Кроме того, вторая часть этих вопросов требует творческого подхода и анализа ситуации, связанной с производственной деятельностью учащегося.

Вопросы с 61 по 70 также должны содержать обязательную графическую часть, последовательное описание принципа действия тепловых аппаратов и объяснения конкретной ситуации, которая может встретиться при эксплуатации этих тепловых аппаратов.

В ответах на вопросы с 71 по 80 предполагается умение анализировать и сравнивать, выделяя общие и отличительные признаки в назначении, устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации, в кинематических схемах и технических характеристиках. Поэтому ответ на эту группу вопросов не должен представлять собой развернутое описание каждой машины, а являться кратким, конкретным перечислением общих и отличительных признаков.

В ответах на вопросы с 81 по 90 следует выполнить практическое задание, связанное с деятельностью предприятия, на котором работает учащийся. Если практическое задание нельзя выполнить на предприятии, где работает учащийся, то следует обращаться в другие предприятия города, где данная возможность имеется.

Последняя группа вопросов с 91 по 100 охватывает раздел «Холодильное оборудование». Эти вопросы также содержат обязательную графическую часть, но особенностью этих вопросов является то, что в ответах нужно дать сравнительную характеристику тех или иных видов оборудования. Лучше всего оформить ее в виде таблицы, где указывают основные технические характеристики и конструктивные особенности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, возвращается без проверки.

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку  контрольная работа, если в ней не раскрыты теоретические вопросы задания или ответы на них полностью переписаны из учебной литературы, без адаптации к конкретному заданию, если имеются грубые ошибки в изложении вопроса, выполнении графического задания.

Учащиеся, получившие контрольную работу после проверки, должны внимательно ознакомиться с рецензией и, с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя, доработать отдельные вопросы. Доработанный вариант незачтенной контрольной работы выполняется в другой тетради и представляется на рецензирование вместе с прежним вариантом, при этом правильно выполненная часть задания не переписывается.

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю при сдаче экзамена; в противном случае учащиеся к экзамену не допускаются.

Выбор варианта домашней контрольной работы

Вариант контрольной работы определяется по прилагаемой таблице и перечню вопросов в зависимости от двух последних цифр номера личного дела (шифра) учащегося.

В таблице вариантов по горизонтали «Б» размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых является последней цифрой шифра учащегося. По вертикали «А» размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых является предпоследней цифрой шифра учащегося.

Пересечение горизонтальной и вертикальной линий определяет клетку с вопросами варианта учащегося.

Варианты домашней контрольной работы

| А Б |  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 19 40 59 78 99 | 17 38 57 76 97 | 15 36 55 74 95 | 13 34 53 72 93 | 11 32 51 70 91 | 9 30 49 68 89 | 7 28 47 66 87 | 5 26 45 64 85 | 3 24 43 62 83 | 1 22 41 60 81 |
|  | 1 | 2 21 42 61 80 | 4 23 44 63 82 | 6 25 46 65 84 | 8 27 48 67 86 | 10 29 50 69 88 | 12 31 52 71 90 | 14 33 54 73 92 | 16 35 56 75 94 | 18 37 58 77 96 | 20 39 100 79 98 |
|  | 2 | 8 100 21 42 73 | 6 90 22 43 65 | 4 80 23 44 59 | 2 70 24 45 91 | 11 60 25 46 98 | 3 50 26 47 77 | 5 40 27 48 60 | 7 30 28 49 83 | 9 20 29 50 92 | 1 10 30 69 88 |
|  | 3 | 7 27 43 67 90 | 8 38 54 78 99 | 9 29 45 71 88 | 10 26 46 62 97 | 3 22 37 53 61 | 2 21 48 64 82 | 1 22 49 65 83 | 8 34 50 76 94 | 5 23 42 60 85 | 4 35 51 79 96 |
|  | 4 | 6 26 44 66 99 | 7 25 46 87 100 | 8 34 66 80 91 | 9 13 98 71 52 | 10 32 69 82 93 | 1 25 40 63 94 | 2 38 51 74 85 | 3 29 52 75 86 | 4 17 23 59 87 | 5 21 35 58 78 |
| Предпоследняя цифра шифра | 5 | 5 19 35 50 88 | 4 18 27 49 97 | 3 19 28 43 60 | 2 15 30 44 69 | 1 11 29 35 44 | 10 16 21 36 45 | 7 20 22 37 46 | 9 19 23 38 41 | 8 18 24 31 43 | 6 17 26 32 42 |
|  | 6 | 14 34 56 82 27 | 13 35 58 81 28 | 12 33 59 84 29 | 11 32 50 85 20 | 18 37 51 86 22 | 19 36 52 87 23 | 10 31 53 88 24 | 16 30 54 83 25 | 15 39 55 89 26 | 17 38 57 80 21 |
|  | 7 | 3 43 57 61 96 | 12 37 59 73 85 | 1 15 40 62 97 | 14 26 41 84 98 | 5 14 32 65 90 | 17 32 53 86 99 | 9 18 44 69 81 | 10 31 55 87 92 | 6 20 46 80 93 | 18 49 58 67 84 |
|  | 8 | 2 12 28 40 75 | 11 23 40 58 86 | 16 34 52 79 82 | 7 41 63 86 91 | 13 25 34 67 93 | 8 26 75 91 44 | 4 15 56 72 100 | 15 27 40 53 77 | 10 29 55 66 91 | 19 38 41 75 99 |
|  | 9 | 11 33 50 79 94 | 12 35 51 80 91 | 13 38 58 81 96 | 14 40 57 72 87 | 15 44 56 83 99 | 6 46 64 77 90 | 7 37 65 75 88 | 8 18 43 56 73 | 9 19 32 77 92 | 10 39 69 78 85 |

Задания для домашней контрольной работы

- Способы соединения деталей. Их краткая характеристика, область применения.

- Электрические приборы защиты: плавкие предохранители, электромагнитные и тепловые реле, автоматические выключатели. Их назначение, краткая характеристика, область применения.

- Оси, валы, подшипники, муфты, их назначение, виды, устройство, область применения.

- Задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами.

- Основные теоретические понятия об устройстве машин и механизмов. Общие сведения о деталях машин и материалах, применяемых в машиностроении.

- Электрические приборы ручного управления: рубильники, кнопочные выключатели, кулачковые переключатели, штепсельные разъемы. Их назначение, краткая характеристика, область применения.

- Передачи, их виды, устройство, преимущества, недостатки, применение, графическое изображение, понятие о передаточном числе.

- Электропривод. Типы электроприводов. Электроснабжение, учет расхода и мероприятия по экономии электроэнергии на объектах общественного питания.

- Универсальные приводы. Назначение, устройство, принцип действия, комплектация сменными механизмами; кинематические и принципиальные схемы приводов; технические характеристики.

- Электрические приборы дистанционного управления: электромагнитные реле, магнитные пускатели, микропереключатели. Их назначение, краткая характеристика, область применения.

- Основные способы теплообмена и их характеристики.

- Топливо. Классификация, состав, основные характеристики, процесс горения.

- Регулирование мощности одно- и трехфазных электронагревательных аппаратов.

- СВЧ-нагрев, его сущность и применение в общественном питании Физические способы получения холода.

- Теплохладоносители и холодильные агенты и их характеристика. Требования, предъявляемые к ним.

- Классификация и индексация тепловых аппаратов. Требования, предъявляемые к ним.

- Общие сведения о секционном модульном оборудовании с функциональными емкостями.

- Организация технического обслуживания ремонта торгово-технологического оборудования.

- Назначение и классификация торговых автоматов, характеристика основных узлов и механизмов.

- Электрические нагревательные элементы. Типы, устройство, достоинства, недостатки, правила безопасной эксплуатации.

- Принципиальная схема компрессионной хладоновой холодильной машины, принцип работы.

- Терморегулирующий вентиль: назначение, устройство, принцип действия, область применения.

- Датчики температуры тепловых аппаратов и их назначение. Датчик-реле Т32, устройство, принцип действия. ТР-200, ТСМ-100, ЭКТ-100(200).

- Газовые горелки. Их устройство, принцип действия и правила использования.

- Печь с расстоечным шкафом. Устройство, правила безопасной эксплуатации.

- Предохранительная арматура пищеварочных котлов: двойной предохранительный клапан, наполнительная воронка, кран уровня, клапан-турбинка. Назначение, устройство, принцип действия.

- Принципиальная схема компрессорной холодильной машины, принцип работы.

- Датчики температуры холодильных машин. Реле температуры: назначение, устройство, принцип действия, область применения.

- Датчики давления аппаратов и их назначение. Электроконтактный манометр, устройство и принцип работы. ЭКМ-1, РД-4.

- Датчики давления холодильных машин. Реле давления: назначение, устройство, принцип действия, область применения.

- Машина для очистки картофеля типа МОК-125 (150, 250, 400). Назначение, кинематическая и принципиальная схема машины, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Машина для протирания овощей МП-800. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Системы охлаждения холодильных камер. Приведите принципиальные схемы. Дайте сравнительную характеристику.

- Машина для нарезки овощей МРО 400-1000. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Взбивальная машина МВ-35 М. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Котлетоформовочный автомат МФК-2000. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Тестораскаточная машина МРТ-60 М. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Рыбоочистительная машина РО-1 М. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Мясорубка ММП II-1. Назначение, кинематическая и принципиальная схема, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Посудомоечная универсальная машина непрерывного действия МПУ-2800. Назначение, кинематическая и гидравлическая схема машины, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

- Машина для нарезки овощей МРО 50-200. Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Мясорубка МИМ-300 (600). Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику машины, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Машина для нарезки хлеба АХМ-300 Т. Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику машины, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Механизм для измельчения сухарей МИП II-1. Составьте правила безопасной эксплуатации механизма в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику механизма, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Тестомесильная машина ТММ-1М. Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику машины, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Взбивальная машина МВУ-60. Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику машины, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Машина для нарезки вареных овощей МРОВ-160. Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику машины, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Механизм для просеивания муки МПП II-1. Составьте правила безопасной эксплуатации механизма в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику механизма, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Смесительная установка МК-4. Составьте правила безопасной эксплуатации установки в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику установки, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Электрические котлы типа КПЭ-100(160,250), КПЭ-60(40). Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации котла. Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Посудомоечная универсальная машина периодического действия МПУ-700. Составьте правила безопасной эксплуатации машины в виде инструкции по эксплуатации. Приведите техническую характеристику машины, укажите основные неисправности и способы их устранения, изобразите кинематическую схему.

- Электрические котлы типа КПЭСМ-60М. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации КЭ. Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Сосисковарки. Назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации сосисковарок.

- Электрические сковороды СЭ-0,45-0,1(0,22-0,1), СЭСМ-0,2(0,3). Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации СЭ-0,45-0,1(0,22-0,1). Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Электрические пароварочные аппараты АПЭ-0,23А, АПЭСМ-2. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации АПЭ-0,23А, АПЭСМ-2. Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Электрическое варочное устройство типа УЭВ-40(60). Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации УЭВ-40(60). Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Кофеварка. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации. Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Электрические плиты ПЭ-0,51(0,17) и ПЭСМ. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации ПЭ-0,51(0.17) и ПЭСМ. Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете. ПЭ-0,51-0,1, ПЭ-0,17-0,1.

- Электрически фритюрницы ФЭ-20, ФЭ-20-0,1, ФЭСМ-20. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации ФЭ-20. Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете.

- Электрические жарочные шкафы ШЖЭ-0,85-0,1(0,51-0,1), ШЖЭ-0,85(0,51). Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика. Составление инструкции по безопасной эксплуатации ШЖЭ-0,85-0,1(0,51-0,1). Проанализируйте целесообразность их установки на производстве, где Вы работаете. ШЖЭ-1,36, ШЖЭ-2, ШЖЭ-3, ШЖЭСМ-2, ШЖЭСМ-3.

- Печь конвейерная ПКЖ. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, почему нельзя устанавливать противни на конвейер с ПКЖ промежутками.

- Автомат для приготовления пончиков АП-3М. Назначение, кинематическая схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, как регулируют массу пончиков во время работы.

- Прилавки-витрины ЛПС-3, 16, 17, электротермостаты ТЭ-25, ЛБС-6М, ЛС-6. Назначение, устройство, принцип действия.

- Автомат для приготовления пирожков АЖ-3П. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, почему в бак зборн. заливают 60-70 л масла.

- Шашлычная печь ШР-2. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, как регулируется процесс горения топлива.

- Электрический кипятильник КНЭ-25М(50М, 100М). Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните назначение сигнальной трубки.

- Вращающаяся жаровня ЖБЭ-720. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, как добиваются равномерного цвета блинчиков при выпечке.

- Электрический водонагреватель НЭ-1В. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, как проверить исправность защиты тэнов от «сухого хода».

- Электрический гриль ГЭ-4. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните, как включается двигатель вертела.

- Электрический мармит для вторых блюд МНЭ-22(45), МП-28(45), МЭП-6(20, 35, 60). Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Объясните принцип защиты тэнов от «сухого хода» в мармитах, обогреваемых паром.

- Сравните картофелеочистительную машину КНА-600М непрерывного действия и картофелеочистительный механизм УММ-5. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните механизм для нарезки овощей МОП II-1и машину МРО-350. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните просеиватели муки МПМ-800 и МПМВ-300. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните ручной делитель масла РДМ-5 М и машину для нарезки гастрономических продуктов МРГ-300 А. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните мясорыхлители МРП П-1; МРМ-15. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните механизм для измельчения орехов МДП II-1 и кофемолку «Савария». Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните тестомесильные машины МТМ-15 и МТИ-100. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните универсальные приводы ПII-1, УММ-ПР(ПС). Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните взбивальные машины МВ-6 и МВП II-1. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Сравните машину для нарезки овощей МИСО и протирочный механизм МОП II-1. Опишите их общие черты и отличительные особенности. Приведите кинематические схемы и технические характеристики.

- Назначение и классификация весов. Требования, предъявляемые к весоизмерительному оборудованию. Проанализируйте обеспеченность предприятия, где Вы работаете, весоизмерительным оборудованием.

- Весы товарные, их типы, устройство, правила эксплуатации. Выпишите из паспорта технические данные одного типа товарных весов, имеющихся на предприятии, где Вы работаете.

- Гири общего назначения, условные гири и образцовые гири, назначение, устройство.

- Весы электронные. Устройство, правила эксплуатации. Проанализируйте наиболее характерные ошибки, допускаемые работниками при эксплуатации весоизмерительного оборудования.

- Весы настольные циферблатные. Их устройство, принцип действия, правила эксплуатации. Проверьте наличие и опишите содержание клейм на гирях и мерах объема, имеющихся на предприятии, где Вы работаете.

- Подъемники (лифты). Их устройство, принцип действия, правила эксплуатации. Проанализируйте наличие и ведение документации по техническому обслуживанию подъемника (лифта) на предприятии, где Вы работаете.

- Контрольно-кассовые машины. Их назначение, классификация. Устройство электронной контрольно-кассовой машины. Изготовьте и приложите к работе нулевой чек, чек на одну сумму, чек на несколько одинаковых покупок, чек на несколько сумм, чек со сдачей и отрезок контрольной ленты с оформлением на начало рабочего дня и на конец рабочего дня. Подсчет выручки за день. Приложите выписку из книги кассира-операциониста, оформленную за 2-3 дня работы предприятия.

- Подъемно-транспортное оборудование периодического действия. Краткая характеристика. Приведите примеры использования подъемно-транспортного оборудования периодического действия на предприятиях, где Вы работаете.

- Классификация подъемно-транспортных машин. Средства малой механизации. Их краткая характеристика. Проанализируйте обеспеченность предприятия, где Вы работаете, подъемно-транспортным оборудованием.

- Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия, краткая характеристика. Приведите примеры использования конвейеров, транспортеров на предприятии, где Вы работаете.

- Компрессоры холодильных машин. Назначение, классификация, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика компрессоров.

- Испарители холодильных машин. Назначение, классификация, принципиальная схема устройства испарителя для охлаждения воздуха и процессы, происходящие в нем, техническая характеристика. Сравнительная характеристика испарителей различных видов.

- Конденсаторы холодильных машин. Назначение, классификация, принципиальная схема устройства конденсатора с воздушным охлаждением и процессы, происходящие в нем, техническая характеристика. Сравнительная характеристика конденсаторов различных типов.

- Холодильные шкафы. Назначение, классификация, принципиальная схема устройства шкафа ШХ, ШХС, ШХН, ШХК, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика шкафов различных типов и правила их безопасной эксплуатации.

- Торговый автомат для штучных товаров. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика торговых автоматов для продажи готовых напитков и правила их безопасной эксплуатации.

- Холодильные камеры. Назначение, классификация, принципиальная схема устройства сборно-щитовой камеры КХН, КХВ, КХС, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика камер и правила безопасной эксплуатации.

- Торговый автомат для газированной воды, горячих напитков, бульонов. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика торговых автоматов для газированных напитков и правила их безопасной эксплуатации.

- Холодильные прилавки, витрины, прилавки-витрины. Назначение, классификация, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика прилавков, витрин, прилавков-витрин и правила их безопасной эксплуатации.

- Льдогенератор. Назначение, принципиальная схема устройства, техническая характеристика, принцип действия. Сравнительная характеристика льдогенераторов различных типов и правила их безопасной эксплуатации.

- Холодильные агрегаты. Назначение, классификация, принципиальная схема агрегата, техническая характеристика холодильных агрегатов различного типа.

Приложение В

Инструкции по безопасной эксплуатации

Инструкция по безопасной эксплуатации КЭ-100 (160; 250)

1 Подготовка к работе и порядок работы

1.1 Перед началом работы:

- открыть крышку котла, убедиться в чистоте варочного сосуда и наличии фильтра в сливном отверстии, а также проверить наличие отражателя на перепускном клапане крышки;

- проверить наличие воды в парогенераторе, открыв пробно-спускной кран и, если вода их него не течет, долить кипяченую, отстоянную в течение 
24 ч и, дождавшись прекращения слива, закрыть пробно-спускной кран и кран наливной воронки;

- повернуть рукоятку предохранительного клапана вокруг оси стрелкой вверх для выхода воздуха из рубашки котла.

Для загрузки и выгрузки кассет с функциональными емкостями должна применяться тележка подъемная ТП-80К.

1.2 Работу производить в следующем порядке:

1.2.1 При варке бульонов измельченные кости (из расчета 15 кг на одну емкость размером 530×325×190 мм) заложить в перфорированные емкости, закрыть их крышками и вдвинуть в кассету по направляющим уголкам две емкости (для КЭ-100 – одна кассета, для КЭ-160 –две, для КЭ-250 – три кассеты);

- подкатить тележку к загруженной кассете;

- зафиксировать кассету захватами каретки тележки и, вращая ручку редуктора тележки по часовой стрелке, поднять кассету до крайнего верхнего положения, подвести ее к котлу установив так, чтобы кассета оказалась над варочным сосудом котла;

- вращая ручку тележки против часовой стрелки, опустить кассету в варочный сосуд;

- освободить захваты каретки и откатить тележку от котла;

- залить в варочный сосуд холодную воду в количестве 60 л для КЭ-100, 100 л – для КЭ-160, 150 л для КЭ-250;

- проверить работу перепускного клапана на крышке, повернув его ручку 2-3 раза вокруг оси;

- включить котел, повернув на панели ручку переключателя по часовой стрелке в положение «I», при этом должна загореться лампа;

- прикрыть крышку с фиксацией ее на один из передних накидных рычагов;

- при появлении ровной и непрерывной струи пара из предохранительного клапана закрыть клапан, повернув его ручку стрелкой вниз;

- удалить жир и пену, образующиеся на поверхности бульона;

- после удаления жира и пены крышку равномерно прижать всеми накидными рычагами.

Через три-четыре часа варки произвести выемку кассет с емкостями.

Выемку кассет из варочного сосуда котла производить следующим образом:

- отключить котел поворотом ручки переключателя в положение «0»;

- снять давление в варочном сосуде котла, отвернув накидные рычаги;

- подкатить тележку к котлу, зафиксировать кассету захватами, вынуть ее из варочного сосуда, подняв каретку в крайнее верхнее положение и оставить в этом положении на несколько минут для стекания бульона;

- откатить тележку с кассетой от котла к столу для разделки костей.

При необходимости перелива бульона или других жидкостей из варочного сосуда в функциональные емкости, установленные в передвижные котлы, мармиты и подобного типа оборудование, крышку котла закрыть и загерметизировать при помощи накидных рычагов, переливной кран при этом должен находиться в открытом положении над емкостью, в которую осуществляется перелив.

После включения котла поворотом ручки переключателя в положение «I» при кипении жидкости в варочном сосуде создается избыточное давление, в результате чего осуществляется перелив (выдавливание) содержимого из варочного сосуда.

При отсутствии интенсивного выдавливания бульона ручку предохранительного клапана повернуть в положение стрелкой вверх и держать клапан до тех пор, пока стрелка мановакуумметра не переместится до отметки, близкой к нулю. После этого клапан закрыть поворотом ручки в положение стрелкой вниз. Процесс выдавливания ускорится.

1.2.2 при варке риса и макаронных изделий в перфорированных емкостях необходимо соблюдать следующие правила:

- подготовленный рис или макаронные изделия засыпать из расчета 6 кг. на 1 емкость;

- закрыть емкости крышкой, вдвинуть их в кассету, опустить кассету в кипящую подсоленную воду, закрыть котел крышкой с фиксацией на один из передних рычагов и варить продукт до готовности (около 20 мин.)

Процессы опускания и выемки кассет, а также включения и выключение котла производят аналогично процессам при варке бульона.

1.2.3 Приготовление овощей:

- неочищенные овощи в количестве 38 кг — для КЭ-100, 76 кг — для КЭ-160 и 114 кг — для КЭ-250 загрузить в перфорированные емкости, вдвинуть их кассеты и, как описано выше, при помощи подъемной тележки загрузить в воду (соответственно 40 л, 60 л, 80 л,) закрыть котел крышкой с фиксацией на один из передних накидных рычагов и варить до готовности в течение 30 мин. — картофель, около часа — морковь, 2-2,5 часа — свеклу.

Выемку и доставку кассет с овощами производить, как описано выше.

При варке гарниров и овощей с использованием перфорированных емкостей допускается варка однородной продукции в одной воде не более 3-х раз (с доливом воды по мере ее убывания с продуктом).

В отдельных случаях допускается варка продуктов традиционным способом (без использования функциональных емкостей). Однако следует учесть, что при варке традиционным способом резко сокращается производительность труда и увеличивается расход электроэнергии на варку единицы продукции.

1.2.4 Варку овощей на пару производить следующим образом:

- перфорированную емкость с овощами установить в кассету на уголок снизу. В котел залить воду в количестве: КЭ-100 — 10 л, КЭ-160 — 20л, 
КЭ-250 — 30 л — так, чтобы вода не касалась овощей, находящихся в емкости. Включить котел, повернув на панели ручку переключателя в положение «3». Следить за уровнем воды, в случае его понижения более чем на 30%, долить воду до вышеуказанного количества

1.2.5 Режим «2» служит для разогрева содержимого котла, при этом после разогрева до температуры (75-85°С) котел автоматически отключается. Этот режим также используется для кипячения молока.

При кипячении молока котел закрывают крышкой с фиксацией на один из передних рычагов. Переключатель устанавливают в положение «2». После разогрева до температуры (75-85°С) котел автоматически отключается. Для доведения молока до кипения переключатель устанавливают в положение «1» и наблюдают за процессом закипания. После закипания молока котел выключают установкой переключателя в положение «0».

Слив молока осуществляться при помощи черпака или через нижний сливной кран в функциональные емкости, установленные на тележку ТП-80.

1.3 После окончания работы производить санитарную обработку котла, фильтра отражателя горячей водой.

Для санитарной обработки верхнего переливного крана залить в котел воду на 2-3 см. выше уровня фильтра, закрыть крышку и прижать ее всеми накидными рычагами, включить котел, подкатить тележку ТП-80К с емкостью к котлу и осуществить перелив воды, как было указано ранее.

Оставшуюся воду слить через нижний кран.

В вымытый и высушенный котел установить фильтр и отражатель.

Инструкция по безопасной эксплуатации льдогенератора ЛТ-50

1 Порядок работы

Специально обученного обслуживающего персонала, после наладки льдогенератора специалистом-механиком и подготовки его к работе для повседневной работы с льдогенератором, не требуется.

Льдогенератор, соответствующий по подготовке к работе, запускается в работу нажатием на кнопку «Пуск», расположенную на панели, укрепленной на стене около льдогенератора.

Льдогенератор работает полностью в автоматическом режиме и в процессе работы не требуется никаких подстроек и подналадок.

Через каждые 30-45 мин в зависимости от температуры окружающей среды в бункер будет срабатываться порция приготовленного льда примерно 0,8-1,2 кг.

По мере накопления льда произведите его разбор совком через переднюю крышку бункера. При отсутствии разбора льда льдогенератор автоматически выключится, как только наполнение бункера будет выше допустимого и вновь включится, как только начнется разбор льда.

По окончанию работы, если не требуется оставлять льдогенератор в рабочем состоянии на ночное время, выключите его, нажав на кнопку «Стоп», расположенную на панели рядом с кнопкой «Пуск» и перекройте вентиль подачи воды.

Инструкция по безопасной эксплуатации МПУ-700

1.1 Общие указания

1.1.1 Эксплуатация и обслуживание машины должны производиться в соответствии с настоящим руководством. Перед началом эксплуатации обслуживающий персонал должен внимательно изучить устройство машины и руководство по эксплуатации.

1.1.2 Качество мытья посуды гарантируется при условии, что мытье посуды производится сразу после поступления ее в моечное отделение и с поверхности посуды удалены крупные остатки пищи.

1.1.3 Запрещается включение машины в электросеть после монтажа без представителя ремонтно-монтажной организации и при неоформленном в соответствующем порядке приемосдаточном акте.

1.2 Указания мер безопасности

1.2.1 Заземление машины обязательно! Включение в сеть и эксплуатация незаземленной машины категорически запрещается!

1.2.2 При эксплуатации машины необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- ежедневно перед включением машины проверить надежность подсоединения ее контуру заземления;

- перед включением машины убедиться в том, что все облицовки и дверь электрошкафа закрыты;

- во время работы машины запрещается снимать облицовки и устранять неполадки;

- при подъеме кожуха камеры мытья убедиться в его фиксации;

- санитарную обработку машины производить только после отключения ее от электросети.

1.3 Подготовка к работе

1.3.1 Не включая машины, заполнять бачок дозатора раствором моющего средства, разбавленного водой в соотношении 1:1 до уровня сетки фильтра. Для этого открыть облицовку и выдвинуть бачок дозатора. После заполнения установить бачок на место и закрыть облицовку.

В качестве моющих средств можно использовать только специально разрешенные соответствующими органами Минздрава.

Открыть вентиль на водопроводе, подводящем холодную (горячую) воду. Установить ручку переключателя, находящегося на левой стенке электрошкафа, в положение, соответствующее системе водоснабжения (холодное, горячее). Опустить кожух камеры мытья. Включить автоматический выключатель ручкой на двери электрошкафа, переместив ее вверх до упора, при этом должна загореться лампочка «сеть» и через ополаскивающие души вода должна поступать в ванну.

После загорания лампочки «работа» растворить в ванне 25 мл моющего средства а для создания первоначальной концентрации. Машина готова к работе.

1.4 Порядок работы

1.4.1 Машина во время работы обслуживается одним оператором. Оператор устанавливает соответствующую кассету на стол загрузки и наполняет ее посудой. Тарелки и подносы устанавливаются в пазы кассет для тарелок и подносов а стаканы вверх дном — в кассету для стаканов. Ножи, вилки, ложки укладывают в корзины для приборов по 22-25 шт. в каждую. Корзины устанавливают в подставку для приборов. Подставку с корзинами устанавливают в кассету для стаканов и мисок.

На столе загрузки оператор обрабатывает кассеты с посудой водой из душирующего устройства (температура воды при этом не должна превышать 45°С), после чего на поверхности посуды не должно быть мелких остатков пищи. Затем поднимаем кожух камеры мытья, передвигает кассету в моечную камеру, опускает кожух и устанавливает переключателем программного устройства на двери электрошкафа соответствующую программу. Нажать кнопку «пуск» машина включается, и происходит мытье посуды в автоматическом режиме.

При работающей машине лампочка «работа» гаснет, а по окончании цикла машина останавливается, и лампочка загорается. Оператор поднимает кожух машины и передвигает кассету с мытой посудой на стол разгрузки.

Через каждые 3 ч непрерывной работы машины (в зависимости от загрязненности ванны) необходимо произвести смену воды в ванне, для чего:

- выключить автоматический выключатель «сеть» и поднять кожух моечной ванны;

- слить воду из ванны, сняв фильтрующие сетки и переливную трубу;

- удалить из ванны остатки пищи, промыть ее водой, для этого: ручку переключателя установить в положение «горячая», опустить кожух и включить автоматический выключатель «сеть». После смыва остатков пищи выключить автоматический выключатель «сеть», ручку переключателя установить в положение, соответствующее системе водоснабжения;

- поднять кожух моечной камеры, снять фильтр насоса и промыть его и фильтрующие сетки душирующим устройством на столе загрузки;

- установить фильтр насоса, фильтрующие сетки и переливную трубу на место, опустить кожух;

- включить автоматический выключатель «сеть» и проследить, чтобы ванна заполнилась (при этом загорится лампочка зеленого цвета «работа»;

- залить в ванну 25 мл моющего средства.

1.4.2 Машина должна содержаться в чистоте.

1.4.3 Ежедневно после окончания работы необходимо:

- выполнить указания подпунктов пункта 1.4.1;

- при необходимости снять, очистить и промыть моющие и ополаскивающие души, установить их на место;

- удалить остатки пищи из сборника загрузочного стола;

- влажной тряпкой протереть ванну, электроды датчиков уровня, кожух моечной камеры, наружную часть машины, загрузочный и разгрузочный столы и вытереть их насухо;

- установить переливную трубу, фильтр, сетку бачка дозатора и фильтрующие сетки на место;

- перекрыть вентили на магистралях, подводящих воду к машине.

Инструкция по безопасной эксплуатации МОК-350

1.1 Общие указания по эксплуатации

Загруженный в машину картофель должен быть предварительно вымыт.

Не допускать загрузки картофеля в рабочую камеру количестве, превышающем 12 кг. Следить за тем, чтобы при загрузки машины в камеру не попадали инородные предметы: камни, глина, прессованный песок.

1.2 Подготовка к работе

Перед включением автоматического выключателя необходимо убедиться в выполнении всех правил техники безопасности.

Закрыть дверцу разгрузочного люка.

Проверить правильность установки конуса рабочей камеры и фиксацию его эксцентриковыми зажимами, а также правильность установки воронки и ее фиксацию (поворотом по часовой стрелке) и наличие в штуцере рабочей камеры наконечника крана подачи воды.

Включить автоматический выключатель (при этом на машине загорится сигнальная лампа).

1.3 Порядок работы

Включить машину нажатием кнопки «пуск» (черная) на колпаке электродвигателя.

Открыть кран и пустить в рабочую камеру воду.

Открыть крышку загрузочной воронки и загрузить в рабочую камеру вымытый картофель (до 12 кг). Закрыть крышку.

Очистить картофель в течение 1,5-2 минут, следить за нормальным выводом из машины через сливной шланг воды с мезгой.

После окончания процесса очистки установить под лотком разгрузочного люка емкость для сбора очищенного картофеля, осторожно открыть дверцу разгрузочного люка и выгрузить очищенный картофель.

После выгрузки всей порции картофеля закрыть дверцу разгрузочного люка.

Для очистки следующей порции картофеля повторить операции.

После окончания очистки всего картофеля или при технологическом перерыве в работе выключить машину нажатием кнопки «стоп» (красная) на колпаке электродвигателя и закрыть кран подачей воды в рабочую камеру. В конце работы отключить автоматический выключатель (при этом погаснет сигнальная лампа на колпаке электродвигателя).

1.4 Санитарная обработка

Санитарную обработку машины необходимо производить ежедневно по окончании работы в следующем порядке:

- выключить автоматический выключатель;

- вынуть наконечник с краном из штуцера рабочей камеры;

- снять загрузочную воронку, провернув ее против часовой стрелке;

- открыть эксцентриковые зажимы конуса и осторожно откинуть конус вперед и вниз до упора;

- отвернуть винт-барашек крепления абразивной чаши и снять чашу с вала;

- открыть кран подачи воды и струей воды смыть грязь и очистки из внутренних полостей корпуса машины и конуса;

- смыть под краном грязь с абразивной чаши и с загрузочной воронки.

Для очистки машины следует пользоваться волосяными щетками или тряпками.

Использование металлических щеток не допускается!

После санитарной обработки не должно быть загрязнений, мешающих герметичному уплотнению рабочей камеры и разгрузочного люка.

Сборку машины после санитарной обработки проводить в следующем порядке:

- установить на вал абразивную чашу и завернуть винт-барашек;

- установить на место рабочий конус и закрыть эксцентриковым зажимом;

- установить загрузочную воронку, повернув ее по часовой стрелке до упора.

После сборки машины протереть ее наружные поверхности влажной, а затем сухой тряпкой насухо.

Инструкция по безопасной эксплуатации МФК-2000

1 Указания мер безопасности

Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Прежде чем приступить к работе на машине, убедитесь в полной ее исправности.

Машина должна быть надежно заземлена. Ежедневно перед включением машины проверьте надежность крепления заземляющих проводов, присоединенных к зажимам заземления обозначенных знаком «Земля».

При эксплуатации машины ее части должны быть закрыты щитками, предусмотренными конструкцией машины.

Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности, работая на машине.

Категорически запрещается проведение каких-либо ремонтных работ до полной остановки и отключение машины от сети.

Пол вокруг машины и стол, на котором она установлена должны быть чистыми.

Чистку машины производите только при отключении ее от электрической сети.

Мыть недемонтируемые детали машины водяной струей не допускается.

Рабочее место вокруг машины должно быть свободным. Не допускайте складирования на рабочем месте посторонних предметов.

Инструкция по технике безопасности машины МФК-2000 должна быть вывешена на рабочем месте.

При обнаружении отклонений в работе, немедленно остановите машину и отключите электропитание, выключив находящийся на стене автоматический выключатель.

Не работайте на машине в незаправленной одежде.

2 Подготовка к работе

Перед началом работы нажатием кнопки «Пуск» - включите машину на холостом ходу и убедитесь в правильности направления вращения стола. Стол должен вращаться по часовой стрелке. Затем, нажатием кнопки «Стоп» - остановите машину.

Для формовки котлет установите рукоятку в положение, обозначенное знаком •, для формовки тефтелей – знаком ••.

Установите вращение винта ориентировочно массу формуемых изделий в соответствии шаблоном, выполненным на рукоятке ключа МФК-2000.00.40.

Заполните бункер фаршем. Установите под кронштейн емкость для сбора отхода фарша. По мере накопления фарша в емкости возвращайте его в бункер.

Включите машину, изготовьте 5-10 изделий.

Остановите машину, проверьте массу изготавливаемых изделий, в случае необходимости, произведите регулировку массы. Для этого выключите машину и поверните винт. При повороте винта по часовой стрелке, масса изделий уменьшится, против часовой стрелки – увеличится.

3 Порядок работы

Подготовьте к работе машину.

Включите машину.

Готовые изделия, сбрасываемые диском, укладывайте в противень, предварительно посыпанный панировочными сухарями.

Периодически контролируйте массу изделий и, в случаи необходимости, произведите регулировку.

После окончания работы проведите санитарную обработку.

4 Санитарная обработка

Санитарную обработку произведите в следующей последовательности:

Произведите частичную разборку машины в следующем порядке:

- поверните обечайку бункера по часовой стрелке и снимите ее;

- поверните шнек по часовой стрелке и снимите его;

- открутите гайки и снимите днище бункера;

- приподнимите и поверните кронштейн;

- открутите винт и снимите стол с поршнями.

Промойте узлы и детали, снятые с машины, горячей водой с температурой 50-60°С с использованием хлопчатобумажных салфеток, а затем протрите сухими хлопчатобумажными салфетками до удаления следов влаги или высушите в сушильных шкафах. После этого смажьте неокрашенные поверхности стола и днища пищевым животным жиром, не содержащим солей, например несоленым свиным салом.

Протрите недемонтируемые детали машины, на котором имеются следы продуктов, хлопчатобумажной тканью, смоченной горячей водой с температурой 50-60°С, а затем – сухими хлопчатобумажными салфетками до удаления следов влаги. Мыть недемонтируемые детали машины водяной струей не допускается.

Произведите сборку машины после санитарной обработке в следующем порядке:

- установите стол с поршнями и закрутите винт;

- установите диск и закрутите гайку;

- приподнимите и поверните в рабочее положение кронштейн с ограничителем и скребком;

- установите и закрепите гайками днище бункера;

- установите шнек;

- установите обечайку.

Инструкция по безопасной эксплуатации П II-1

1.1 Общие сведения

Привод обслуживается одним работником-оператором. Работа на приводе состоит из следующих основных операций:

- установки сменного механизма на привод;

- подготовки сменных механизмов к работе;

- подготовки продуктов к работе;

- переработки продуктов;

- санитарной обработки привода и сменных механизмов после окончания работы.

1.2 Указание мер безопасности при эксплуатации

1.2.1 Все лица, допускаемые к эксплуатации привода П II и сменных механизмов, должны знать его устройство и пройти инструктаж по технике безопасности.

1.2.2 Нельзя включать электродвигатель привода, предварительно надежно не закрепив сменный механизм к горловине привода в противном случае возможно проворачивание присоединяемого сменного механизма в момент пуска и ранение обслуживающего персонала.

1.2.3 Запрещается:

Снимать сменный механизм с привода до полной остановки электродвигателя:

ВНИМАНИЕ! Привод обязательно должен быть заземлен.

1.3 Подготовка к работе собственно привода П II

1.3.1 Перед началом работы включите привод на холостом ходу. Для этого нажмите кнопку выключателя на электрощитке, установленном возле привода. При этом замкнуться контакты магнитного пускателя. Выключите кнопку «Пуск» пускателя на кожухе привода.

Убедитесь в правильности вращения вала привода. Затем остановите привод. Для этого нажмите кнопку «Стоп» пускателя.

1.3.2 Общие указания по подготовке к работе сменных механизмов.

Перед началом работы промойте рабочие органы и камеру обработки горячей водой и просушите. Поднимите рукоятку привода вверх.

Установите механизм хвостовиков в горловину привода до зацепления шипа вала механизма с пазом вала привода. Для этого, возможно, потребуется повернуть механизм влево или вправо вокруг оси хвостовика. Затем продвиньте механизм до упора в передний край горловины так, чтобы направляющий паз на хвостовике механизма находился в одной плоскости с горизонтальной осью вала привода. Поворотом рукоятки привода зажмите механизм. Опробуйте механизм на холостом ходу.

1.3.3 Подготовка к работе мясорубки ММП II-1.

а) установите и зафиксируйте корпус мясорубки на приводе;

б) смажьте хвостовик шнека несоленым жиром и вставьте шнек в корпус мясорубки до упора так, чтобы шип шнека вошел в паз вала привода;

в) убедитесь в правильности заточки режущих органов;

г) в зависимости от требуемой степени измельчения фарша устанавливайте ножи и решетки в следующей последовательности:

Основной набор

- вставьте в корпус подрезную решетку так, чтобы паз на подрезной решетке скользил по шпонке, запрессованной в корпусе мясорубки;

- наденьте на палец шнека двусторонний нож так, чтобы режущие кромки его были направлены в сторону вращения шнека (против часовой стрелки);

- вставьте в корпус ножевую решетку с отверстиями 9 мм;

- наденьте на палец шнека второй двусторонний нож;

- вставьте в корпус ножевую решетку с отверстиями 5 мм или 3 мм;

- вставьте в корпус упорное кольцо

Навинтите нажимную гайку так, чтобы ножевые решетки были плотно прижаты к ножам, затем отвинтите гайку на ¼ оборота.

Набор для крупной резки:

- наденьте на палец шнека подрезную решетку;

- наденьте на палец шнека двусторонний нож с направлением режущих кромок против часовой стрелки;

- вставьте в корпус ножевую решетку с отверстием 9мм;

- вставьте в корпус два упорных кольца;

- навинтите нажимную гайку так, как указано выше.

Допускается использовать набор, состоящий из подрезной решетки, двустороннего ножа, ножевой решетки с отверстиями 5мм и двух опорных колец;

- вставьте в корпус мясорубки загрузочную тарелку;

- включите привод;

Навинчивайте нажимную гайку до появления в редукторе легкого шума и возрастания сопротивления навинчиванию гайки и выключите привод;

- подготовьте тару для фарша.

1.3.4 Подготовка к работе механизма для измельчения сухарей и специй МИП II-1:

а) установите механизм в горловину привода и зафиксируйте его;

б) требуемую степень помола установите регулировочной гайкой. Крайнее левое положение гайки соответствует минимальной величине перемоловшихся частиц – 0,2 мм. При вращении гайки по часовой стрелке эта величина увеличивается;

в) подготовьте приемную тару.

1.3.5 Подготовка к работе рыхлителя МРП II-1:

а) поворотом рукоятки зажима на редукторе освободите каретки и разъедините их с редуктором;

б) вставьте редуктор в горловину привода и зафиксируйте его;

в) соедините каретки друг с другом следующим образом:

- вставьте, держа каретки под углом друг к другу, палец в отверстие пластины;

- соедините каретки и зафиксируйте защелкой.

ВНИМАНИЕ! При соединении кареток проследите за тем, чтобы фрезы одной каретки входили в промежутки между фрезами другой каретки.

1.3.6 Требования к качеству сырья для мясорубки ММП II-1.

Для измельчения используют мякоть (говядины, свинины, баранины) из шейной части, пашины и обрезков, получаемых при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов, и мякоть пашины из туш II категории. Мясо должно быть нарезано на куски весом до 100 г и тщательно очищено от костей и хрящей, так как даже сравнительно небольшие кости могут быть причиной поломки ножевых решеток и выкрашивания ножей, кости и кусочки металла могут попасть незамеченными в пищу. Удаление из мяса жил и сухожилий желательно, но не обязательно. Если они не удаляются, то их следует прорезать в нескольких местах для того, чтобы из них не могли образоваться волокна, которые наматываясь на ножи и палец шнека, нарушают нормальную работу мясорубки вплоть ее заклинивания. При использовании набора с одной ножевой решеткой с отверстиями 9 мм и 5 мм прорезание жил не обязательно.

1.3.7 Требования к качеству сырья для механизма измельчения сухарей и специй МИП II-1.

Для лучшего измельчения размалываемый продукт предварительно рекомендуется подсушить (влажность 7-10%), т. к. отсыревший продукт быстро забивает зубья терочных барабанов. Крупные куски сухарей и сахара необходимо разбить на более мелкие части.

1.3.8 Требования к качеству сырья для рыхлителя МРП II-1.

Мясо должно отвечать требованиям и быть нарезанным на куски толщиной не более 24 мм.

1.4 Порядок работы

1.4.1 Порядок работы на мясорубки ММП II-1:

а) включите привод;

б) продукт из загрузочной тарелки равномерно подавать к вращающему шнеку толкателем. Увлекаемый шнеком продукт проходит через отверстие подрезной решетки к первому двухстороннему ножу, которым разрезается на части. Прижимаемый шнеком к первой ножевой решетке, продукт продавливается через ее отверстия и измельчается вторым двухсторонним ножом на более мелкие кусочки. Затем продукт продавливается через отверстия второй, мелкой ножевой решетки и выходит в виде готового фарша;

ВНИМАНИЕ! Не допускается длительная работа мясорубки вхолостую (без загрузки продукта), так как при сухом трении ножи и ножевые решетки быстро выходят из строя.

в) после окончания работы отключите привод;

г) разберите мясорубку и произведите санитарную обработку.

1.4.2 Порядок работы на механизме для измельчения сухарей и специй МИП II-1:

а) включите привод;

б) пробным пропусканием продукта определите величину помола;

в) остановите привод и установите необходимую величину помола;

г) включите привод;

д) равномерно подавайте продукт в рабочую камеру;

е) после окончания работы выключите привод;

ж) разберите механизм и произведите санитарную обработку.

1.4.3 Порядок работы на рыхлителе МРП II-1:

а) включите привод;

б) равномерно пропускайте куски мяса через рыхлитель.

Для повышения качества возможно повторное рыхление поперек надсеченных волокон.

Небольшие куски мяса можно сшивать. Для этого они накладываются друг на друга и пропускаются через механизм дважды, повернув второй раз на 90° к первоначальному надсеканию;

в) после окончания работы выключите привод;

г) разберите механизм и произведите санитарную обработку.

1.4.4 Требования к качеству переработанного продукта.

Требования к качеству измельченных на мясорубке ММП II-1 продуктов.

Измельченное мясо – масса однородная, без кусочков плохо измельченного мяса. Температура измельченного мяса не должна превышать первоначальную более чем на 5°С. При измельчении не должно быть заметного выделения мясного сока.

Измельченная рыба — масса однородная.

Требования к качеству продуктов, измельченных на механизме 
МИП II-1.

Размолотые продукты – мелко измельченная масса, наименьший размер частиц 0,2 мм.

Требования к качеству мяса, переработанного на рыхлителе МРП II-1.

Переработанное мясо должно отвечать требованиям.

1.4.5 Санитарно-гигиенические требования.

Общие указания по санитарной обработке.

Привод и сменные механизмы всегда должны содержаться в чистоте. Ежедневно после окончания работы необходимо производить санитарную обработку механизма.

При санитарной обработке собственно привода П II:

протрите наружные поверхности привода влажной, а затем сухой тряпкой.

Порядок санитарной обработки мясорубки ММП II-1:

а) снимите загрузочную тарелку;

б) отвинтите от корпуса мясорубки нажимную гайку;

в) крючком вытащите шнек из корпуса и снимите ножевые решетки и ножи;

г) удалите остатки продукта с рабочих поверхностей и промойте горячей водой;

д) вытрите насухо сухой тряпкой;

е) уложите рабочие органы мясорубки и принадлежности на полку стеллажа.

Порядок санитарной обработки МИП II-1:

а) отвернув гайки, снимите крышку с хвостовиком;

б) удалите остатки продукта с рабочих поверхностей механизма и промойте механизм горячей водой;

в) вытрите насухо механизм сухой тряпкой;

г) уложите все узлы и принадлежности механизма на полку стеллажа.

Порядок санитарной обработки рыхлителя МРП II-1:

а) поверните рукоятку зажима и отсоедините каретки от редуктора;

б) разъедините каретки;

в) удалите остатки продуктов с рабочих поверхностей механизма и промойте механизм горячей водой;

г) вытрите насухо механизм сухой тряпкой;

д) уложите механизм на полку стеллажа.

ВНИМАНИЕ! Бережно обращайтесь с рабочими органами. Не бросайте их, не стучите по ним металлическими предметами. Это вызывает появление забоин на режущих кромках и преждевременно выводит органы из строя.

Инструкция по безопасной эксплуатации СЭ-0,45

1.1 Подготовка к работе

1.1.1 Выполнить визуальный осмотр сковороды особенно пода чаши.

1.1.2 Убедитесь в плавности хода механизма оборачивания чаши.

1.1.3 Убедитесь в наличии заземления сковороды.

1.1.4 Подготовить емкость для слива масла (жидкости).

1.1.5 Подготовить материалы и продукты для загрузки сковороды.

1.2 Порядок работы

1.2.1 Залить в чашу сковороды масло или положить жир.

1.2.2 Установить переключатель в положение «Вкл» при этом должна загореться сигнальная лампочка переключателя указывающая на готовность сковороды к работе.

1.2.3 Поворотом датчика-реле температуры установить необходимую температуру разогрева сковороды, при этом должна загореться сигнальная лампочка указывающая, что включены нагреватели сковороды. После достижения установленной температуры срабатывает и нагреватели включаются, сигнальная лампочка гаснет, что указывает готовности сковороды к загрузке продуктами. При понижении температуры сковороды датчик-реле температуры снова включит тэны и цикл повторится.

1.2.4 Произвести загрузку продуктов и выполнить технический процесс приготовления продуктов. После выполнения технологического процесса приготовления выполнить следующие операции:

1.2.4.1 Отключить сковороду, установив переключатель в положение «откл», при этом гаснет лампочка переключателя указывающая отключение сковороды от сети и установить датчик-реле температуры в исходное положение «откл».

1.2.4.2 Снять остатки приготовляемого продукта.

1.2.4.3 Для удаления жидкой фракции технологического процесса приготовления, подставить приготовленную пустую емкость, а районы слива и плавным вращением маховичка наклонить секцию с чашей на определенный уровень для слива жидкой фракции. Наклон секции с чашей выполнить при полностью открытой крышки.

1.3. Чистка и уход

1.3.1 Чистка и уход за сковородой должен выполняться при выключенном переключателе в положении «откл».

1.3.2 Удалить остатки продукта из чаши сковороды используя при этом деревянный инструмент. Остатки продукта лучше всего удалять, когда они еще теплые.

1.3.3 Сковороду промывать еще в горячем ее состоянии горячей водой.

ВНИМАНИЕ! Во избежание образования трещин и деформации сковороды запрещается контакт горячей сковороды с холодной водой.

1.3.4 Запрещается смывать сковороду струйной водой.

1.3.5 Облицовочные панели чистятся теплой мыльной водой в холодном состоянии. Запрещается применять для чистки острые предметы, что может повредить лакокрасочные покрытия, оцинкованные панели и панели из нержавеющей стали.

1.3.6.Для просушивания сковороды крышка должна быть открыта достаточное время.

1.3.7 Правильный и своевременный уход позволит надолго продлить срок годности и безопасность сковороды в работе.