Учреждение образования

«Могилевский государственный технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора по УПР                                                                                                                                                                                                            __________Н.С.Шалохина

«_____»__________2019

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины,

задания для контрольных работ и рекомендации по их выполнению

для учащихся заочной формы получения образования

по специальности 2-91 01 01

«Производство продукции и организация общественного питания»

Могилев 2019

Автор: Томашов В.А., преподаватели УО МГТК

Рецензент: Боравнева М.В., преподаватель УО МГТК

Разработаны на основе типовой учебной программы, утвержденной

Министерством образования Республики Беларусь 19.12.2006г.

Обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии спецдисциплин

специальностей «Низкотемпературная техника», «Мехатроника», «Помышленная теплоэнергетика»

Протокол №___от«____»___________201__        .

Содержание

|  | Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень рекомендуемой литературы | 6 |
|  | Примерный тематический план | 7 |
|  | Методические рекомендации по изучению разделов, тем дисциплины | 8 |
|  | Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы. Задания для домашней контрольной работы. | 32 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программой учебной дисциплины «Основы инженерной графики» предусматривается изучение техники черчения, основ начертательной геометрии и проекционного черчения, машиностроительного и строительного черчения, а также приобретение умений выполнять и читать чертежи в соответствии со стандартами.

Материал дисциплины «Основы инженерной графики» играет важную роль при изучении таких дисциплин, как «Основы технологии пищевых производств», «Оборудование пищевых производств», «Оборудование объектов общественного питания» и др.

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать на уровне представления:

значение Единой системы конструкторской документации;

общие правила выполнения чертежей и схем;

теоретические основы начертательной геометрии и проекционного черчения;

уровне понимания:

способы изображения на плоскости пространственных объемных и плоских фигур, выполнение технических рисунков;

назначение и правила оформления машиностроительных чертежей:

виды и оформление строительных чертежей различных типов торговых объектов общественного питания;

способы построения диаграмм, графиков, схем;

правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технической документации, применяемой в сфере общественного питания;

уметь:

выполнять построение проекций различных пространственных форм на плоскости;

выполнять эскизы деталей средней сложности;

читать сборочные чертежи общего вида, технологические и кинематические схемы;

читать строительные чертежи различных типов торговых объектов общественного питания;

вычерчивать планы производственных цехов с размещением на них технологического и торгового оборудования;

изображать диаграммы, графики, схемы.

В процессе изучения дисциплины необходимо обеспечить развитие  пространственного мышления, воспитание аккуратности, точности при выполнении чертежей, чувства ответственности за результаты труда.

Перечень рекомендуемой литературы

Основная

- Боголюбов С. К. Черчение ---М.: Машиностроение, 1989.

- Кузнецов Н. С, Анисимов Н. Н. Черчение и рисование,—М.; Стройиздат, 1983.

- Соловьев С. А., Буланже Г. В., Шульга А. К,. Черчение и перспектива.—М.: Высшая школа, 1982.

- Аграновский Е. Д., Дмитриев Б. В. Основы проектирования и интерьер предприятий общественного питания.—М.: Экономика, 1982. , Л-5. С. А. Соловьев, Г. В. Буланже, А. К. Шульга. Задачник по черчению и перспективе.—М.: Высшая школа, 1978.

- Государственные стандарты Союза ССР. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей.—М.: Издательство стандартов, 1984.

- ГОСТ 21.107—78. «Система проектной документации для сооружений и конструкций». Издание официальное. Государственный комитет по делам строительства.—М.: Издательство стандартов, 1979.

Дополнительная

- А. Ф.  Кириллов. Чертежи строительные.—М.:  Стройиздат,  1985.

- Под редакцией Будасова Б. Д. Строительное черчение и рисование. —М.: Стройиздат, 1981.

- А. С. Пугачев, Л. П. Никольский. Техническое рисование. — М.: Машиностроение, 1976.

Тематический план

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  | Время на само-стояте-льную работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  | для дневной формы | для заочной формы | на об-зорные занятия | на прак-тические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Введение Раздел 1. Графическое оформление чертежей 1.1. Форматы, масштабы, шрифты. Линии чертежа 1.2. Вычерчивание контуров технических деталей. Нанесение размеров Раздел 2. Основы начертательной геометрии 2.1. Методы проецирования 2.2. Проецирование точки 2.3. Проецирование прямой 2.4. Проецирование плоскости и плоских фигур 2.5. Проецирование геометрических тел 2.6. Аксонометрические проекции 2.7. Решение проекционных задач Раздел 3. Элементы технического рисования Раздел 4. Основы машиностроительного черчения 4.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах. Виды, разрезы, сечения Обязательная контрольная работа 4.2. Изображение и обозначение резьб 4.3. Эскизы и чертежи деталей 4.4. Соединения | 2 8 4 4 18 1 1 2 2 4 4 4 2 20 6 2 4 2 | 1 1 3 1 1 1 6 1 2 1 |  | 1 1 3 1 1 1 6 1 2 1 | 2 7 4 3 15 1 2 2 3 4 3 2 14 5 3 2 |
| 4.5. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж 4.6. Чтение чертежей общего вида. Деталирование Раздел 5. Элементы строительного черчения Раздел 6. Диаграммы, графики, схемы Раздел 7. Элементы рисования | 2 4 6 4 6 | 1 1 2 2 |  | 1 1 2 2 | 1 3 4 2 6 |
| Итого | 66 | 14 |  | 14 | 52 |

Методические рекомендации по изучению разделов, тем

дисциплины

# Введение

Цели и задачи  дисциплины. Ее роль в системе подготовки специалистов.  Учебные пособия по дисциплине, материалы, инструменты и приборы, применяемые в работе. Краткие сведения о развитии графики. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитие научно-технического прогресса. Стандарты Единой системы конструкторской документации.

Оснащение современных конструкторских бюро. Система автоматизированного проектирования (САПР).

# Методические рекомендации

Изучая тему «Введение», проследите за историей развития графики, запомните имена и фамилии ученых, внесших крупный вклад в развитие теории, методов и способов графических изображений.

Уясните цели и задачи стандартизации при современном уровне производства, виды стандартов и влияние ЕСКД на повышение качества продукции.

# Литература: [1, с. 3—11].

# Вопросы для самоконтроля:

- Изложите историю развития чертежа и назовите видных ученых, внесших свой вклад в историю его развития.

- Объясните значение чертежа в современном производстве.

- Расшифруйте сокращенное название ЕСКД.

- Объясните как влияет введение ЕСКД на качество продукции.

- Дайте определение стандарта.

- Назовите чертежные инструменты и принадлежности необходимые для выполнения чертежей.

- Определите какие карандаши нужно применять для проведения линий, построения и обводки чертежа.

- Объясните как правильно удалять лишние линии и как чистить чертежи.

- Объясните, как нужно организовать свое рабочее место.

Раздел 1 Графическое оформление чертежей

# Тема 1.1 Форматы, масштабы, шрифты. Линии чертежа

# Форматы основные и дополнительные, их обозначение и оформление. Масштабы, их назначение и применение. Чертежные шрифты типа А и типа Б. Применение шрифтов. Конструкция прописных и строчных букв, цифр.

# Оформление листа для чертежа, написание букв, цифр, слов и предложений чертежным шрифтом.

# Линии чертежа, их типы, наименование, начертание, толщина, назначение.

# Вычерчивание линий.

# Графическая работа

# Вычерчивание линий. Написание букв, цифр, слов и предложний.

# Методические рекомендации

Раздел 1 «Основы оформления технического чертежа и геометрические построения» знакомит с правилами оформления технических чертежей, учит правильно оформлять формат, заполнять основную надпись, выполнять линии чертежа, писать чертежным шрифтом, грамотно наносить размеры на чертеже. В результате изучения данного раздела вы должны уметь делить отрезки, углы, окружности на равные части, строить правильные многоугольники и выполнять сопряжения.

Изучив материал и ответив на вопросы для самопроверки, следует в рабочей тетради выполнить упражнения по каждой теме раздела для закрепления нового материала.

Графические работы №№1 и 2 следует выполнять после проработки соответствующих тем раздела, выполнения в рабочей тетради упражнений и изучения методических указаний к выполнению контрольной работы № 1

# Литература: [1, с. 16—24], [3, с. 15—25], [5, с. 5—11, c. 14—19].

# Вопросы для самоконтроля:

- Назовите основные форматы по ГОСТ 2.301 — 68.

- Их размеры и обозначение.

- Объясните, как следует располагать формат А4 при выполнении чертежа.

- Объясните, где располагается основная надпись, какую информацию в нее вносят.

- Назовите размеры шрифта, и какие чертежные шрифты для надписей устанавливает ГОСТ 2.304—68.

- Объясните, какие инструменты и приспособления можно применять при выполнении надписей стандартным шрифтом?

- Назовите типы линий, установленные ГОСТом 2.303—68 и их назначение.

- Объясните от чего зависит толщина основной сплошной  линии и в каких пределах по толщине допускается ее вычерчивать.

- Объясните, как правильно изображать центр отверстия штрихпунктирными линиями.

- Назовите длину штрихов штриховой линии.

- Дайте определение масштаба.

- Назовите масштабы уменьшения, установленные ГОСТом 2.302 —68.

- Объясните, в каких случаях применяют масштаб.

- Перечислите основные правила нанесения размеров.

- Назовите единицу размерных чисел.

- Объясните, изменяется ли проставленный размер при изменении масштаба.

- Объясните, как наносятся размерные числа на чертежах.

- Назовите геометрические соотношения стрелки, ограничивающей размерную линию.

- Объясните, в каких случаях допускается стрелки заменять засечками или точками.

- Назовите знаки, указывающие на чертеже квадрат.

- Объясните, можно ли размерную линию обрывать и в каких случаях это делается.

Тема 1.2  Вычерчивание контуров технических деталей.

# Нанесение размеров

# Геометрические построения: деление отрезков прямых, углов и окружностей на равные части. Вычерчивание правильных многоугольников, Сопряжение. Правила нанесения размеров на чертежах.

# Графическая работа

# Вычерчивание контуров прокладки с делением окружности на равные части и нанесением размеров.

# Литература: [1, с. 24—48; Л-3, с. 33-47; Л-5, с. 17-19, 22-23].

# Вопросы для самоконтроля:

1. Как разделить отрезок на четное и нечетное число равных частей?

2. Как разделить угол на две равные части и прямой угол на три равные части?

3. Как разделить окружность на 3, 6, 7, 12 равных частей?

4. Как разделить окружность на 5, 10 равных частей?

5. Сущность метода триангуляции. Использование этого метода при построении многоугольников, равных данному.

6. Что называется сопряжением?

7. Как определить центр сопряжения пересекающихся прямых?

8. Как построить сопряжение параллельных прямых?

9. Как построить сопряжение дуг окружностей (внешнее, внутреннее, смешанное)?

10. Как построить сопряжение дуги окружности с прямой?

РАЗДЕЛ 2 Основы начертательной геометрии

# Тема 2.1  Методы  проецирования

# Начертательная геометрия как теоретическая основа черчения. Виды проецирования. Сущность методов центрального, параллельного и прямоугольного проецирования. Применение метода прямоугольного проецирования.

# Методические рекомендации

Правила по выполнению изображений были впервые сформулированы французским геометром Гаспаром Монжем в конце восемнадцатого века, и в дальнейшем на основе этих правил создалась научная дисциплина — начертательная геометрия, устанавливающая методы построения изображений на плоскости. Ознакомившись с краткой историей развития этой науки, изучите методы и способы изображений пространственных форм на плоскости.

Уясните разницу между центральным и параллельным методами проецирования;  изучите проецирующий аппарат,  который включает в себя: проецирующие лучи, проецируемый объект и плоскость, на которой получается изображение объекта. Изучите систему трех плоскостей проекций, запомните обозначение плоскостей и осей проекций на чертежах. Научитесь изображать трехгранный угол в диметрической (кабинетной) проекции.

# Литература:[1, с. 49—57]; [3, с. 79—83].

# Вопросы для самоконтроля:

- Раскройте сущность дисциплины начертательная геометрия и какова область ее применения.

- Назовите методы проецирования.

- Объясните, чем отличаются методы центрального и параллельного проецирования.

- Охарактеризуйте проецирующий аппарат.

- Дайте определение проекция.

- Объясните, как располагаются в пространстве плоскости проекций при прямоугольном проецировании.

- Объясните, как называются основные плоскости проекций? Как они обозначаются.

- Как образуются оси проекций, их название и обозначение.

- Объясните какой угол между собой составляют оси и плоскости проекций.

- Опишите трехгранный угол.

# Тема 2.2 Проецирование точки

# Проецирование точки на две и на три плоскости проекций. Обозначение и название плоскостей проекций, осей координат и проекций точки. Расположение проекций точки на комплексном чертеже.

# Построение комплексного чертежа точки по координатам. .

# Методические рекомендации

В результате изучения данной темы вы должны научиться строить проекции точки по заданным координатам, определять ее положение в пространстве по комплексному чертежу.

Изучение следует начинать с построения трехгранного угла в диметрической проекции. Затем, взяв в пространстве, ограниченном плоскостями угла, произвольно точку, опустите из данной точки перпендикулярные проецирующие лучи на плоскости проекций. Точки пересечения проецирующих лучей (перпендикуляров к плоскостям) с плоскостями проекций будут являться фронтальной, горизонтальной и профильной проекциями данной точки. Точка в пространстве и на плоскости обозначается прописной буквой латинского алфавита, а проекция точки — строчной.

По наглядному чертежу постройте комплексный чертеж (эпюр), для чего совместите плоскости Н и W с фронтальной плоскостью V, вращая их вокруг осей проекций ОХ и OZ.

Уясните отличие эпюра от наглядного чертежа. При выполнении упражнений воспользуйтесь самодельной бумажной моделью трехгранного угла с разрезанной осью ОУ, научитесь определять по комплексному чертежу положение точки в пространстве.

Для закрепления материала выполните упражнения, данные в приложении.

# Литература: [3, с. 83—86].

# Вопросы для самоконтроля:

- Объясните, как обозначаются плоскости проекций, оси проекций и проекции точек?

- Объясните, как построить проекции точки на наглядном чертеже.

- Объясните, как по наглядному чертежу построить эпюр и определить проекции точек?

- Определите, в какой плоскости проекций находится точка, если ее фронтальная проекция находится на оси OZ, а горизонтальная  на оси ОУ?

- Обоснуйте возможность определения положения точки в пространстве по проекциям данной точки.

# Тема 2.3  Проецирование  отрезка прямой

Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. Относительное  положение точки и прямой. Относительное положение двух прямых. Построение комплексных чертежей отрезков прямых.

# Методические рекомендации

В результате изучения данной темы вы должны знать случаи положения отрезка прямой в пространстве, способы нахождения проекций отрезка прямой, уметь находить проекции отрезка прямой на комплексном и пространственном чертеже и определять натуральную величину отрезка.

Отрезок прямой в пространстве определяет две точки - начальную и конечную, следовательно, для построения проекций отрезка прямой необходимо построить проекции двух точек, ограничивающих данный отрезок, и соединить прямой линией одноименные проекции точек.

После изучения материала ответьте на вопросы для самопроверки и выполните упражнения, данные в приложении методических указаний.

# Литература: [1, с. 49—57];  [3, с. 86-91].

# Вопросы для самоконтроля:

- Назовите, какие положения в пространстве может занимать отрезок прямой.

- Обоснуйте возможность определения положения отрезка прямой в пространстве по эпюру?

- Дайте определение прямой общего положения.

- Объясните, как расположить в пространстве отрезок прямой относительно плоскостей проекций, чтобы на горизонтальную плоскость он проецировался в виде точки.

- Назовите методы определения натуральной величины прямой общего положения, частного положения.

# Тема 2.4 Проецирование плоскости и плоских фигур

# Способы задания плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскости. Плоскости общего положения. Плоскости уровня. Проецирующие плоскости.

# Построение по координатам комплексного чертежа плоской фигуры.

# Методические рекомендации

В результате изучения данной темы вы должны знать случаи положения плоскостей в пространстве, уметь построить проекции плоскости, заданной в виде плоской фигуры и проекции точек, заданных на поверхности этой плоской фигуры.

Приступая к изучению данной темы, уясните способы задания плоскости на чертеже, затем рассмотрите случаи положения плоскости в пространстве. Выполните упражнения, указанные в приложении, руководствуясь    фигуре, необходимо выполнить следующее:

1) через заданную точку в плоскости фигуры провести прямую, которая будет принадлежать плоскости;

2) найти проекции этой прямой на проекциях фигуры;

3) определить проекции точки на прямой, используя линии связи.

Изучив рекомендованную литературу, ответьте на вопросы для самопроверки и выполните упражнения, указанные в приложении.

# Литература:[3, с. 93-98, 105-108].

# Вопросы для самоконтроля:

- Дайте определение плоскости и какими элементами можно задать плоскость.

- Объясните можно ли по эпюру определить положение плоскости в пространстве.

- Объясните как определить, принадлежит точка плоскости или нет.

- Объясните может ли плоскость общего положения быть параллельной оси координат?

- Опишите в каком положении проекция плоской фигуры равна натуральной величине фигуры.

Тема 2.5 Проецирование геометрических тел

Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса) и определение по чертежу положения их вершин, ребер, граней, образующих. Проецирование точек, принадлежащих поверхностям  геометрических тел.

Построение проекций геометрических тел с точками на поверхности.

# Графическая работа

Построение по двум проекциям геометрических тел третьей с точками на поверхности.

# Методические рекомендации

В результате изучения данной темы вы должны знать виды геометрических тел и их свойства, уметь построить проекции геометрических тел и их развертки.

Построение проекций многогранников (призмы, пирамиды, куба и т. д.) сводится к построению проекций геометрических фигур, образующих их поверхности, т. е. плоских фигур, отрезков прямых линий и точек. Таким образом, прежде всего, следует проанализировать поверхность многогранника и разбить ее на простые многоугольники.

Проекции тел вращения (цилиндра, конуса, шара) составляют сочетание проекций их оснований и образующих.

Совмещая всю поверхность, ограничивающую геометрическое тело с одной плоскостью, получим развертки.

Усвоив теоретический материал, ответьте на вопросы и выполните упражнения, указанные в приложении.

# Литература: [1, с. 89—96]; [3,  с. 121-133].

# Вопросы для самоконтроля:

- Опишите классификацию  геометрических тел.

- Назовите поверхности вращения.

- Назовите несколько геометрических тел, являющихся многогранниками.

- Сформулируйте понятия ребро и грань многогранника.

- охарактеризуйте развертку поверхности.

Тема 2. 6 Аксонометрические проекции

Общие сведения об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси.  Показатели искажения. Изображение в аксонометрических проекциях плоских фигур, геометрических тел.

Методические рекомендации

В результате изучения данной темы учащийся должен знать виды аксонометрических проекций, направление их осей, коэффициенты искажения. Должен уметь вычерчивать плоские фигуры и геометрические тела в аксонометрических проекциях.

Аксонометрические проекции применяются для построения наглядных изображений предмета. Слово "аксонометрия" означает измерение по осям. Существует несколько разновидностей аксонометрических проекций. Более подробно с ними вы ознакомитесь, изучив рекомендуемую литературу. Аксонометрические проекции имеют различные направления осей координат и, соответственно, различные коэффициенты искажения по осям. Изучив более подробно данную тему по учебнику, следует закрепить ее упражнениями. Постройте в изометрической проекции плоские фигуры, многогранники и тела вращения.

# Литература: [1, с. 76—89]; [3,  с. 108-120].

# Вопросы для самоконтроля:

- Сформулируйте понятие аксонометрия.

- Выскажите суждение о применении аксонометрических проекций.

- Объясните отличие аксонометрических проекций от ортогональных?

- Объясните, как располагаются на плоском чертеже оси аксонометрических проекций?

- Назовите показатели искажения по осям.

- Поясните методы построения в аксонометрии окружности, квадрата, пяти- и шестиугольника.

- Изобразите конус и цилиндр в изометрической проекции.

- Изобразите куб и треугольную пирамиду в косоугольной диметрической проекции.

- Изобразите пяти- и шестиугольную призму в изометрической проекции.

# Тема 2. 7 Решение проекционных задач

# Анализ формы модели как сочетание простых геометрических тел. Построение комплексных чертежей моделей (по аксонометрической проекции ,по двум данным проекциям).

# Графическая работа

# Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели по двум данным проекциям

# Методические рекомендации

В результате изучения данной темы учащийся должен знать назначение технического рисунка, его отличие от чертежа, выполненного в аксонометрических проекциях, знать приемы зарисовки и способы придания рисунку рельефности; уметь выполнять технические рисунки геометрических тел и учебных моделей.

Приступая к изучению этой темы, уясните назначение технического рисунка и его отличие от чертежа в аксонометрических проекциях. В производственных условиях часто возникает необходимость в наглядном изображении предмета, сложные конструктивные формы которого, иногда трудно представить себе при чтении чертежа. Рисунки уступают чертежу в точности, но превосходят в наглядности. Для придания рисунку рельефности применяют способы штриховки, шраффировки, тушевки,   оттенения точками. После изучения данной темы изобразите в рабочей тетради технические рисунки нескольких геометрических тел и модулей из задания к графической работе № 3.

# Литература: [2,с. 226-244]; [3, с. 188-212].

# Вопросы для самоконтроля:

- Дайте определение технический рисунок.

- Объясните как выполняется технический рисунок и чем отличается изображения в аксонометрических проекциях.

- 3 Сформулируйте понятие глазомерный масштаб.

- Объясните с какой стороны располагается свет, освещающий технический рисунок?

- Опишите способы достижения рельефности в техническом рисунке.

6. Выскажите суждение о расположении модели для более   наглядного изображения на техническом рисунке?

# Методические рекомендации

В результате изучения этой темы учащийся должен знать способы построения комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели и уметь выполнять эти построения.

При построении комплексного чертежа модели с натуры дует сначала разобраться, из каких простейших  геометрических  тел она состоит, а затем выбрать направление, проецирования. Модель по отношению к основным плоскостям проекций следует расположить так, чтобы отдельные проекции были по возможности простыми. Для этого следует плоскости, ограничивающие модель, расположить либо параллельно, либо перпендикулярно плоскостям проекций. По отношению к фронтальной плоскости проекций модель располагают так, чтобы на эту плоскость она спроецировалась более наглядно. Это изображение называется главным видом. Между отдельными проекциями необходимо соблюдать проекционную связь, используя для этого не только оси координат, но и осевые и центровые линии.

При построении комплексного чертежа модели по ее аксонометрическому изображению прежде всего надо выбрать главный вид модели. Предмет проецируется на фронтальную плоскость проекций проецирующими лучами, параллельными оси ОУ. Ребра предмета, параллельные проецирующим лучам, на проекции обращаются в точки. Плоские грани предмета, перпендикулярные плоскостям проекций, проецируются в линии. Плоские грани предмета, параллельные плоскостям проекций, проецируются без искажения. Цилиндрические поверхности, оси которых перпендикулярны к плоскостям проекций, проецируются в окружности.

При нанесении размеров на комплексном чертеже следует руководствоваться ГОСТом 2.307-68, а не копировать их с аксонометрии.

При построении аксонометрической проекции за начало координат может быть принята любая точка модели.

После изучения данной темы выполните упражнения на построение ортогональных проекций по их аксонометрическим изображениям, данным в приложении, а затем выполните графическую работу № 3.

# Литература: [1, с. 76—89].

# Раздел  3. Элементы технического рисования

# Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от изображения, выполненного в аксонометрической проекции.

# Техника зарисовки плоских фигур, расположения в плоскостях, параллельных плоскостям проекций.

# Технический рисунок геометрических тел. Придание рисунку рельефности.

# Графическая работа

# Выполнение технического рисунка модели по комплексному чертежу.

# Методические рекомендации

В результате изучения данной темы учащийся должен знать назначение технического рисунка, его отличие от чертежа, выполненного в аксонометрических проекциях, знать приемы зарисовки и способы придания рисунку рельефности; уметь выполнять технические рисунки геометрических тел и учебных моделей.

Приступая к изучению этой темы, уясните назначение технического рисунка и его отличие от чертежа в аксонометрических проекциях. В производственных условиях часто возникает необходимость в наглядном изображении предмета, сложные конструктивные формы которого, иногда трудно представить себе при чтении чертежа. Рисунки уступают чертежу в точности, но превосходят в наглядности. Для придания рисунку рельефности применяют способы штриховки, шраффировки, тушевки,   оттенения точками. После изучения данной темы изобразите в рабочей тетради технические рисунки нескольких геометрических тел и модулей из задания к графической работе № 3.

# Литература: [1, с. 127—131].

# Раздел 4  Основы машиностроительного черчения

# Тема 4.1 Общие сведения о машиностроительных чертежах. Виды, разрезы, сечения

Особенности машиностроительного чертежа. Виды изделий, виды конструкторских докуметов. Основные требования к чертежам. Автоматизация чертежно-конструкторских работ. Роль ЭВМ в практическом проектировании. Системы автоматизированного построения конструктрорских чертежей и документации. Возможности и преимущества системы               различных версий.

Изображения на машиностроительных чертежах: виды, разрезы, сечения. Виды: основные, дополнительные и местные. Их определение, расположением и обозначение.

Разделы простые и сложные, принципы их образования, необходимость применения. Разрезы простые: фронтальные, горизонтальные, профильные, наклонные и местные. Обозначения простых разрезов. Условности и упрощения на разрезах.

Сечения вынесенные и наложенные. Необходимость их применения. Изображения и обозначения сечений.

Выносные элементы. Их выполнение и обозначение.

Выполнение видов, простых разрезов, сечений по чертежам несложных деталей.

# Графическая работа

Построение по двум видам третьего и выполнение необходимых простых разрезов.

# Методические рекомендации

В результате изучения этой темы вы должны знать назначение и расположение видов и разрезов, правильно выполнять построение разрезов и сечений.

Изучите данный материал по рекомендуемой литературе, ознакомьтесь с расположением основных видов и разрезов, с соединением половины вида с половиной разреза.

# Литература: [1, с. 141—160]; [3,  с. 167-176].

# Вопросы для самоконтроля:

- Дайте определение вид.

- Перечислите названия видов, установленных ГОСТ 2.305-68.

- Поясните расположение главного вида.

- Объясните, какой вид называется дополнительным, где он располагается на чертеже и как обозначается?

- Объясните, какой вид на чертеже называется местным, где он выполняется и как обозначается на чертеже?

- Изложите правила расположения видов вне проекционной связи.

- Дайте определение разрез.

- Назовите разрезы в зависимости от положения секущих плоскостей.

- Назовите  разрезы в зависимости от количества секущих плоскостей.

Дайте определение местный разрез.

- Объясните, как выполняется разрез симметричного предмета.

- Назовите линию соединяющую вид с разрезом.

- Разъясните, что заштриховывается в разрезе.

- Перечислите, какие детали, и элементы деталей остаются в разрезах не рассеченными.

- Объясните, в каких случаях на чертежах применяют сечения, чем они отличаются от разрезов.

- Перечислите виды сечений.

- Опишите правила обозначения и расположения сечений на чертежах?

Тема 4.2  Изображение и обозначение резьб

Винтовая  линия на поверхности цилиндра и конуса. Образование резьбы. Ее основные параметры. Условное изображение резьбы на стержне и  в отверстии.

Типы резьб. Различные профили резьб. Обозначения стандартных резьб.

Изображение и обозначение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным размерам.

Выполнение чертежей резьбовых крепежных деталей.

# Методические рекомендации

Изучите по рекомендуемой литературе способы образования резьбы на цилиндрической поверхности, различные профили резьбы и их характеристики

Научитесь правильно изображать и обозначать резьбу по ГОСТу 2.311-68.

# Литература: [1, с.160—174].

# Вопросы для самоконтроля:

- Охарактеризуйте резьбу, для чего она служит, как образуется на цилиндрической поверхности.

- Перечислите профили резьбы и их характеристики.

- Объясните отличия изображения резьбы на стержне от изображения резьбы в отверстии?

- Поясните как обозначается конец резьбы на стержне и в отверстии.

- Дайте понятие "сбег резьбы"как он показывается на чертеже?

# Тема 4.3  Эскизы и чертежи деталей

# Назначение эскиза и рабочего чертежа детали. Конструкция детали и ее элементов. Общие требования к чертежу. Последовательность выполнения эскиза детали с натуры. Особенности нанесения размеров цепным, координатным и комбинированным способами. Приемы обмера детали. Правила нанесения на чертежах надписей и технических требований. Обозначения материалов на рабочих чертежах и эскизах.

# Чтение рабочего чертежа. Определение необходимого количества изображений для выявления формы деталей.

# Графическая работа

# Выполнение эскиза детали с резьбой с применением простых разрезов.

# Методические рекомендации

Эскиз служит для выполнения по нему рабочего чертежа детали или ее изготовления. Поэтому он должен содержать все необходимые данные и выполняться четко и аккуратно, с соблюдением всех правил, установленных стандартами ЕСКД для чертежей деталей. Но в отличие от чертежа эскиз выполняется от руки, без применения чертежных инструментов, в "глазомерном" масштабе (с соблюдением на глаз пропорций изображаемой детали).

Изображения на эскизе выполняются по методу прямоугольного проецирования с соблюдением проекционной связи. Перед выполнением эскиза следует внимательно ознакомиться с формой детали, определить число необходимых видов, разрезов и сечений, позволяющих наиболее полно и ясно раскрыть конструкцию детали. На эскизе должны быть проставлены все необходимые размеры и другие сведения, необходимые для изготовления детали.

Эскизы рекомендуется выполнять на бумаге в клетку с рамкой и основной надписью. С последовательностью выполнения эскизов ознакомьтесь по рекомендуемой литературе.

# Литература: [1, с. 209—212]; [3,  с. 176-187].

# Вопросы для самоконтроля:

- Объясните сущность эскиза.

- Объясните разницу между эскизом и рабочим чертежом?

- Изложите порядок выполнения эскиза.

- Опишите обмер детали для эскиза, какими инструментами?

# Тема 4.4  Соединения

# Соединение разъемные и неразъемные. Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые. Их назначение. Выполнение болтового и шпилечного соединения. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах при изображении резьбовых соединений.

# Упрощенное изображение болтового (шпилечного) соединения.

# Тема 4.5  Чертеж общего вида. Сборочный чертеж

# Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Упрощения и условности на сборочных чертежах. Размеры, указываемые на сборочных чертежах.

# Спецификация, ее назначение и содержание. Порядок выполнения спецификации.

# Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже.

# Чтение сборочных чертежей.

# Тема 4.6  Чтение чертежей общего вида. Деталирование

# Правила  чтения чертежей общего вида сборочных единиц. Способы соединения деталей, входящих в сборочную единицу. Сопрягаемые размеры. Определение действительных размеров деталей по коэффициенту искажения.

# Деталирование. Последовательность деталирования: выбор главного вида, определение количества изображений, формата, масштаба. Увязка сопрягаемых размеров.

# Чтение чертежей сборочных единиц. Выполнение эскизов деталей по чертежу общего вида.

# Графическая работа

# Выполнение рабочих чертежей деталей по чертежу общего вида.

# Методические рекомендации

Изучив данный материла по рекомендуемой литературе, прочитайте по учебнику Барановой Л. А., Панкевич А. П. "Основы черчения" сборочный чертеж пробкового крана (см. рис. 374, с. 271), т. е. определите устройство изделия, изображенного на сборочном чертеже, порядок его сборки и разборки, количество деталей в него входящих, назначение каждой детали, ее наименование.

# Литература: [1, с. 267—272].

# Вопросы для самоконтроля:

- Дайте определение сборочный чертеж.

- Опишите правила выполнения сборочных чертежей.

- Изложите правила выполнения спецификации.

- Охарактеризуйте какие размеры проставляются на сборочном чертеже?

- Назовите упрощения, применяемые на сборочных чертежах?

Раздел 5 Элементы строительного черчения

# Особенности строительного чертежа. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения и обозначения на строительных чертежах. Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий.

# Чтение строительных чертежей, выполнение условных графических изображений окон, дверей, лестниц, санитарно-технического и другого оборудования.

# Графическая работа

# Вычерчивание фрагмента плана цеха.

# Методические рекомендации

В результате изучения раздела учащиеся должны уметь самостоятельно составить планы зоготовочных цехов предприятий общественного питания с расположением в   них  технологического ' оборудования.

При изучении раздела следует ознакомиться с общими сведениями о видах строительных чертежей, основными направлениями и прогрессивными методами строительства. Уяснить преимущества и недостатки типовых проектов, современные требования к проектированию предприятий общественного питания.

Ознакомьтесь с чертежами генеральных планов, фасадов, планов и разрезов здания, изучите конструктивные элементы зданий.

Изучите требования, предъявляемые стандартами к оформлению строи тельных чертежей, выполнению обводки частей зданий, санитарно-технического и технологического оборудования, масштабам, нанесению размеров.

Следует изучить условные обозначения и графические изображения частей зданий, санитарно-технического и технологического оборудования в

строительных чертежах предприятий общественного питания.

Изученный материал необходимо закрепить, ответив на вопросы и выполнив графическую работу № 6, и использовать в дальнейшем при выполнении курсовых проектов, предусмотренных учебным планом по данной специальности на старших курсах.

# Литература: [1, с. 301—309]; [4,  с. 67-70]; [7, с. 4-94].

# Вопросы для самоконтроля:

- Назовите виды строительных чертежей.

- Дайте определение типовой проект, генеральный план.

- Опишите обозначение разрезов на строительных чертежах?

- Дайте определение план этажа.

- Изложите? какие масштабы применяются при выполнении планов на строительных чертежах предприятий общественного питания.

- Объясните? какими линиями выполняется обводка стен, перегородок, санитарно-технического и технологического оборудования на строительных чертежах.

- Изложите правила нанесения размеров на строительных чертежах.

- Как обозначаются отметки высот здания на чертежах разрезов.

- Поясните? как условно изображаются в строительных чертежах части зданий, санитарно-техническое и технологическое оборудование.

# Тема 4.2. Условные обозначения в строительных чертежах

Условные изображения элементов зданий и конструкций", ГОСТ 21.107-78.

Литература: [4,  с. 67-90]; [8, с. 135-142]

# Раздел 6.  Диаграммы, графики, схемы.

# Классификация графических изображений. Диаграммы, виды диаграмм.Графики. Схемы, их виды и типы. Схемы технологические. Условные графические обозначения, установленные отраслевыми стандартами.

# Правила выполнения технологических схем, графиков и диаграмм.

# Графическая работа

# Выполнение технологической схемы (по специальности)

# Методические рекомендации

В результате изучения данного раздела учащиеся должны знать назначение и виды диаграмм, графиков, схем и уметь их изображать.

Ознакомьтесь с краткими историческими сведениями появления графических методов для наглядного изображения статистических данных, с их классификацией и рекомендациями по их выполнению. Особое внимание обратите на оформление их надписями. Затем приступайте к выполнению графической работы   № 7.

# Литература: [3, с.23 —31].

# Вопросы для самоконтроля:

- Назовите наглядные способы изображений статистических данных.

- Дайте определение диаграмма.

- Перечислите виды диаграмм.

- Объясните, какое изображение называется графиком?

- Сформулируйте определение схема.

- Опишите художественные средства, используемые при   выполнениидиаграмм, графиков, схем.

Раздел 7  Элементы рисования

Общие сведения о рисунке и приемах рисования. Пропорции, светотени. Композиция, ее законы. Значение композиции в оформлении продуктов общественного питания, пищевых производств, упаковочных материалов.

Цвет. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Психофизиологическое воздействие цветов. Локальные цвета. Взаимодействие цветов. Контрастные и нюансные сочетания цветов.

Орнамент как средство украшения. Виды орнамента. Элементы орнамента, их стилизация. Композиция орнамента с учетом материала, на котором он будет выполнен.

Графическая работа.

Выполнение эскиза украшения торта.

# Методические рекомендации

Рисование способствует развитию зрительного восприятия, об разного мышления, творческой переработке элементов материально-предметной среды, воспитанию художественного вкуса.

При изучении данной темы ознакомьтесь с общими сведениями о рисунке и способах его выполнения. Особое внимание обратите на роль светотени при изображении объемной формы предметов.

Ознакомьтесь с композицией, ее основными требованиями и уясните значение композиции при оформлении блюд и тортов в общественном питании.

Изучите синтез цвета, цветовой круг, основные и дополнительные цвета, теплые и холодные.

Ознакомьтесь с акварельными красками, их названием и составом, приемами работы с ними, материалами и инструментами для рисования.

# Литература: [2,  с.186-215, 226-227, 227-239]; [3, с.198-210, 330-331].

# Вопросы для самоконтроля:

- Поясните, чем отличается художественный рисунок от   технического?

- Объясните, как определить пропорции предметов на рисунке?

- Назовите основные элементы светотени.

- Сформулируйте понятие композиция, ее основные элементы.

- Поясните, что такое световой круг и какие цвета в нем называются основными, дополнительными, теплыми и холодными.

- Поясните понятие цветовой контраст.

- Объясните, какой цвет называется локальным?

- Изложите, как влияет характер освещения, рефлексов, воздушной среды, фактуры предметов на собственный цвет.

- Опишите акварельные краски, их состав и названия.

- Назовите материалы и инструменты, необходимые для работы акварелью.

Графическая работа

Разработка эскиза обложки меню.

# Методические указания

При изучении данной темы необходимо использовать учебник Аграновского Е. Д., Дмитриева Б. В. "Основы проектирования и интерьер предприятий общественного питания", который ознакомит вас с элементами интерьера и его композиционными решениями.

Особое внимание следует уделить элементам декоративно-прикладного искусства в оформлении интерьера предприятия общественного питания (роспись, мозаика, витражи, скульптура, чеканка, декоративные решетки).

Изучите функциональное назначение обложки меню: основные методы ее изготовления, типы обложек. Особое внимание обратите на композиционное единство формы, фона, цвета и шрифта в оформлении обложки.

# Литература: [4,   с. 331-333; [4],   с. 107-127].

# Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие интерьер и назовите основные элементы интерьера.

3. Назовите  виды декоративно-прикладного искусства используются при оформлении интерьера.

4. Объясните роль светильников и декоративных решеток при оформлении интерьера.

5. Опишите виды обложек меню.

6. Изложите основные требования, предъявляемые к композиции обложки меню при ее создании.

Методические указания к выполнению контрольной работы

Помимо изучения теоретического курса и выполнения практических упражнений в рабочей тетради необходимо  выполнить графические работы, входящие в контрольную работу № 1.

Графические работы выполняются на чертежной бумаге указанного формата, рамка и основная надпись вычерчивается согласно стандарту, по ГОСТу 2.301—68 и ГОСТу 2.104—68.

Все построения производятся карандашом — М, ТМ.

Ряд графических работ выполняется по вариантам. Выбор варианта производится учащимися по их шифру (номеру личного дела): номер варианта соответствует последней цифре номера личного дела, вариант 10 соответствует цифре 0.

Все чертежи, входящие в контрольную, необходимо сброшюровать и оформить титульный лист, на котором указать номер контрольной работы, название учебного заведения, курс, группу, фамилию, инициалы учащегося, шифр, год. Все надписи выполняются карандашом, прописными буквами № 14. Контрольная работа, выполненная в полном объеме, высылается на рецензию в учебное заведение. Засчитывается работа только в том случае, если все графические работы выполнены правильно. В случае незачета на повторную рецензию высылается вся работа полностью.

Учащиеся допускаются до сдачи экзамена только при наличии зачтенной контрольной работы № 1.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

«Линии чертежа в соответствии с требованиями стандарта»

Цель работы: Научиться выполнять (изображать) линии чертежей в соответствии с требованиями стандартов.

Порядок выполнения работы: изучить теоретическую часть, выполнить задание на листе формата А4 в соответствии с порядковым номером по журналу, заполнить основную надпись.

- Теоретическая часть

Все чертежи выполняются линиями различного назначения, начертания и толщины (рисунок 1). Толщина линий зависит от размера, сложности и назначения чертежа. Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изображаемого изделия.

Рисунок 1 – Линии по ГОСТ 2.303-68

Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки инструментов, а также от ухода за ними. Чертежные инструменты и принадлежности необходимо содержать в полной исправности.

После работы инструменты следует протереть и убрать в сухое место. Это предупреждает коробление деревянных инструментов и коррозию металлических. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой резинкой угольники и рейсшину.

Карандаши. Аккуратность и точность выполнения чертежа в значительной мере зависят от правильной заточки карандаша. Заострить графит можно с помощью шлифовальной шкурки (после использования точилки). Учащийся должен иметь три марки карандаша: М-B, ТМ-HB и Т-H. При выполнении чертежей тонкими линиями рекомендуется применять карандаш марки Т. Обводить линии чертежа надо карандашом ТМ или М. В циркуль следует вставлять грифель марки М.

Циркуль применяется для вычерчивания окружностей. В одну ножку циркуля вставляют иглу и закрепляют ее винтом, а в другую — карандашную вставку. Для измерения размеров и откладывания их на чертеже применяют вставку с иглой.

Линии наносятся в определенном направлении:

Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные – снизу вверх, окружности и кривые – по часовой стрелке. Центр окружности должен обязательно находиться на пересечении штрихов осевых и центровых линий.

Штриховку на чертежах выполняют в виде параллельных линий под углом 45° к осевой линии или к линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий штриховки может быть как влево, так и вправо. Две соприкасающиеся фигуры штрихуют в разных направлениях. Если к двум соприкасающимся фигурам прилегает третья, то разнообразить штриховку можно увеличением или уменьшением расстояния между линиями штриховки. Неметаллические материалы в сечениях штрихуют в клетку.

2 Практическая часть

Задание.  Вычертить приведенные линии и изображения (в соответствии с вариантом задания (номером по журналу)), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303 - 68, размеры не наносить. Задание выполнять на листе чертежной бумаги формата А4.

Рекомендации (указания) по выполнению задания.

Выполнение задания удобнее начинать с проведения через середину внутренней рамки чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с размерами, приведенными в задании.

Через намеченные точки проводят тонкие вспомогательные горизонтальные линии, облегчающие проведение графической части задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят окружности указанными в задании линиями.

На учебных чертежах сплошную основную толстую линию выполняют обычно толщиной s = 1 мм (соответствует толщине карандаша марки М).

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

«Изображение контура детали, нанесение размеров»

Цель работы: Научиться строить различные виды сопряжений, наносить размеры на чертеже, выполнять деление окружности на равные части

Порядок выполнения работы: изучить теоретическую часть, выполнить задание на листе формата А4 в соответствии с вариантом или раздаточным материалом, заполнить основную надпись.

- Теоретическая часть

1.1. Деление окружностей на равные части.

Деление окружности 4 и 8 равных частей

- Два взаимных перпендикуляра диаметра окружности делят ее на 4 равные части (точки 1, 3, 5, 7, рисунок 1а).

- Далее делят прямой угол на 2 равные части (точки 2, 4, 6, 8) (рисунок 1 а).

Деление окружности на 3, 6,12 равных частей

  - Для нахождение точек, делящих окружность радиуса R на 3 равные части, достаточно из любой точки окружности, например точки А(1), провести дугу радиусом R.(точки 2,3) (рисунок 1 б).

  - Описываем дуги R из точек 1 и 4 (рисунок 1 в).

  - Описываем дуги 4 раза из точек 1, 4, 7, 10 (рисунок 1 г).

а - на 8 частей; б - на 3 части; в - на 6 частей; г - на 12 частей; д - на 5 частей; е - на 7 частей.

Рисунок 1 - Деление окружностей на равные части

Деление окружности на 5, 7, равных частей

1) Из точки А радиусом R проводят дугу, которая пересекает окружность в точке n. Из точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку С. Из точки С радиусом R1=С1, проводят дугу, которая пересекает горизонтальную осевую линию в точке m. Из точки 1 радиусом R2=1m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. Дуга 12=1/5 длины окружности. Точки 3,4,5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные m1 (рисунок 1д).

2) Из точки А проводим вспомогательную дугу радиусом R, которая пересекает окружность в точке n. Из нее опускаем перпендикуляр на горизонтальную осевую линию. Из точки 1 радиусом R=nc, делают по окружности 7 засечек и получают 7 искомых точек (рисунок 1 е).

1.2. Построение сопряжений

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую.

Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях:

1) Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения (рисунок 2 а).

2) Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения (рисунок 2 б)

а - для прямой и дуги; б - для двух дуг

Рисунок 2 - Положения о сопряжениях

Сопряжение двух сторон угла (острого или тупого) дугой заданного радиуса выполняют следующим образом:

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные прямые линии (рисунок 3 а, б). Точка пересечения этих прямых (точка О) будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, плавно переходящую в прямые — стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n и n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на стороны угла. При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги сопряжения проще находить с помощью циркуля (рисунок 3 в). Из вершины угла А проводят дугу радиусом R, равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n и ni. Из этих точек, как из центров, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в точке О, являющейся центром сопряжения. Из центра О описывают дугу сопряжения.

а - острого; б - тупого; в - прямого.

Рисунок 3 - Сопряжение двух сторон угла

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с внутренним касанием (рисунок 4 б) и дуги с внешним касанием (рисунок 4 а).

Для построения сопряжения внешним касанием проводят окружность радиуса R и прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном радиусу r (радиус сопрягающей дуги), проводят прямую ab. Из центра О проводят дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов R и r, до пересечения ее с прямой ab в точке О1. Точка О1 является центром дуги сопряжения.

Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с дугой окружности радиуса R. Точка сопряжения С1 является основанием перпендикуляра, опущенного из центра О1 на данную прямую АВ. С помощью аналогичных построений могут быть найдены точки О2, С2, С3.

На рисунке 4 б выполнено сопряжение дуги радиуса R с прямой АВ дугой радиуса r с внутренним касанием. Центр дуги сопряжения О1 находится на пересечении вспомогательной прямой, проведенной параллельно данной прямой на расстоянии r, с дугой вспомогательной окружности, описанной из центра О радиусом, равным разности R-r. Точка сопряжения является основанием перпендикуляра, опущенного из точки О1 на данную прямую. Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с сопрягаемой дугой.

а	б

а - с внешним касанием; б - с внутренним касанием.

Рисунок 4 - Сопряжение дуги с прямой

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним и смешанным.

При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутрисопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 а).

При внешнем сопряжении сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 б).

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее (рисунок 5 в).

а                                            б	                                 в

а - внутреннее; б - внешнее; в - смешанное.

Рисунок 5 - Сопряжения дуг

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать. Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению.

2 Практическая часть (выполняется либо задание 1, либо задание 2)

Задание 1 (0-8 баллов). Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, нанести размеры, заполнить основную надпись. Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4 (либо на правой половине листа А3). Варианты для задания приведены ниже.

Рекомендации (указания) по выполнению задания.

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная последовательность геометрических построений:

- осевые, центровые линии, основные начертательные;

- дуги, закругления;

- обводка, штриховка, выносные линии;

- размеры.

Графическая работа № 3

Работа выполняется на формате А4 (11) в масштабе 1:1, с нанесением размеров. Название работы "Разрез простои;). Цель выполнения работы - выработка умения изображать на комплексном чертеже проекции моделей с применением разрезов.

На листе вычерчивают комплексный чертеж модели по двум ее данным проекциям и выполняют простой разрез этой модели. Модели в задании подобраны так, что для их вычерчивания необходимы разрезы на виде спереди или виде слева, но в каждом отдельном случае необходимо разобраться в форме модели и решить, какой разрез лучше всего применить, чтобы наиболее полно и рационально показать внутреннее устройство модели. Если разрез ничего не поясняет, давать его не нужно. Если модель симметрична, то по ГОСТу 2.305-68 разрез можно совместить с видом. Разделом между видом и разрезом служит либо ось симметрии модели, либо тонкая волнистая линия.

Порядок выполнения листа:

- Выбрав модель в задании по своему варианту, проанализируйте ее: разберитесь в форме модели, решите, какие разрезы нужны.

- Определите габаритные прямоугольники, произведите компоновку листа.

- Тонкими линиями спроецируйте деталь, без разреза, начиная с дальних проекций. Постройте недостающую третью проекцию.

- Нанесите необходимые разрезы.

- Сотрите все лишние линии, помарки, пятна. Линии связи на чертеже оставлять не нужно, не нужно также показывать на чертеже невидимы е контуры - их нужно выявить при помощи разрезов. Нанесите размерные линии и стрелки.

- Обведите чертеж. Заштрихуйте тело модели, попавшее в разрез. Штриховка должна быть выполнена тонкими линиями на равном расстоянии друг от друга, под наклоном 45°, в одну и ту же сторону на всех проекциях. Проставьте размерные числа.

- Заполните основную надпись.

Графическая работа № 4

Работа выполняется на формате АЗ (12) в масштабе 1:1, с нанесением размеров. Название работы "Комплексный чертеж модели". Цель выполнения работы - развитие пространственного мышления и навыков чтения чертежа.

На листе вычерчивают комплексный чертеж модели, который нужно построить по двум заданным проекциям и аксонометрическое изображение этой модели. Вид аксонометрической проекции учащийся выбирает по ГОСТу 2.317-69 в зависимости от того, в какой проекции модель будет выглядеть более наглядно.

Порядок выполнения работы:

- Проведите компоновку чертежа.

- Нанесите на чертеж две данные проекции по своему варианту.

- Мысленно разбейте модель на простые геометрические тела и спроецируйте каждое отдельное тело на третью проекцию, пользуясь линиями связи.

- "4. Построите аксонометрическую проекцию модели, последовательно пристраивая простейшие геометрические тела одно к другому

- Сотрите лишние линии. Проведите невидимые контуры штриховыми линиями.

- Нанесите размерные линии, размерные стрелки.

- несите на поверхности модели произвольные точки и найдите их проекции.

- Обведите чертеж. Проставьте размерные числа.

- Заполните основную надпись.

Графическая работа № 5

Работа выполняется на формате АЗ (12) в масштабе 1:50. Название работы указано в вариантах задания. Чертеж должен содержать:

1) изображение плана одного из доготовочных цехов по варианту с нанесением санитарно-технического и технологического оборудования и простановкой размеров;

2) экспликацию (спецификацию) оборудования, выполненную по форме, указанной в приложении.

Для выполнения чертежа в приложении приведены   условно-графические обозначения частей зданий, санитарно-технических устройств и технологического оборудования на чертежах строительных планов, а ниже приведен перечень этих обозначений. При сдаче работы необходимо уметь читать чертеж плана.

Перечень частей зданий и оборудования в строительных чертежах

- Однорамный оконный проем.

- Двурамный оконный проем.

- Дверь однопольная.

- Дверь двупольная.

- Пандус у дверного проема.

- Дымоход.

- Канал вентиляционный.

- Лестница.

- Кабины душевые.

- Унитаз.

- Трап.

- Раковина.

- Ванна моечная.

- Стол со встроенной моечной ванной.   .

- Стол обеденный со стульями.

- Стол обеденный со стульями.

- Стол производственный.

- Стол с колбасорезкой.

- Стол для очистки лука.

- Стол для до чистки картофеля.

- Хлеборезка.

- Стеллаж металлический стационарный.

- Стеллаж деревянный.

- Стеллаж для хлеба.

- Стеллаж для сервизных.

- Ларь для овощей.

- Подтоварник.

- Весы товарные РП-500.

- Стол для разрубки мяса.

- Тележка с подъемной платформой.

- Стеллаж передвижной.   .

- Сервант малый.

- Сервант большой.

- Меломан.

- Стойка буфетная ССБ-ПА.

- Плита электрическая 4-конфорочная ПЭСМ-4.

- Сковорода электрическая СЭСМ-0,5.

- Фритюрница электрическая ФЭСМ-20.

- Шкаф жарочный электрический ШЖЭСМ-20.

- Печь шашлычная ПШСМ-14.

- Жарочно-кондитерский шкаф ШК-2А.

- Стойка раздаточная электрическая СРТЭСМ.

- Открытый раздаточный шкаф.

- Электроплита для непосредственного жарения ПЭСМ-2 н

- Сковорода электрическая секционная модулированная.

- Кофеварка настольная электрическая КВЭ-7.

- Электрокофеварка Будапешт "Супер".

- Прилавок мармит для первых блюд ЛПС-11.

- Прилавок для горячих напитков.

- Электромармит для вторых блюд.

- Электромармит для соусов МСЭСМ-60.

- Электросковорода СЭСМ-0,5.

- Электрокипятильник автоматизированный КНЭ-100Б.

- Котел пищеварочный электрический КПЭСМ-60.

- Котел пищеварочный электрический КПЭ-100.

- Сосисковарка электрическая РЭ-.

- Аппарат пароварочный электрический АПЭ.

- Тестомесильная машина.

- Тестомесильная машина.

- Тестораскаточная машина.

- Взбивальная машина.

- Универсальный привод.

- Универсальный привод.

- Универсальный привод.

65. Универсальная овощерезательная машина.

- Мясорубка МС-2-70

- Мясорубка МИМ-105.

- Маслоделитель ручной РДМ-5.

- Картофелеочистительная машина МОК-16.

- Картофелеочистительная машина МОК-28.

- Песколовка.

- Шкаф холодильный ШХ-12С.

- Холодильный шкаф с фреоновой установкой.

- Прилавок низкотемпературный ПН-0,4.

- Холодильная витрина ВХ-0,5.

- Стол охлаждаемый СОЭСМ-2. ,

- Стол охлаждаемый СОЭСМ-3.

- Льдогенератор "Торос-2" ЛГ-350. 1

79. Секция низкотемпературная СН-0,15.

80. Прилавок-витрина для холодных закусок.

81. Посудомоечная машина универсальная.

82. Шкаф для инструментов.

83. Шкаф для посуды.

84. Передвижной наклонный складывающийся конвейер КНСП-4.

85. Подъемник.

86. Конвейер инспекции и дочистки.

87. Касса.

88. Касса.

Примерный перечень графических работ

| № п/п | Наименование работ | Содержание работ | Формат | Необходимые принадлежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип линий | Вычерчивание линий при выполнении чертежа по ГОСТу 2.303-68 | A4 | карандаш |
| 2 | Сопряжение | Вычерчивание контуров с сопряжениями нанесение размеров | A4 | карандаш |
| 3 | Комплексный чертеж модели | Построение третьей проекции модели по ее двум данным проекциям, с аксонометрической проекцией и нанесение размеров | A3 | карандаш |
| 4 | Разрез простой | Построение третьей проекции модели по ее двум данным проекциям, с выполнением простого разреза и нанесением размеров | A4 | карандаш |
| 5 | Эскиз детали | Выполнение эскиза детали средней сложности, с резьбой, нанесение размеров | А4 | карандаш, бумага в клетку |
| 6 | План доготовочного цеха | Вычерчивание плана доготовочного цеха с размещением технологического оборудования, нанесение размеров | А3 | карандаш |
| 7 | Диаграмма | Вычерчивание диаграммы | А3 | тушь, акварель |
| 8 | Рисунок украшения торта | Выполнение рисунка украшения торта любой формы | А4 | тушь, акварель |
| 9 | Ленточный орнамент | Выполнение рисунка ленточного орнамента для украшения светильника | А3 | тушь, акварель |
| 10 | Обложка меню | Выполнение макета обложки меню | Макет | любой материал |