# УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ

# ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _________ Н.С.Шалохина ____.___.20_ _г. |
| --- | --- |

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Методические рекомендации по изучению учебной

# дисциплины для учащихся заочной формы получения

# образования по специальности 2-25 01 10

# «Коммерческая деятельность»

МОГИЛЕВ 2017

Авторы	Киндерева Т.М.. – преподаватель колледжа

# Рецензент

Разработаны  на основе типовой учебной программы дисциплины  «Торговое оборудование», утвержденной Министерством образования Республики

Беларусь 14.07.2008 г.

Обсуждены  и одобрены  на заседании цикловой комиссии  спецдисциплин специальностей   	«Низкотемпературная 	техника»,  «Промышленная теплоэнергетика», «Мехатроника»

протокол №         от___.________2017 г.

Содержание

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	6

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	8

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ, ПРОГРАММЫ	12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программой дисциплины «Торговое оборудование» предусмотрено изучение учащимися назначения, классификации, технических характеристик, конструктивных особенностей и правил безопасной эксплуатации различных видов, типов и моделей (модификаций) немеханического торгового оборудования и инвентаря, измерительных приборов, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, холодильного и подъемно-транспортного оборудования.

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся основ теоретических знаний, практических умений в области развития технической оснащенности торговли; развитие аналитического мышления; воспитание ответственности за пользование различными видами немеханического торгового оборудования и инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного оборудования.

Дисциплина «Торговое оборудование» изучается в тесной связи с такими дисциплинами, как «Общее товароведение», «Организация и технология торговли», «Информационные технологии», «Бухгалтерский учет», «Охрана труда».

В программе сформулированы цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии уровнями усвоения учебного материала.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны

знать на уровне представления:

нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие торговую деятельность;

современные тенденции развития торговли и торгового оборудования;

виды и назначение немеханического торгового оборудования, инвентаря, весоизмерительного оборудования;

роль, классификацию, принципы работы фасовочно-упаковочного, весоизмерительного оборудования и измельчительно-режущего оборудования;

роль кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем в организации учета и контроля денежных средств, товародвижения;

знать на уровне понимания:

основные виды и назначение торгового оборудования и инвентаря;

правила эксплуатации немеханического торгового оборудования и инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного оборудования, весоизмерительного оборудования;

устройство, принцип действия машин и механизмов, применяемых при выполнении работ по взвешиванию товаров, обслуживанию покупателей (потребителей), погрузочно-разгрузочных работах;

порядок использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, правила пользования средствами измерений:

уметь:

пользоваться средствами измерений в сфере торговой деятельности;

проводить расчетные операции и оформлять кассовую документацию;

работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах; производить расчеты с покупателями (потребителями);

пользоваться различными видами немеханического торгового оборудования и инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного оборудования.

Изучение дисциплины должно способствовать развитию творческого (креативного) мышления учащихся, их интереса к познавательной деятельности, выработке навыков самостоятельной работы с учебной литературой и нормативными правовыми актами.

Для обеспечения должного качества обучения, а также современного технического уровня подготовки специалистов в процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать технические и дидактические средства обучения.

Проведение практических занятий должно способствовать закреплению у учащихся теоретических знаний и развитию умений пользоваться различными видами торгового оборудования.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

- Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь: [утв. постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 04.06.2003 г., №> 29 (в ред. от 28.10.2005 г., № 49)].

- Инструкция о порядке использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кассовых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных систем, билетопечатающих машин, таксометров для приема наличных денежных средств и (или) банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг: [утв. постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 09.09.2004 г., № 103 (в ред. от16.03.2005 г., № 37)]. О порядке приема наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении работ или услуг без применения кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем: постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь от 03.09.2004 г., № 99/134.

- О приеме наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем: постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 09.09.2002 г., № 18/1 (в ред. от 04.03.2005 г., № 241/14).

- О торговле: закон Республики Беларусь от 28.07.2003 г., № 231-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 2/981. Об обеспечении единства измерений : закон Республики Беларусь от 06.09.1995 г., № 3848/ХП // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 2/504.

- Об утверждении Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь: постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 04.06.2003 г., № 29 (в ред. от 28.10.2005 г., № 49). Положение о метрологическом контроле за состоянием средств измерений и соблюдением метрологических правил в сфере торговой деятельности: [утв. приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 07.12.1995 г., № 75].

- Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике Беларусь: [утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.03.2003 г., № 57].

- Правила пользования средствами измерений в сфере торговой деятельности : [утв. приказом Министерства торговли Республики Беларусь и Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 07.12.1995 г., № 76/206].

- СТБ 1209-2005. Общественное питание. Термины и определения. СТБ 1364.0-2002. Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Общие технические условия.

- СТБ 1364.1-2002. Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Термины и определения. СТБ 1393-2003. Торговля. Термины и определения.

Основная

- Арустамов, Э.А. Оборудование предприятий (торговля) / Э.А. Арустамов. М. : Экономика, 2000.

- Шуляков, Л.В. Торгово-технологическое оборудование / Л.В. Шуляков. Минск: Выш. шк., 2004.

- Архипов, И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов, В.Ф. Клишев. М.: Экономика, 1990.

- Бизюк, В.И. Торгово-технологическое оборудование / В.И. Бизюк. М.: Экономика, 1.990.

- Виноградова, С.Н. Организация и технология торговли / СИ. Виноградова. Минск :Выш. шк., 1998.

- Ключников, В.П. Торговое оборудование / В.П. Ключников [и др.]. М.: Экономика, 1986.

- Мезена, Т.К. Торговое оборудование и инвентарь / Т.К. Мезена. Минск: РИНО, 2004.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Тема | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  | На самостоятельное изучение |
|  | Для дневной формы | Для заочной формы | На обзорные занятия | На практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Введение | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 1. Немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь | 6 | 1 | 1 |  | 5 |
| Практическое занятие № 1 Изучение назначения, правил рациональной и безопасной эксплуатации торгового инвентаря, маркировочных и этикировочных приспособлений. | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 2. Весоизмерительное оборудование | 12 | 2 |  | 2 | 10 |
| Практическое занятие № 2 Установка на рабочем месте механических весов различных типов (моделей). Правила взвешивания. | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| Практическое занятие № 3 Установка на рабочем месте электронных весов. Правила взвешивания. | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| Практическое занятие № 4 Упражнения по взвешиванию на весах различных типов (моделей). Расчет потребности в торговых весах. | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 3.Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее оборудование | 6 |  |  |  | 6 |
| Тема 4. Контрольно-кассовое оборудование | 24 | 2 |  | 2 | 22 |
| Практическое занятие № 5 Подготовка кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций) к работе. | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| Практическое занятие № 6 Изучение устройства, принципа работы и выполняемых функций кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем. | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| Практическое занятие № 7 Подготовка к работе кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций). Оформление кассовых документов. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 8 Расчеты с покупателями (потребителями) наличными денежными средствми. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 9 Расчеты с покупателями (потребителями) чеками из чековых книжек, расчетными чеками. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 10 Расчеты с покупателями (потребителями) по банковским пластиковым карточкам. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 11 Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей. Оформление кассовых документов. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 12 Составление акта о возврате наличных денежных средств покупателю (потребителю) и реестра ошибочно сформированных контролером-кассиром кассовых чеков. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 13 Отработка заключительного периода работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей (модификаций). | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 14 Подготовка к сдаче выручки и оформление кассовых документов. | 2 |  |  |  | 2 |
| Практическое занятие № 15 Определение остатка денежных средств по документам па конец рабочего дня (смены) и анализ результата работы контролёра-кассира. | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 5. Холодильное оборудование | 6 | 1 | 1 |  | 5 |
| Практическое занятие № 16 Изучение видов, назначения, технических характеристик торгового холодильного оборудования. | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 6. Подъемно-транспортное оборудование | 4 |  |  |  | 4 |
| Практическое занятие № 17 Изучение видов, технических характеристик и правил эксплуатации подъемно-транспортного оборудования | 2 |  |  |  | 2 |
| Итого | 60 | 6 | 2 | 4 | 54 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ,

РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Введение

Цели, задачи, структура и содержание дисциплины.Основные направления развития технической оснащенности торговли. Основные понятия и понятия дисциплины.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание нацели и задачи дисциплины. знакомиться с основными направлениями развития технической оснащенности торговли. Каждый термин и основные понятия «Торгового оборудования» необходимо внимательно и осознанно изучить.

Обратите внимание, что торговля как отрасль экономики является главным связующим звеном между производителем и потребителем. Именно в торговле завершается оборот средств, вложенных в изготовленные потребительские товары, происходит превращение товарной стоимости в денежную и создается экономическая основа для возобновления и расширения производства.

Научно-технический прогресс является одним из важнейших факторов развития отрасли и представляет собой непрерывное совершенствование торгового процесса.

Использование достижений науки и техники способствует увеличению товарооборота и повышению культуры обслуживания, совершенствованию механизации и автоматизации торговых процессов, более эффективному использованию торговых и складских помещений, транспортных средств.

Улучшение условий труда работников торговли, облегчение трудоемких работ, изменение характера и содержания труда отражают социальное значение научно-технического прогресса.

Для успешного внедрения достижений современной науки и техники большое значение имеет уровень технических и экономических знаний торговых работников. Возрастают требования к подготовке специалистов, которые должны уметь подобрать, заказать, оформить и разместить торговое оборудование, эксплуатировать его с соблюдением всех правил и мер безопасности.

В данной дисциплине изучаются основные виды современного оборудования, используемого в розничных предприятиях потребительской кооперации.

Дисциплина «Торговое оборудование», наряду с другими профессиональными дисциплинами, будет способствовать улучшению качества подготовки кадров для торговли и повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите основные задачи, цели дисциплины «Торговое оборудование».

- Назовите роль научно-технического прогресса вразвитии отрасли.

- Определите связь между экономикой, охраной труда и торговым оборудованием.

Тема 1.   Немеханическое торговое оборудование и торговый

инвентарь

Виды и назначение немеханического торгового оборудования: по функциональному назначению, месту использования, способу установки, товарному профилю, материалу изготовления, конструкции, комплектности, характеру производства.

Требования, предъявляемые к немеханическому торговому оборудованию.

Характеристика различных видов немеханического тортового оборудования. Принципы выбора немеханического торгового оборудования для оснащения торговых объектов.

Тара-оборудование. Оборудование для хранения товаров на складах. Оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров.

Торговый инвентарь, его роль и значение в обслуживании потребителей. Характеристика различных видов торгового инвентаря, маркировочных и этикировочных приспособлений.

Требования безопасности труда.

Практическое занятие № 1

Изучение назначения, правил рациональной и безопасной эксплуатации торгового инвентаря, маркировочных и этикировочных приспособлений.

Методические рекомендации

В результате изучения данной темы учащиеся должны хорошо знать виды и назначение, немеханического торгового оборудования.

Обратите внимание на классификацию немеханического торгового оборудования (по функциональному назначению, месту использования, способу установки, товарному профилю, материалу изготовления, конструкции, комплектности, характеру производства).

Изучите требования, предъявляемые к немеханическому торговому оборудованию(эксплуатационные, эргономические, экономические, эстетические, санитарно-гигиенические).

Ознакомьтесь с характеристикой различных видов немеханического торгового оборудования, принципами выбора немеханического торгового оборудования для оснащения торговых объектов.

Обратите внимание на роль торгового инвентаря,его значение в обслуживании потребителей, характеристики различных видов торгового инвентаря, маркировочных и этикировочных приспособлений.

Важное место в изучении темы «Немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь» являются требования безопасности труда.

Изучая данную тему необходимо усвоить определения тара-оборудование, оборудование для хранения товаров на складах, оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров.

При изучении данной темы предусмотрено практическое занятие, целью  которого является закрепление знаний правил рациональной эксплуатации торгового инвентаря, маркировочных и этикировочных приспособлений. Результатом занятия является  выполнение задания № 1.

Задание № 1

Заполнить таблицу «Виды торгового инвентаря и их характеристика».

| Виды торгового инвентаря | Признаки | Характеристика |
| --- | --- | --- |

Литература: [11, с. 5 – 25].

Вопросы для самоконтроля

- Назовите функции торгового немеханического оборудования.

- Охарактеризуйте классификацию мебели для предприятий торговли.

- Перечислите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к мебели для предприятий торговли.

- Приведите пример неразборной, складной,  сборно-разборной, разборно-складной, секционной торговой мебели.

- Охарактеризуйте различные виды немеханического тортового оборудования.

- Назовите назначение тары – оборудования.

- Перечислите и охарактеризуйте основные виды торгового инвентаря.

- Назовите основные правила техники безопасностипри эксплуатации торгового инвентаря.

Тема 2 Весоизмерительное оборудование

Значение измерительных приборов в торговле, их виды. Классификация и индексация торговых весов: но виду уравновешивающего устройства, месту (способу) установки, виду отсчетного устройства, виду и способу снятия показаний, точности взвешивания.

Требования, предъявляемые к весам.

Весы настольные циферблатные,  товарные, электронные: назначение, разновидности, технические характеристики, устройство, принцип работы, правилаустановки и пользования.

Меры массы (гири), длины и объема.

Уход за средствами измерений.

Практическое занятие № 2

Установка на рабочем месте механических весов различных типов (моделей). Правила взвешивания.

Практическое занятие № 3

Установка на рабочем месте электронных весов. Правила взвешивания.

Практическое занятие № 4

Упражнения по взвешиванию на весах различных типов (моделей). Расчет потребности в торговых весах.

Методические рекомендации

Тему следует изучать с понятия об основах метрологии.

При изучении материала необходимо обратить внимание на значение измерительных приборов в торговле, назначение, разновидности, технические характеристики, устройство, принцип работы, правила установки и пользования, требования, предъявляемые к весам.

Необходимо усвоить, что классификация весоизмерительных приборов осуществляется по различным признакам. Наиболее распространенными из них являются:

место и способ установки весов;

вид указательного устройства;

вид отсчета показаний;

способ снятия показаний;

конструкция взвешиваемого устройства.

Необходимо знать, что к весоизмерительным приборам, применяющимся в торговле, предъявляются метрологические, торгово-эксплуатационные, эстетические, экономические и санитарно-гигиенические требования.

Обратите внимание, что для обозначения различных весов принята условная буквенно-цифровая индексация, характеризующая основные технические и эксплуатационные данные тех или иных весов:

вид грузоприемного устройства: Р — рычажно-механическое, Т — электронно-тензометрическое;

способ установки на месте эксплуатации: С — стационарные, Н — настольные, П — передвижные;

наибольшие пределы взвешивания: до 500 кг — в килограммах, свыше 1000 кг — в тоннах;

тип указательного (отсчетного) устройства: Г — гирное коромысловое,  Ш — шкальное  коромысловое,  Ц — циферблатное;

вид отсчета и способ снятия показаний взвешивания: 1—визуальный, 2 —документальная регистрация, 3 — местный, 4 — дистанционный;

область преимущественного применения: А — автомобильные весы, В — вагонные весы.

В результате изучения темы предусмотрены практические занятия, целями которых является приобретение навыков по эксплуатации  и установке механических и электронных весов на рабочем месте.

В результате практического занятия № 2 учащийся приобретает знания по правилам взвешивания товаров и умения по установке на рабочем месте механических весов.

В результате практического занятия № 3учащийся приобретает знания по правилам взвешивания товаров и умения по установке на рабочем месте электронных весов.

Итогом практического занятия № 4 является выполнение задания № 2.

Задание № 2. Пользуясь нижеперечисленными формулами определите, сколько потребуется весов, чтобы расфасовать сыпучий продукт, если известно (см. таблицу 1).

Таблица 1. Исходные данные.

| Масса продукта, т | Масса одной порции продукта, кг | Время фасовки одной порции, с | Время работы весов в смену, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 20 | 7 |

Потребность в весах при фасовке товаров определяется по формуле:

Z = O/P,

где Z— потребное количество весов, шт.;

O— количество фасуемого за смену товара, кг;

Р— производительность фасовки на заданной модели весов (кг/ч), которая определяется по формуле:

Р = С Т*Кt∙,

где С — масса одной порции фасуемого товара, кг;

Т — время реальной работы весов в смену, с;

t— время одной операции по взвешиванию, с;

К — коэффициент использования рабочего времени фасовщика, равен примерно 0,7.

Для определения фактической потребности весов к расчетной потребности прибавляются контрольные весы в торговом зале и резервные из расчета на каждые четверо потребных весов — одни резервные.

Литература: [11, с. 25 – 54].

Вопросы для самоконтроля

- Приведите классификацию торговых весов.

- Перечислите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к весам.

- Дайте определение точности взвешивания и как её определяют?

- Назовите назначение и особенности устройства образцовых гирь?

- Назовите каким процедурам подвергают весы при государственной проверке?

- Дайте определение тарирования весов?

- Перечислите правила взвешивания на циферблатных весах.

- Перечислите правила взвешивания на электронных весах.

- Перечислите действия,  запрещённые при пользовании средствами измерения?

- Назовите, кем устанавливается срок поверки средств измерений?

Тема 3 Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее  оборудование

Роль фасовочно-упаковочного, измельчительно-режущего оборудования в сохранении качества товаров, продлении сроков их хранения, сокращении товарных потерь. Классификация оборудования по назначению, принципу действия, товарному профилю, степени автоматизации, виду упаковочного материала и другим признакам. Устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации фасовочно-упаковочного, измельчительно-режущего оборудования.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на роль фасовочно-упаковочного, измельчительно-режущего оборудования, устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации фасовочно-упаковочного, измельчительно-режущего оборудования.

Уясните, что фасовочно-упаковочное оборудование классифицируется по следующим признакам: характеру технологических операций, виду упаковочного материала, количеству выполняемых операций, периодичности действия, источнику энергии, уровню автоматизации, способу дозирования и др.

Необходимо усвоить, что виды, типы и технико-экономическая характеристика фасовочно-упаковочного оборудования зависят от свойств товара, его массы и конфигурации, используемого упаковочного материала. При этом, особое внимание при изучении следует уделить применению малогабаритной техники для малых предприятий  торговли.

Известно, что в настоящее время, значительную массу товаров обрабатывают в магазинах. Эта работа является тяжелой, трудоемкой и малопроизводительной операцией, отвлекающей значительное число работников. В связи с этим все большую роль в торговле приобретает фасовочно-упаковочное оборудование, широкое внедрение которого обеспечивает высокое качество обработки товаров, снижение их потерь, облегчение труда торговых работников и повышение его производительности. Это важно при переходе продовольственных магазинов на полное самообслуживание. Предварительная фасовка и упаковка товаров способствует лучшему сохранению их потребительских качеств, удлинению сроков хранения, снижению потерь.

Для выполнения основных операций используются автоматические и полуавтоматические весы, автоматы для фасовки и упаковки товаров, простейшие аппараты и приспособления для фасовки товаров, оборудование для упаковки товаров.

Необходимо усвоить, что принцип работы оборудования по фасовке товаров основан на весовом, объемном и объемно-весовом методах дозирования.

Литература: [11с. 147 – 150]; [10, с. 50 – 68].

Вопросы для самоконтроля

- Охарактеризуйте классификацию фасовочно – упаковочного оборудования.

- Охарактеризуйте классификацию машин для резки, распила и измельчения продуктов.

- Назовите машины для нарезки продуктов (гастрономической группы товаров).

- Назовите машины для нарезки и распила мяса.

- Назовите машины для измельчения продуктов.

Тема 4 Контрольно-кассовое оборудование

Общие сведения о кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах, их роль в организации учета и контроля денежных средств.

Государственный   реестр  моделей  (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь.

Классификация кассового оборудования по сфере применения, функциональным возможностям,  источнику питания.

Кассовые суммирующие аппараты и специальные компьютерные системы: назначение, технические характеристики, устройство, режим работы, порядок использования.

Подготовка рабочего места контролера-кассира, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем к работе:

получение ключей от кассового суммирующего аппарата и денежного ящика, рулонов чековой и контрольной лент, разменных денежных средств; размещение инвентаря, ознакомление с ассортиментом товаров, ценами; снятие показаний накопительных денежных счетчиков, сверка, их с данными, записанными в книге кассиpa-операциониста на конец предыдущего дня (смены);

запись показаний накопительных денежных счетчиков в книгу кассира-операциониста на начало работы текущего дня (смены);

создание алгоритма (последовательности) выполняемых операций, необходимых для открытия кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем.

Работа в течение рабочего дня (смены) на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах:

документальное оформление реализации при оплате за товар наличными денежными средствами, чеками из чековых книжек, расчетными чеками, банковскими пластиковыми карточками;

порядок хранения и выдачи денежных средств, расчетных чеков и чеков из чековых книжек, признаки платежных денежных знаков;

порядок заполнения книги кассира-операциониста;

порядок приема и оформления возвращенных покупателем (потребителем) неиспользованных и ошибочно сформированных контролером-кассиром кассовых чеков;

порядок оформления и сроки хранения использованных  контрольных   лент,  отчетов  закрытия   смены;

порядок вынужденного окончания работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах по причине неисправности или при временном отсутствии электроэнергии; правила безопасной эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем.

Завершение работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах:

подсчет денег и сдача их в установленном порядке;

подготовка к сдаче использованных контрольных лент и отчетов закрытия смены;

заполнение книги кассира-операциониста на конец рабочего дня (смены);

порядок оформления акта о возврате наличных денежных средств покупателю (потребителю), реестра ошибочно сформированных контролером-кассиром чеков кассового суммирующего аппарата и специальной компьютерной системы:

сдача остатка денег на конец дня (смены), ключей от кассового суммирующего аппарата и денежною ящика;

уборка рабочего места контролера-кассира.

Практическое занятие № 5

Подготовка кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций) к работе.

Практическое занятие № 6

Изучение устройства, принципа работы и выполняемых функций кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем.

Практическое занятие № 7

Подготовка к работе кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций). Оформление кассовых документов.

Практическое занятие № 8

Расчеты с покупателями (потребителями) наличными денежными средствами.

Практическое занятие № 9

Расчеты с покупателями (потребителями) чеками из чековых книжек, расчетными чеками.

Практическое занятие № 10

Расчеты с покупателями (потребителями) по банковским пластиковым карточкам.

Практическое занятие № 11

Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей (модификаций). Оформление кассовых документов.

Практическое занятие № 12

Составление акта о возврате наличных денежных средств покупателю  и реестра ошибочно сформированных контролером-кассиром кассовых чеков.

Практическое занятие № 13

Отработка заключительного периода работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей (модификаций).

Практическое занятие № 14

Подготовка к сдаче выручки и оформление кассовых документов.

Практическое занятие № 15

Определение остатка денежных средств по документам па конец рабочего дня (смены) и анализ результата работы котроллера - кассира.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на роль кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах, виды, классификацию кассового оборудования по сфере применения, функциональным возможностям,  источнику питания.

Известно, что завершающим этапом торгово-технологического процесса в розничной торговле (магазины и пр.) и общественном питании являются денежные расчетно-кассовые операции, осуществляемые между участниками торгового процесса — продавцом и покупателем.С этой целью изобретались различные аппараты, объединенные в группу контрольно-кассового и контрольно-регистрирующего оборудования — контрольно-кассовые машины, позволяющие проводить оформление продаж, расчеты с населением, а также стоимостный и (или) товарный учет продаж.

Важно знать, что в целях повышения эффективности контроля за наличным денежным оборотом в сфере торговли и услуг Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь (Госстандарт) к применению допускаются только КСА, зарегистрированные в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем.

Необходимо четко усвоить, согласно ГОСТу, действующему на территории Республики Беларусь, контрольно-кассовые машины классифицируют по следующим признакам.

По функциональным характеристикам — на четыре основные группы:

1) автономные (в СКС не применяются);

  - пассивные системные;

  - активные системные, в том числе POS-терминалы;

  - фискальные регистраторы (применяются только в составе СКС).

Необходимо хорошо усвоить требования, предъявляемые к кассовому оборудованию, которые были выработаны из-замногообразия электронных контрольно-кассовых машин, предлагаемых рынком торгового оборудования.

При изучении данной темы обратите внимание, что к  ККМ предъявляются эксплуатационные, эстетические и эргономические требования.

Необходимо усвоить, что при  выборе типа контрольно-кассовой машины и расчете их количества нужно учитывать:

— объем товарооборота;

— ассортимент товаров;

— среднюю стоимость покупки;

— методы продажи товаров;

— количество отделов (секций);

— интенсивность потоков покупателей по дням недели и часам торговли;

— режим работы предприятия;

— количество рабочих мест контролеров-кассиров;

— производительность кассового аппарата;

— организацию учета продажи товаров и денежных поступлений.

Также обратите внимание на правила эксплуатации и порядок работы, технику безопасности при работе на контрольно-кассовой машине.

Также необходимо внимательно изучить порядок подготовки рабочего места контролера-кассира, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем к работе.

В результате изучения темы предусмотрены практические занятия.

Целью практического занятия № 5 является закрепление практически знания по подготовке кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных  системах различных моделей (модификаций) к работе.

Результатом практического занятия является получение навыков в подготовке кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем к работе.

Целью практического занятия № 6 является закреплениепрактически знания по изучению устройства, принципа работы и выполняемых функций кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем.

Результатом занятия является составление классификационной схемы моделей кассовых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных систем по устройству,   принципу   работы.

Целью практического занятия № 7 являетсязакрепление практически знания по подготовке к работе кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций), получение навыков по оформлению кассовых документов.

Результатом занятия является выполнение Задания № 3, Задания № 4,Задания № 5, Задания № 6.

Задание № 3

Охарактеризовать процесс подготовки к работе кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций).

Задание № 4

Заполнить и охарактеризовать порядок заполнения расходного кассового ордера формы КО-2.

Задание № 5

Заполнить и охарактеризовать порядок заполнения приходного кассового ордера формы КО-1.

Задание № 6

Заполнить и охарактеризовать процесс заполнения талон формы 20 – ФС.

Целью практического занятия № 8 является выработка умения производить расчеты с покупателями за наличный расчет.

Результатом занятия является выполнение Задания № 7.

Задание № 7

Заполнить таблицу «Способы расчетов с покупателями»

| Способы расчетов с покупателями | Основные характеристики | Порядок совершения расчетов |
| --- | --- | --- |

Целью практического занятия № 9 является   выработка умения производить расчеты с покупателями чеками из чековых книжек и расчетными чеками.

Результатом занятия является выполнение Задания № 8.

Задание № 8

Заполнить и охарактеризовать порядок заполнения чековой книжки и расчетного чека.

Целью практического занятия № 10 является   выработка умения производить расчеты с покупателями по пластиковым карточкам.

Результатом занятия является выполнение Задания № 9.

Задание № 9

Охарактеризовать порядок и процесс расчета за товары по пластиковой карточке.

Целью практического занятия № 11 является   закрепление умений и навыков на кассовых аппаратах и специальных компьютерных систем, оформления необходимых кассовых документов.

Результатом занятия является выполнение Задания № 10.

Задание № 10

Заполнить и охарактеризовать порядок заполнения книги кассира – операциониста.

Целью практического занятия № 12 является   выработка умения составлять акт о возврате наличных денежных средств покупателю и реестр ошибочно сформированных чеков кассиром.

Результатом занятия является выполнение Задания № 11.

Задание № 11

Заполнить и охарактеризовать порядок заполненияакта о возврате наличных денежных средств покупателю и реестра ошибочно сформированных чеков кассиром.

Целью практического занятия № 13 является   отработка упражнения по заключительному периоду работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций).

Результатом занятия является выполнение Задания № 12, Задания № 13.

Задание № 12

Разработать алгоритм завершения работы на кассовом аппарате.

Задание № 13

Охарактеризовать процесс оформления сдачи торговой выручки через инкассаторов учреждений банков.

Целью практического занятия № 14 является   формирование умения осуществлять подготовку к сдаче выручки, оформлять кассовые документы.

Результатом занятия является выполнение Задания № 14, Задание № 15, Задание № 16.

Задание № 14

Охарактеризовать процесс подготовки к сдаче торговой выручки и оформление кассовых документов.

Задание № 15

Заполните таблицу «Сдача торговой выручки».

| Организация, куда может быть сдана выручка | Оформляемые документы | Порядок сдачи выручки |
| --- | --- | --- |

Задание № 16

Заполнить следующие документы: «Объявление на взнос наличными», «Предварительная ведомость к сумке с денежной выручкой», «Накладная к сумке с денежной выручкой», «копия предварительной ведомости к сумке с денежной выручкой», «Приходной кассовый ордер (форма № КО - 1)», «Заявление (формы № 58)».

Целью практического занятия № 15 является закрепление практически знания по определению остатка денежных средств по документам на конец рабочего дня (смены) и анализ результата работы контролёра-кассира.

Результатом занятия является выполнение Задания № 17, Задание № 18, Задание № 19.

Задание № 17

Охарактеризовать процесс заполнения книги кассира-операциониста. Привести примеры.

Задание № 18

Охарактеризовать порядок снятия показаний денежных суммирующих счётчиков и перевода их на нули.

Задание № 19

Заполнить акт о снятии показаний контрольных и денежных счётчиков.

Литература: [11, с. 57 – 109].

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите основные функции контрольно – кассовых и контрольно – регистрирующих  машин.

- Перечислите основные составные части компьютеров.

- Назовите недостатки безмашинного способа расчета с покупателями.

- Назовите основные требования, предъявляемые к контрольно – кассовому оборудованию.

- Назовите обязанности кассира.

- Назовите роль и значимость применения контрольно-кассового оборудования.

- Назовите назначение ККМ.

- Назовите преимущество современной ККМ по сравнении с его предшественником.

- Назовите две основные группы, на которые делятся все ККМ.

- Дайте понятие КСА.

- Дайте понятие СКС.

- Дайте определение автономной контрольно-кассовой машины.

- Назовите назначение автономной контрольно-кассовой машины.

- Дайте определение пассивных системных кассовых суммирующих аппаратов.

- Дайте определение активных системных кассовых суммирующих аппаратов.

- Дайте определение POS-терминала.

- Дайте определение фискального регистратора (ФР).

- Дайте определение портативного (переносного) кассового суммирующего аппарата.

- Перечислите требования, предъявляемые к кассовому оборудованию.

- Назовите роль налоговой инспекции в регистрации ККМ.

- Перечислите требования конструктивных и функциональных характеристик, которым должны соответствовать ККМ.

Тема 5 Холодильное оборудование

Характеристика источников холода: сущность, достоинства, недостатки, область применения. Охлаждение, его виды. Машинное охлаждение. Безмашинное охлаждение. Преимущества машинного охлаждения. Холодильные агенты, их виды, физические свойства, область применения.

Понятие о компрессионной холодильной машине. Основные узлы и принцип работы компрессионной холодильной машины: испаритель, компрессор, конденсатор, терморегулирующий вентиль, их назначение. Назначение приборов автоматики.

Типы холодильных агрегатов и машин. Классификация холодильных машин и агрегатов: по виду холодильного агента, температуре кипения агента, холодопроизводительности, типу конденсатора, способу соединения электродвигателя с компрессором, степени автоматизации.

Торговое холодильное оборудование, ею назначение. Классификация торгового холодильного оборудования: по функциональному назначению, температурному режиму, способу охлаждения, расположению агрегата, характеру движения воздуха в охлажденном объеме, условиям   пользования.  Буквенно-цифровые обозначения.

Характеристика видов торгового холодильного оборудования: сборных холодильных камер, холодильных шкафов, прилавков, витрин, холодильных горок, ларей.

Практическое занятие № 16

Изучение видов, назначения, технических характеристик торгового холодильного оборудования.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на характеристики источников холода: сущность, достоинства, недостатки, область применения;  классификацию торгового холодильного оборудования; характеристику видов торгового холодильного оборудования.

При изучении данной темы необходимо понимать, что для охлаждения используются процессы, протекающие с поглощением тепла из окружающей среды: таяние и растворение; кипение или испарение; сублимация и т.д.

Важно знать, что охлаждение бывает естественным и искусственным. Охлаждение с помощью холодильных машин называется машинным.

Необходимо знать определение холодильной машины.  Холодильная машина – кольцевая герметически замкнутая система, по которой циркулирует одно и тоже количество рабочего вещества, называемого холодильным агентом. Хладагент в машине меняет своё физическое состояние.

К естественным хладагентам относятся: аммиак, воздух, вода, углекислота и др.; к искусственным – хладоны (смеси различных фреонов).

Хладоносителем  называется вещество, которое отбирает теплоту из одной части холодильной установки и отдает его другой, не меняя при этом агрегатного состояния. В качестве хладоносителей применяют растворы хлористого натрия, хлористого магния или хлористого кальция, которое называют рассолами, а также растворы этиленгликоля (антифриз), дихлорметан и др.

Обратите внимание, что заводы-изготовители выпускают холодильные машины в виде агрегатов.  Агрегаты в зависимости от комплектации разделяют на компрессорные, компрессорно-конденсаторные, аппаратные – испарительно-регулирующие и испарительно-конденсаторные, комплексные. По типу компрессора холодильные агрегаты подразделяют на: открытые, бессальниковые, герметичные. По типу конденсатора различают агрегаты с конденсатором воздушного и водяного охлаждения.

Необходимо четко усвоить, что торговые холодильное оборудование (ТХО) представляет собой охлаждаемые устройства, предназначаемые для кратковременного хранения, выкладки и продажи скоропортящихся товаров на предприятиях розничной торговли и общественного питания. Его можно классифицировать по различным признакам: назначению, температурному режиму, месту установки, расположению агрегата и др.

При изучении темы учащийся должен знать правила эксплуатации торгового холодильного оборудования, особенности технического обслуживания холодильного оборудования.

В результате изучения этой темы предусмотрено практическое занятие.

Целью практического занятия № 16 является формирование умения характеризовать виды, определять назначение торгового холодильного оборудования.

Результатом занятия является выполнение Задания № 20,  Задания № 21, Задания № 22.

Задание № 20

Заполнить таблицу «Виды холодильных агентов».

| Виды | Характеристика |
| --- | --- |

Задание № 21

Заполнить таблицу «Характеристика торгового холодильного оборудования»

| № п/п | Тип оборудования | Назначение | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 21

Охарактеризовать правила эксплуатации холодильного оборудования.

Литература: [11, с. 116 – 132].

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение охлаждения? Назовите его виды.

- Назовите  источники холода?

- Назовите преимущества и недостатки одних источников холода по сравнению с другими?

- Дайте определение машинногоохлаждения и в чем его преимущества перед безмашинным?

- Назовитевещества, используемые в холодильных машинах в качестве холодильных агентов?

- Назовите основные узлы компрессионной холодильной машины и объясните их назначение.

- Объясните в чем заключается принцип работы компрессионной холодильной машины?

- Назовите преимущество герметичных компрессорно-конденсаторных агрегатов по сравнению с открытыми агрегатами?

- Назовите виды торгового холодильного оборудования.

- Перечислите признаки классификации торгового холодильного оборудования.

- Определите, каким требованиям должно отвечать торговое холодильное оборудование?

- Назовите назначение холодильных камер и шкафов?

- Назовите места, где устанавливают (в каких помещениях) холодильные камеры и шкафы?

- Назовите типы холодильных камер и шкафов по температурному режиму?

- Назовите назначение холодильных витрин и прилавков?

- Назовите виды холодильных витрин, применяемых в торговле, в зависимости от метода продажи товаров?

- Назовите правила, которых необходимо придерживаться для поддержания бесперебойной работы холодильной установки?

Тема 6 Подъемно-транспортное оборудование

Роль подъемно-транспортного оборудования в механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ.

Классификация подъемно-транспортного оборудования: по принципу действия, направлению перемещения грузов, виду привода, роду перерабатываемого груза, степени подвижности, степени механизации. Буквенно-цифровые обозначения.

Грузоподъемные, транспортирующие, погрузочно-разгрузочные машины и механизмы: назначение, типы, устройство, основные технические характеристики, принцип работы, правила безопасной эксплуатации.

Практическое занятие №17

Изучение видов, технических характеристик и правил эксплуатации подъемно-транспортного оборудования

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на роль подъемно-транспортного оборудования в механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, классификацию подъемно-транспортного оборудования, устройство, основные технические характеристики, принцип работы, правила безопасной эксплуатации.

Необходимо помнить, что торговля — одна из наиболее трудоемких отраслей народного хозяйства. Предприятия торговли принимают огромное количество грузов, значительная часть которых проходит через склады торговых предприятий. На склады товары поступают в мешках, ящиках, бочках, контейнерах и т. п.; там их принимают, складируют, отпускают. Каждая складская операция связана с перемещением грузов. Таких операций на складе выполняется несколько: транспортирование грузов с участка разгрузки в зону хранения; укладка их в стеллажи или штабеля в зоне хранения; отборка товаров с мест хранения и перемещение их в зону комплектации; перемещение из зоны комплектации в экспедицию по отпуску товаров и т. д. Именно погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы являются наиболее трудоемкими и тяжелыми. Для их выполнения применяются различные виды подъемно-транспортного оборудования.

Обратите внимание, что подъемно-транспортное оборудование представляет собой совокупность различных приспособлений, машин и механизмов, необходимых для разгрузки транспортных средств, перемещения, погрузки и укладки товаров на складах и внутри магазинов.

Важно знать, что применение подъемно-транспортного оборудования способствует облегчению тяжелых и трудоемких работ, ускоряет выполнение погрузочно-разгрузочных операций, сокращает время простоя транспорта, повышает производительность труда работников торговли в 3—5 раз, обеспечивает сохранность грузов и тары, рациональное использование площади и объема торгово-складских помещений.

Обратите внимание, что наибольший экономический эффект дает использование подъемно-транспортного оборудования при комплексной механизации трудоемких процессов на пути движения товаров от предприятия-поставщика до торгового зала магазина.

Внимательно изучите классификацию подъемно-транспортное оборудование по различным признакам.

Необходимо знать, что подъемно-транспортному оборудованию присвоены буквенно-цифровые обозначения. Буквами обозначают название оборудования и особенность его конструкции, а цифрами — номинальную грузоподъемность, производительность и номер модели и т. п. (номер модели указывает число после второго дефиса).

В результате изучения этой темы предусмотрено практическое занятие.

Целью практического занятия № 17 является формирование умения характеризовать виды подъемно-транспортного оборудования и соблюдать правила безопасной его эксплуатации.

Результатом занятия является выполнение Задания № 23.

Задание № 23

Заполнить таблицу «Классификация подъёмно-транспортного оборудования».

| Признак классификации | Группы оборудования | Виды оборудования, отнесенные группе |
| --- | --- | --- |

Литература: [11, с. 134 – 146].

Вопросы для самоконтроля

- Назовите роль подъемно-транспортного оборудования в механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ.

- Охарактеризуйте классификацию подъемно-транспортного оборудования.

- Перечислите требования, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию.

- Назовите правила эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

- Цели, задачи и предмет учебной дисциплины «Торговое оборудование»

- Назначение и типы немеханического торгового оборудования.

- Классификация немеханического торгового оборудования.

- Типизация и стандартизация немеханического оборудования.

- Требования, предъявляемые к немеханическому торговому оборудованию.

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов (горки).

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов (стеллажи).

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов (витрины).

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов (горки).

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов (вешала).

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов прилавки).

- Характеристика немеханического оборудования для торговых залов магазинов (стенды).

- Измельчительно-режущие машины: характеристика, назначение, виды.

- Маркировочные и этикировочные приспособления: характеристика, назначение, виды.

- Назначение и классификация торгового инвентаря.

- Дайте характеристику инвентаря для вскрытия тары и упаковки.

- Дайте характеристику инвентаря для проверки размеров и качества товаров.

- Дайте характеристику инвентаря для подготовки товаров к продаже и отпуска их покупателям.

- Дайте характеристику рекламно-выставочного инвентаря.

- Дайте характеристику инвентаря для отбора товаров покупателями и вспомогательного инвентаря.

- Дайте характеристику общего инвентаря.

- Значение измерительного оборудования в торговле, его виды.

- Классификация и индексация торговых весов.

- Требования, предъявляемые к весам.

- Весы РН-10Ц13: назначение, устройство.

- Весы РН-10Ц13: принцип работы.

- Товарные весы: назначение, установка на рабочем месте, правила взвешивания.

- Весы электронные настольные: назначение и общая характеристика.

- Устройство и принцип работы электронных весов.

- Подготовка к работе и проверка настольных электронных весов.

- Опишите клавишное поле и назовите назначение клавиш электронных весов.

- Выбор типов весов и определение потребности в них торговых предприятий.

- Виды гирь, меры длины и объема. Уход за средствами измерений.

- Значение и классификация фасовочно-упаковочного оборудования.

- Классификация измельчительно-режущих машин.

- Назначение, устройство принцип работы мясорубки.

- Государственный реестр моделей (модификаций) КСА и СКС, используемых на территории Республики Беларусь.

- Контрольно-кассовый аппарат МИНИКА 1102ф: назначение, основные технические данные, режимы работы.

- Кассовый аппарат МТТ – 101ф: назначение, основные технические данные, режимы работы.

- Опишите действия материально – ответственного лица за кассу и контролера-кассира перед началом работы или при передаче смены.

- Опишите действия контролера – кассира при работе на кассовом аппарате в течение рабочего дня (смены).

- Опишите действия материально-ответственного лица за кассу и контролера-кассира при завершении работы на кассовом аппарате.

- Опишите значение холода для сохранения качества скоропортящихся пищевых продуктов.

- Дайте характеристику источников холода, охлаждение, его виды,

- Опишите преимущества машинного охлаждения.

- Холодильные агенты: виды, физические свойства.

- Компрессионная холодильная машина: основные узлы, их назначение.

- Назовите классификацию торгового холодильного оборудования.

- Индексация торгового холодильного оборудования.

- Дайте характеристику холодильных камер и шкафов.

- Дайте характеристику холодильных витрин, прилавков, прилавков – витрин.

- Перечислите правила эксплуатации холодильного оборудования.

- Назовите классификацию подъемно – транспортного оборудования.

- Грузоподъемные машины и механизмы: их назначение и характеристика.

- Транспортирующие машины и механизмы: их назначение и характеристика

- Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы: назначение и характеристика.

- Перечислите правила эксплуатации подъемно – транспортного оборудования.

- Фасовочно-упаковочного оборудования: значение и классификация.

- Охарактеризуйте оборудование для фасовки товаров.

- Охарактеризуйте оборудование для упаковки товаров.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

1.Торговое  оборудование:  Оборудование  для  хранения,  перемещения,  фасования,  демонстрации  и  реализации  товаров  на  предприятиях торговли и общественного питания (ГОСТ 16318).

2.Витрина: Пространство между оконными рамами, застекленный шкаф или  стенд,  используемые  для  показа  различных  товаров.  Вывеска: Специально  изготовленное  средство  доведения  до  покупателя информации о продавце.

3.Торговый  автомат:  Техническое  средство,  предназначенное  для автоматизации процесса продажи определенных товаров.

4.Тара  оборудование:  Изделие,  предназначенное  для  укладывания, транспортирования,  временного  хранения  и  продажи  из  него  товаров методом самообслуживания (ГОСТ 24831).

5.Поддон:  Средство  пакетирования,  имеющее  настил  (настилы)  и  при необходимости  надстройку  для  размещения  и  крепления  груза  (грузов) (ГОСТ 21391).

6.Стеллаж:  Многоярусное  устройство  для  хранения  штучных  грузов (ГОСТ 18338).

7.Пристенная горка: Однорядная многоярусная горка, предназначенная для  выкладки  и  демонстрации  товаров,  устанавливаемая  возле  стен,  с полками  или  конструктивными  элементами,  специфичными  для различного ассортимента товаров.

8.Островная  горка:  Двухрядная  многоярусная  горка,  предназначенная для  выкладки  и  демонстрации  товаров,  свободно  устанавливаемая  в торговом  зале,  с  полками  или  конструктивными  элементами, специфичными для различного ассортимента товаров.

9.Прилавок:  Стол,  предназначенный  для  обслуживания  покупателей  и проведения  всех  необходимых  для  этого  работ:  демонстрации  и упаковывания товаров, расчета с покупателями.

10.Кассовая кабина: Кабина, предназначенная для установки кассового суммирующего аппарата и проведения расчетов с покупателями.

11.Кассовый  суммирующий  аппарат;  КСА;  контрольно-кассовая машина;  ККМ:  Электронное  устройство,  предназначенное  для выполнения кассовых операций регистрации расчетов за реализованные товары,  выполненные  работы  или  предоставленные  услуги,  для  сбора, сохранения  и  выдачи  финансовой  информации,  а  также  для  печати платежных документов (СТБ 1364.1).

12.Специальная  компьютерная  система;  СКС;  компьютерно-кассовая  система;  ККС:  Система,  построенная  на  базе  средств вычислительной  техники,  кассовых  суммирующих  аппаратов и каналов связи,  предназначенная  для  выполнения  кассовых  операций,  для автоматизации  обработки  данных при реализации товаров (выполнении работ,  предоставлении  услуг),  для  регистрации,  учета,  накопления, сохранения этих данных, для выдачи финансовой информации, а также для печати (оформления) платежных документов (СТБ 1364.1).

13.Корзина  для  покупок:  Корзина,  предназначенная  для  переноса товаров покупателям в магазинах самообслуживания.

14.Тележка  для  покупок:  Тележка,  предназначенная  для  переноса товаров  покупателям  в  магазинах  самообслуживания,  с  сиденьем  для детей или без него.

15.Отпуск товаров: Передача товаров покупателю.

16.Упаковка: Средство или комплекс средств, обеспечивающее защиту продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от загрязнений, а также процесс обращения продукции (ГОСТ 17527).

Примечание  –  Под  процессом  обращения  понимают транспортирование, хранение и реализацию продукции.

17.Упаковочная  единица:  Изделие,  создаваемое  в  результате соединения упаковываемой продукции с упаковкой (ГОСТ 16299).

18.Тара:  Основной  элемент  упаковки,  представляющий  собой  изделие для размещения продукции (ГОСТ 17527).

19.Транспортная  тара:  Тара,  образующая  самостоятельную транспортную единицу (ГОСТ 17527).

20.Потребительская  тара:  Тара,  поступающая  к  потребителю  с продукцией  и  не  выполняющая  функцию  транспортной  тары  (ГОСТ 17527).

21.Маркировка: Текст, условные обозначения и рисунки на упаковке и (или) продукции (ГОСТ 17527).

22.Этикетирование:  Нанесение  на  продукцию  или  упаковочную единицу этикеток и (или) кольереток (ГОСТ 16299).

23.Товарный  ярлык:  прикрепляемый  к  товару  листок,  пластинка  с указанием названия, количество места изготовления, номера или других сведений.

24.Ценник;  ярлык  цен:  бумажный  или  иной  носитель,  средство доведения до покупателя информации о цене товара.

25.Чек  (кассовый):  Отрывной  или  отрезной  платежный  документ, свидетельствующий  о  проведении  кассовой  операции  и  содержащий необходимые сведения о ее содержании (СТБ 1364.1).

26.Торгово-технологический  процесс:  Последовательность  операций, обеспечивающих процесс купли-продажи товаров и товародвижения.

27.Хранение  товаров:  Процесс  размещения  товара  в  складском помещении, содержание и уход за ним, обеспечивающие сохранность его качества и количества.

28.Стеллажное  хранение  товаров:  Хранение  упакованных  и  (или) неупакованных товаров на полках стеллажа.

29.Штабельное  хранение  товаров:  Хранение  товаров  в  таре  на поддонах  в  малогабаритных  контейнерах,  уложенных  по  определенной схеме в несколько ярусов.

30.Хранение  товаров  навалом:  Хранение  товаров  насыпью,  с использованием простейших устройств или приспособлений.

31.Хранение  товаров  в  подвешенном  виде:  Хранение  товаров  в висячем положении на специальных приспособлениях.

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

| Отметка в баллах | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (типов, видов, моделей (модификаций) немеханического торгового оборудования и инвентаря, измерительных приборов, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, измельчительно-режущего. фасовочно-упаковочного. холодильного и подъемно-транспортного оборудования, функциональных возможностей, технических, эксплуатационных требований и характеристик, признаков классификации, правил безопасной эксплуатации, устройства, принципа действия различных моделей (модификаций) весов, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем и т. д.): наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя |
| 2 (два) | Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (типов, видов, моделей (модификаций), функциональных возможностей, технических, эксплуатационных требований и характеристик, признаков классификации, правил безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, конструктивных особенностей, устройства, принципа действия различных моделей (модификаций) весов, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем и т. д.); осуществление соответствующих практических действий (взвешивание товаров, расчет за товары наличными денежными средствами, посредством чеков из чековой книжки, расчетных чеков, банковских пластиковых карточек и т. д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя |
| 3 (три) | Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление типов, видов, моделей (модификаций), функциональных возможностей, технических, эксплуатационных требований и характеристик, признаков классификации, правил безопасной эксплуатации, устройства. принципа действия различного торгового оборудования, приемов и порядка расчетов за товары с помощью кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, оформления и хранения кассовых документов и т. д.); осуществление умственных и практических действий по образцу (взвешивание товаров, расчет- за товары наличными денежными средствами, посредством чеков из чековой книжки, расчетных чеков, банковских пластиковых карточек, оформление кассовых документов и т. д.); наличие отдельных существенных ошибок |
| 4 (четыре) | Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами объяснения назначения, устройства, принципа действия, функциональных возможностей, технических и эксплуатационных требований и характеристик, признаков классификации, правил безопасной эксплуатации моделей (модификаций) торгового оборудования и инвентаря и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (взвешивание на весах, работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей (модификаций) и т. д.): наличие единичных существенных ошибок |
| 5 (пять) | Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание типов, видов, моделей (модификаций) торгового оборудования и инвентаря с объяснением назначения, функциональных возможностей, устройства, принципа действия, правил безопасной эксплуатации и т. д.): применение знаний в знакомой ситуации по образцу (взвешивание на весах, работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей (модификаций) и т. д.); наличие несущественных ошибок |
| 6 (шесть) | Полное знание и осознанное воспроизведение всего программно го учебного материала: владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение назначения, функциональных возможностей, устройства, принципа действия, правил безопасной эксплуатации, технических, эксплуатационных требований и характеристик, признаков классификации торгового оборудования и инвентаря, выявление и обоснование нарушений правил взвешивания товаров, безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, выполнение расчетов за товары с помощью кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных моделей (модификаций) и т. д.; выполнение заданий но образцу, на основе предписаний пра вил инструкций, схем и т. д.): наличие несущественных ошибок |
| 7 (семь) | Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала: владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение назначения, устройства, принципа действия, функциональных возможностей, правил безопасной эксплуатации тортового оборудования и инвентаря, раскрытие сущности признаков классификации, технических, эксплуатационных требований и характеристик, правил работы с весами, кассовыми суммирующими аппаратами и специальными компьютерными системами, обоснование и доказательство выбора необходимого типа и количества торгового оборудования, формулирование выводов и т. д., недостаточно самостоятельное выполнение заданий но фасовке, взвешиванию товаров, при работе на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах, при оформлении кассовых документов и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок |
| 8 (восемь) | Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение назначения, устройства, принципа действия, функциональных возможностей, правил безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, раскрытие сущности преимуществ, функциональных возможностей новых видов, моделей (модификаций) торгового оборудования и инвентаря, обоснование и доказательство выбора необходимого типа и количества торгового оборудования, формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий по фасовке, взвешиванию товаров, при работе на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах, при оформлении кассовых документов и решении нестандартных ситуаций и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок |
| 9 (девять) | Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение знаний при решении производственных ситуаций, наличие действий и операций творческого характера при выполнении заданий по фасовке, взвешиванию товаров, оформлению кассовых документов, при работе на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах и |
| 10 (десять) | Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяснению назначения, устройства, принципа работы, функциональных возможностей, правил безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, выполнение заданий по фасовке, взвешиванию товаров, оформление кассовых документов и разрешения нестандартных ситуаций, выполнение творческих заданий при работе на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах и т. д.) |

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающихся в учреждении, обеспечивающем получение среднего специального образования, выставляется «0» (ноль) баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ

______________________________________________

(УНП и наименование юридического лица, фамилия,

имя, отчество индивидуального предпринимателя)

АКТ

о возврате наличных денежных средств покупателю (потребителю)

Кассовый суммирующий аппарат, специальная компьютерная система,

билетопечатающая машина, таксометр № _____________________________

(указывается заводской номер)

"__" _________ 20___ г.

Акт составлен комиссией в составе:

руководитель (индивидуальный предприниматель) ________________________

заведующий секцией, отделом (при наличии) ____________________________

кассир, иное уполномоченное лицо _____________________________________

| № п/п | Номер чека | Название отдела (при наличии) | Номер бригады (при наличии) | Сумма чека (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всего на сумму _______________________________________________________________________________________________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Возвращенные покупателями    (потребителями)    чеки    погашены   и

прилагаются к акту.

Приложение: ________________________________________________________

Руководитель (индивидуальный предприниматель) ________________

(подпись)

Заведующий секцией, отделом (при наличии) ________________

(подпись)

Кассир, иное уполномоченное лицо ______________

(подпись)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

АКТ

о снятии показаний контрольных и денежных счетчиков перед сдачей

(отправкой) в ремонт и при приемке (возврате) из ремонта

и при переводе их на нули

____________________________________________________________________

(наименование модели кассового суммирующего аппарата,

____________________________________________________________________

специальной компьютерной системы с пакетом прикладной программы,

____________________________________________________________________

билетопечатающей машины и таксометра)

заводской номер _______________

Комиссия в составе:

Индивидуальный предприниматель ______________________________________

кассир-операционист ________________________________________________

представитель (ЦТО), удостоверение № _______ от "__" _______ 20__ г.

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование ЦТО)

установила _________________________________________________________

(описание неисправности, основание для перевода на нули)

____________________________________________________________________

|  | При отправке в ремонт (перед переводом на нули) | При приемке из ремонта (после перевода на нули) |
| --- | --- | --- |
| а) серия и номер средств контроля: изготовителя ЦТО |  |  |
| б) показания контрольного счетчика номера суточного (сменного) отчета, регистрирующего количество переводов показаний суммирующих счетчиков на нули (Z-отчета) (цифрами) |  |  |
| в) показания денежного суточного (сменного) счетчика в руб. (цифрами/прописью) |  |  |
| г) показания главного суммирующего денежного счетчика в руб. (цифрами/прописью) |  |  |
| д) показания контрольного счетчика восстановлений (рестартов) (цифрами/прописью) |  |  |

При сдаче в ремонт (перед      При приемке из ремонта (после

переводом на нули)             перевода на нули)

Индивидуальный                Индивидуальный

предприниматель ___________   предприниматель _______________

(подпись)                      (подпись)

Кассир-операционист __________ Кассир-операционист ________________

(подпись)                              (подпись)

Представитель ЦТО ____________ Представитель ЦТО __________________

(подпись)                              (подпись)

"__" ____________ 20__ г.      "__" ___________ 20__ г.

Средство контроля ЦТО установил

и опломбирование произвел ___________________________  _____________

(подпись представителя ЦТО)  (И.О.Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо

инспекции МНС ____________                             _____________

(подпись)                                   (И.О.Фамилия)

Наименование субъекта предпринимательской

деятельности ____________________________

АКТ

о снятии показаний контрольных и накапливающих денежных счетчиков

для представления в инспекцию МНС

____________________________________________________________________

(наименование кассового суммирующего аппарата, специальной

____________________________________________________________________

компьютерной системы с пакетом прикладной программы,

____________________________________________________________________

билетопечатающей машины, таксометра)

заводской номер    _________________    в    инспекции    МНС     по

________________ за № ______

"__" _________ 20__ г.

Комиссия в составе:

руководитель организации (индивидуальный предприниматель) __________

кассир-операционист ________________________________________________

представитель ЦТО, удостоверение № ________ от "__" ________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование ЦТО)

| установила: | При регистрации | При снятии с регистрации |
| --- | --- | --- |
| а) серия и номер средств контроля: |  |  |
| изготовителя |  |  |
| ЦТО |  |  |
| б) показания контрольного счетчика номера суточного (сменного) отчета, регистрирующего количество переводов показаний суммирующих счетчиков на нули (Z-отчета) (цифрами) |  |  |
| в) показания контрольного счетчика номера периодического отчета (Z-отчета за период) (цифрами) |  |  |
| г) показания главного суммирующего денежного счетчика в руб. (цифрами/прописью) |  |  |
| д) показания контрольного счетчика восстановлений (рестартов) (цифрами/прописью) |  |  |

Индивидуальный предприниматель ________________

(подпись)

Кассир-операционист ___________________

(подпись)

Представитель ЦТО ___________________

(подпись)

"__" _________ 20__ г.

Средства контроля ЦТО

установил (снял) ____________________________        _______________

(подпись представителя ЦТО)         (И.О.Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо

инспекции МНС ____________                           _______________

(подпись)                             (И.О.Фамилия)

Приложение 3

к Инструкции о порядке использования

юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями кассовых суммирующих

аппаратов, специальных компьютерных

систем, билетопечатающих машин,

таксометров для приема наличных

денежных средств и (или) банковских

пластиковых карточек в качестве

средства осуществления расчетов на

территории Республики Беларусь

при продаже товаров, выполнении

работ и оказании услуг

______________________________________

(УНП и наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя)

РЕЕСТР

ошибочно сформированных чеков кассового суммирующего

аппарата, специальной компьютерной системы,

билетопечатающей машины, таксометра

Кассовый суммирующий аппарат, специальная компьютерная система,

билетопечатающая машина, таксометр N _____________________________

(указывается заводской номер)

"__" _________ 200_ г.

Реестр составлен комиссией в составе:

руководитель (индивидуальный предприниматель) ___________________

заведующий секцией, отделом (при наличии) ________________

кассир, иное уполномоченное лицо ______________

| N п/п | Номер чека | Название отдела (при наличии) | Номер бригады (при наличии) | Сумма чека (руб.) | Причина неиспользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего на сумму _______________________________________ руб.

(сумма прописью)

Перечисленные чеки погашены и прилагаются к реестру.

Приложение: ________________________________________________________

Руководитель (индивидуальный предприниматель) ________________

(подпись)

Заведующий секцией, отделом (при наличии) ________________

(подпись)

Кассир, иное уполномоченное лицо ______________

(подпись)

Приложение 1

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

29.03.2010 N 38

Типовая форма КО-1

________________________________________  ______________________________________

(наименование организации)               (наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ                                 КВИТАНЦИЯ

КАССОВЫЙ ОРДЕР                            к приходному кассовому

"__" ____________ 20__ г.                 ордеру

"__" ___________ 20__ г.

┌─────────────────┬───────────┬────────┐

│Корреспондирующий│Сумма, руб.│        │

│  счет, субсчет  │           │        │  Принято от ___________________________

├─────────────────┼───────────┼────────┤              (фамилия, имя, отчество)

│                 │           │        │  ______________________________________

└─────────────────┴───────────┴────────┘

Принято от _____________________________  Основание ____________________________

(фамилия, имя, отчество)     Ставка НДС ____%. Сумма НДС __________

Основание ______________________________  _________________________________ руб.

Ставка НДС __%. Сумма НДС _________ руб.              (цифрами)

(цифрами)        Сумма с НДС _________________________

Сумма с НДС ____________________________                       (прописью)

(прописью)           _________________________________ руб.

___________________________________ руб.  Главный бухгалтер _________ __________

Приложение _____________________________                    (подпись) (инициалы,

фамилия)

Главный бухгалтер _________ ____________  Получил кассир _________ _____________

(подпись)  (инициалы,                  (подпись)  (инициалы,

фамилия)                               фамилия)

Получил кассир _________ _______________

(подпись)   (инициалы,     Печать (штамп)

фамилия)

Приложение 2

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

29.03.2010 N 38

Типовая форма КО-1в

_______________________________________________  _____________________________________

(наименование организации)                  (наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ                                        КВИТАНЦИЯ

КАССОВЫЙ ОРДЕР                                   к приходному кассовому

"__" ____________ 20__ г.                        ордеру

"__" ___________ 20__ г.

┌────────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬──

│        │      │      │   Курс   │         │

│        │      │      │ белорус- │         │

│        │      │      │  ского   │  Сумма  │    Принято от __________________________

│Коррес- │ Код  │Сумма │  рубля,  │рублевого│                (фамилия, имя, отчество)

│пондиру-│иност-│иност-│ установ- │ эквива- │    _____________________________________

│  ющий  │ранной│ранной│  ленный  │  лента  │    Основание ___________________________

│ счет,  │валюты│валюты│  Нацио-  │ иност-  │    Ставка НДС ____%. Сумма НДС _________

│субсчет │      │      │ нальным  │ ранной  │    _____________________________________

│        │      │      │  банком  │ валюты  │                  (цифрами)

│        │      │      │Республики│         │    Сумма с НДС _________________________

│        │      │      │ Беларусь │         │                        (прописью)

├────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼──  _____________________________________

│        │      │      │          │         │    _____________________________________

└────────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴──    (наименование иностранной валюты)

Принято от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Основание _____________________________________  Главный бухгалтер ________ __________

Ставка НДС _____%. Сумма НДС __________________                   (подпись) (инициалы,

(цифрами)                                      фамилия)

Сумма с НДС ___________________________________  Получил кассир _________ ____________

(прописью)                                   (подпись) (инициалы,

_______________________________________________                             фамилия)

(наименование иностранной валюты)

Печать (штамп)

Приложение ____________________________________

Главный бухгалтер _________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Получил кассир _________ ______________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 3

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

29.03.2010 N 38

Типовая форма КО-2

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

РАСХОДНЫЙ

КАССОВЫЙ ОРДЕР N ______

"__" ___________ 20__ г.

┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│ Корреспондирующий счет, субсчет  │    Сумма, руб.     │                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│                                  │                    │                 │

└──────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Выдать ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Основание _________________________________________________________________

Сумма ________________________________________________________________ руб.

(прописью)

Приложение ________________________________________________________________

Руководитель _____________________            _____________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____________________       _____________________________

(подпись)                  (инициалы, фамилия)

Получил ________________________

(подпись получателя)

Предъявлен документ _______________________________________________________

(данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем)

личность получателя)

Выдал кассир _____________________             ____________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Приложение 4

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

29.03.2010 N 38

Типовая форма КО-2в

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

РАСХОДНЫЙ

КАССОВЫЙ ОРДЕР N ______

"__" ___________ 20__ г.

┌─────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────

│                 │           │           │    Курс     │           │

│                 │           │           │белорусского │   Сумма   │

│                 │    Код    │   Сумма   │   рубля,    │ рублевого │

│Корреспондирующий│иностранной│иностранной│установленный│эквивалента│

│  счет, субсчет  │  валюты   │  валюты   │Национальным │иностранной│

│                 │           │           │   банком    │  валюты   │

│                 │           │           │ Республики  │           │

│                 │           │           │  Беларусь   │           │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────

│                 │           │           │             │           │

└─────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────

Выдать ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Основание _________________________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________________

(прописью)

___________________________________________________________________________

(наименование иностранной валюты)

Приложение ________________________________________________________________

Руководитель _____________________            _____________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____________________       _____________________________

(подпись)                  (инициалы, фамилия)

Получил ________________________

(подпись получателя)

Предъявлен документ _______________________________________________________

(данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем)

личность получателя)

Выдал кассир _____________________             ____________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия)