УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________Н.С.Шалохина

_____._____.20__

Охрана труда

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины,

задания для контрольная работа и рекомендации по ее

выполнению для учащихся заочной формы получения образования

по специальности 2-91 01 01 Производство продукции и организация

общественного питания

2017

Авторы: Костриков В.С. – преподаватель УО МГТК

Киндерева Т.М. – преподаватель УО МГТК

Рецензент: Комоза Т.Ф. – зам.директора по ПО

Разработаны на основе типовой учебной программы дисциплины

«Охрана труда», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 10.07.2012г.

Обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии спецдисциплин специальностей «Низкотемпературная техника», «Промышленная теплоэнергетика»

Протокол №________ от  «____» _________ 20        г.

Председатель цикловой комиссии                            М.В.Боравнева

Содержание

1 Пояснительная записка

2 Перечень рекомендуемой литературы

3 Примерный тематический план

4 Методические рекомендации по изучению тем, разделов

программы

5 Методические указания по выполнению домашней

контрольной  работы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программой дисциплины «Охрана труда» предусматривается изучение правовых вопросов по охране труда, основных требований безопасности труда, производственной санитарии и гигиены и пожарной профилактики при различных видах деятельности.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных учащимися по физике, химии и по специальным дисциплинам.

При изложении программного материала следует учитывать достижения отечественной и зарубежной науки и технике в сфере охраны труда, строго соблюдать единство терминологии согласно действующим стандартам.

Для лучшего усвоения учащимися учебного материала необходимо использовать наглядные пособия, технические средства обучения, проводить практические и лабораторные занятия, экскурсии на выставки и предприятия в целях ознакомления передовым опытом по безопасности и гигиены труда.

В программе определены цели изучения материала каждой темы, указаны результаты, которых должны достичь учащиеся в соответствии с тем или иным уровнем усвоения знаний.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать

на уровне представления:

правовую и нормативную основу деятельности по охране труда;

права и обязанности должностных лиц по охране труда;

основные требования к производственным, вспомогательным и бытовым  помещенным, рабочим местам;

производственные пожароопасные вещества и материалы, их характеристики;

на уровне понимания:

организацию работы по охране труда на торговых объектах общественного питания;

влияние вредных и опасных производственных факторов, меры защиты от них;

организацию и виды обучения работающих безопасным условиям труда;

источники и причины травматизма и профессиональных заболеваний на производстве;

способы обеспечения электробезопасности и средства защиты человека от поражения электрическим током;

требования безопасности при эксплуатации оборудования торговых объектов общественного питания и ведения технологических процессов;

должны уметь:

обеспечивать выполнение правил и норм охраны труда, проводить инструктаж на рабочих местах;

применять безопасные приемы и методы работы;

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от вредных и опасных факторов;

участвовать в расследовании несчастных случаев;

оказывать доврачебную помощь пострадавшим на производстве;

проверять исправность технических средств защиты;

пользоваться средствами пожаротушения.

Перечень рекомендуемой литературы

Основная

1. Бариев Э.Р., Чеканов В.Л. пожарная безопасность в строительстве: Учеб. для высш. учеб. заведений, техникумов и проф.-тех. Училищ строит, профиля. - Мн., 1996.

2. Веселов Ю.А., Гракович Л.А., Ласкавнев В.П. Безопасность и гигиена труда на малом предприятии: Учеб.-практ. пособие// Библиотека журнала «Аховапрацы». - 2002. - №5-6.

3. Конституция Республики Беларусь. - Мн., 1997.

4. Ласкавнев В.П., Король В.В., Гракович Л.А., Лазаренков А.М. охрана труда на предприятиях: Практ. пособие// Библиотека журнала «Ахова працы». - 2002. -№10-11.

5. Охрана труда в вопросах и ответах: Справ, пособие: В 2т./ Сост. В.Н. Борисов и др.-Мн., 2000.

6. Сокол Т.С. Охрана труда. - Мн., 2005.

7. Трудовой кодекс Республики Беларусь. - Мн., 1999.

Дополнительная

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда// Библиотека журнала «Ахова працы».-2003. - №10.

2. Безопасность производственных процессов: Справочник/ Под ред. С.В.Беланов. - Мн., 1985.

3. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании. - Мн., 2002.

4. Ласкавнев В.П., Гракович Л.А., Веселое Ю.А. Сборник рекомендаций по проверке требований охраны труда и норм законодательства о труде// Библиотека журнала «Ахова працы». - 2003. - №11.

5. Ласкавнев В.П., Гракович Л.А. Организация обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда// Библиотека журнала «Ахова працы». -2004. - №4.

6. Межотраслевые общие правила по охране труда// Библиотека журнала «Аховапрацы». - 2003. - №9.

7. Охрана труда: Лабораторный практикум/ А.А.Челчоков, В.М.Сацура, Б.Р.Ладик и др. - Мн., 2002.

8. Охрана труда в законодательных и иных нормативных правовых актах: В 2 ч./ Сост. А.В. Семич. - Мн., 2003.

9. Охрана труда: Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ С.Н.Виперский, Б.М. Данилко, Н.М. Журавков и др. - Мн., 2002.

10. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний// Библиотека журнала «Ахова працы». - 2004. -№3.

11. Порядок организации работы по охране труда в учреждениях образования и организациях системы Министерства образования Республики Беларусь: Прак. Пособие/ Сост. Т.В. Поливкина. - Мн., 2004.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  | Время на самостоятельную работу учащихся (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  | для дневной формы | для заочной формы | на обзорные занятия | на практические занятия |  |
| Введение | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| Раздел 1. Правовые и организаци- | 14 | 1 | 1 |  | 13 |
| онные вопросы охраны труда. |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основы законодательства об | 4 |  | 1 |  | 3 |
| охране труда в Республике |  |  |  |  |  |
| Беларусь. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Организация государственного | 2 |  |  |  | 2 |
| надзора и общественного контроля |  |  |  |  |  |
| за охраной труда. |  |  |  |  |  |
| 1.3 Организация работы по охране | 4 |  |  |  | 4 |
| труда на предприятии. |  |  |  |  |  |
| 1.4 Травматизм и заболеваемость | 4 |  |  |  | 4 |
| на производстве. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы производствен- | 18 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| ной санитарии и гигиены труда. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Основы гигиены труда. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.2 Санитарно-гигиенические | 2 |  |  | 2 |  |
| требования к учреждениям. |  |  |  |  |  |
| 2.3 Микроклимат и вентиляция | 2 |  |  |  | 2 |
| помещений. |  |  |  |  |  |
| 2.4 Освещение производственных | 4 |  |  |  | 4 |
| помещений. |  |  |  |  |  |
| 2.5 Защита от шумов и вибрации. | 2 |  |  |  | 2 |
| 2.6 Защита от воздействия вредных газов, паров и пыли. | 2 |  |  |  | 2 |
| 2.7 Защита от воздействия производственных излучений. | 4 |  |  |  | 4 |
| Раздел 3. Основы техники | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| безопасности. |  |  |  |  |  |
| 3.1 Основы электробезопасности. | 4 |  |  |  | 4 |
| 3.2 Безопасность технологических процессов и производственного | 2 |  | 2 | 2 |  |
| оборудования отрасли. |  |  |  |  |  |
| 3.3 Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. | 2 |  |  |  | 2 |
| 3.4 Основы безопасной работы при | 2 |  |  |  | 2 |
| погрузке, разгрузке и перемещении |  |  |  |  |  |
| грузов. |  |  |  |  |  |
| 3.5 Организация безопасной | 2 |  |  |  | 2 |
| эксплуатации видеодисплейных |  |  |  |  |  |
| терминалов и ЭВМ. |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Основы пожарной безопасности. | 12 | 1 | 1 |  | 11 |
| 4.1Основы пожаро-и взрывобезопасности. | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 4.2 Основы профилактики пожаров. | 2 |  |  |  | 2 |
| 4.3 Тушение пожаров. | 6 |  |  |  | 6 |
| 4.4Организация пожарной охраны в | 2 |  |  |  | 2 |
| отрасли. |  |  |  |  |  |
| Резерв | 2 |  |  |  | 2 |
| Итого | 60 | 10 | 6 | 4 | 50 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ, РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Введение

Предмет дисциплины. Цели и задачи дисциплины «Охрана труда», ее связь специальными и общеобразовательными дисциплинами, роль и значение в системе подготовки специалистов среднего звена.

Методологические основы охраны труда. Основные понятия и определения дисциплины.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на то, что охрана труда является важнейшим предметом, направленным в процессе производства на обеспечение безопасных и безвредных условий труда. Согласно статье 221 ТК РБ Охрана труда— система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Необходимо усвоить задачи охраны труда:

- путем осуществления разноплановых мероприятий свести к минимуму воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих на рабочих местах,

- максимально уменьшить вероятности несчастных случаев и заболеваний работающих,

- обеспечить комфортные условия труда, способствующие высокой производительности.

Каждый термин и основные понятия охраны труда необходимо внимательно и осознано изучить.

Литература:[3, 7]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные задачи, цели дисциплины «Основы охраны труда».

- Определите основной метод охраны труда.

- Определите связь между техникой безопасности, производственной санитарии, гигиеной труда.

- Перечислите основные термины и определения в области охраны труда.

- Дайте определение техники безопасности, условия труда.

- Разъясните цели улучшения условий труда.

Раздел 1 Правовые и организационные вопросы охраны труда

Тема 1.1 Основные законодательства об охране труда в Республике Беларусь

Основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда. Концепция государственного управления охраной труда в Республике Беларусь.

Конституция Республики Беларусь. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Законы Республики Беларусь, регулирующие отношения в сфере охраны труда. Постановления Правительства Республики Беларусь по вопросам охраны труда. Межотраслевые и отраслевые нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. Комплекс стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ), ее значение и структура.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на общее суждение об основных принципах и направлениях государственной политики, основных нормативных правовых актах в области охраны труда.

Необходимо знать, что Конституция Республики Беларусь является Правовой основой организации работы по охране труда(ст. 41, 45), которая гарантирует права граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья. Статья 41 гарантирует гражданам РБ право на труд, т.е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Статья 45 гарантирует гражданам РБ право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения.

Также надо уяснить, что Положения Конституции конкретизированы в Трудовом кодексе Республики Беларусь. Наряду с правами работника на здоровые и безопасные условия труда (ст. 11) предусмотрен механизм реализации этого права через обязанность нанимателя обеспечивать такие условия труда (статьи 54, 55 ч. 5, 6, 89 ч. 6,226, 228-231).

Задачи трудового кодекса:

- Регулирование трудовых и связанных с ними отношений.

- Развитие социального партнерства между нанимателями, работниками и органами государственного управления.

- Установление и защита взаимных прав и обязанностей между работниками и нанимателями.

Литература:[3]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда.

- Охарактеризуйте концепцию государственно управления охраной труда.

- Перечислите основные законодательные акты.

- Разъясните задачи Трудового кодекса.

- Какие документы относится к локальным нормативным актам.

Тема 1.2 Организация государственного надзора и общественного контроля за охраной труда

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Система государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде (прокуратура, местные исполнительные и распорядительные органы власти, государственные специализированные органы и др.). права и обязанности государственных органов надзора и контроля. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда (инспекции по охране труда профсоюзов, комиссии по охране труда профком, общественные инспекторы по охране труда, их права и обязанности). Вопросы охраны труда в коллективных договорах и соглашениях.

Ответственность нанимателя, должностных лиц и работников за несоблюдение законодательства о труде (дисциплинарная, административная, уголовная).

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на систему государственного надзора и общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, основные права и обязанности государственных специализированных органов надзора, виды ответственности всех участников трудовых отношений за нарушение требований законодательства о труде и охране труда.

Законодательно определено (ст. 462), что систему государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде составляют специально уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством, а право общественного контроля за соблюдением законодательства о труде предоставлено профессиональным союзам (ст. 463). Установлено также (ст. 464), что координация деятельности органов государственного надзора и контроля и общественного контроля по вопросам соблюдения законодательства о труде осуществляется республиканским органом государственного управления в сфере труда.

Государственный надзор осуществляют:

- Комитет по инспекции труда при Министерстве труда Республики Беларусь (осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда);

- Промнадзор (надзор за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике);

- Госэнергонадзор (надзор за безопасной эксплуатацией электрических и теплоиспользующих установок);

- Госсандзор (надзор за соблюдением санитарного законодательства, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов);

- Государственная экспертиза условий труда (контроль за проведением аттестации рабочих мест и установлением доплат по условиям труда, правильностью применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда);

- Госпожнадзор (надзор за обеспечением пожарной безопасности) и т. д.

Статьями 53 ч. 5 и 232 предусмотрены обязанности работников по охране труда, а статьями 198 и 465 установлена ответственность за нарушения законодательства о труде и правил по охране труда.

Нужно знать, что за нарушение законодательства по охране труда предусмотрены следующие виды ответственности:

- Дисциплинарная

- Административная

- Материальная

- Уголовная

Литература:[7]

Вопросы для самоконтроля:

- Охарактеризуйте систему госнадзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.

- Перечислите права и обязанности государственных органов надзора и контроля.

- Определите структуру общественного контроля охраны труда.

- Охарактеризуйте степень ответственности нанимателя за соблюдение законодательства о труде.

- Прокомментируйте, кто осуществляет административный и общественный контроль.

- Разъясните, за какие нарушения законодательства по охране труда предусмотрена дисциплинарная ответственность?

- Разъясните, за какие нарушения законодательства по охране труда предусмотрена административная ответственность?

- Разъясните, за какие нарушения законодательства по охране труда предусмотрена материальная ответственность?

- Разъясните, за какие нарушения законодательства по охране труда предусмотрена уголовная ответственность?

Тема 1.3 Организация работы по охране труда в учреждении (организации)

Права и обязанности нанимателя и работников в области охраны труда. Система управления охраной труда в учреждениях. Служба охраны труда, ее задачи, функции и права. Организация работы и оснащения кабинета по охране труда. Порядок обучения, проведения инструктажей и проверки знаний работников по вопросам охраны труда. Виды инструктажей, их характеристики, методика проведения. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкции по охране труда. Контроль за состоянием охраны труда в учреждениях.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на основные правила и обязанности нанимателей и работников в области охраны труда, порядок организации службы охраны труда, виды инструктажей по охране труда.

Необходимо уяснить, что в современных условиях организации производства система управления охраной труда (СУОТ) – это совокупность органов управления и объектов управления, взаимодействующих между собой. Надо знать, что служба охраны труда на предприятии – самостоятельное структурное подразделение, которое подчиняется непосредственно руководителю или главному инженеру предприятия и несет ответственность за организацию работы на предприятии по созданию здоровых и безопасных условий труда работающих, предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обратите внимание, что впервые статьей 227 законодательно регламентирована деятельность службы охраны труда. Статьей определено, что для организации работы и осуществления контроля по охране труда наниматели вводят должность специалиста по охране труда или создают соответствующую службу из числа лиц, имеющих необходимую подготовку.

Обратите внимание, что Статьей 223 ТК впервые установлены гарантии права работников на охрану труда. Предусмотрено, что для реализации права работника на охрану труда государство обеспечивает организацию охраны труда, осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда и ответственность за нарушения требований законодательства. При отказе работника от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих; не предоставления необходимых средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда; приостановления и запрещения проведения работ специально уполномоченными государственными органами надзора и контроля работнику до устранения нарушений или до создания нового рабочего места должна быть предоставлена другая работа, соответствующая его квалификации, либо с его согласия работа с оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе на срок до одного месяца. При необходимости наниматель обязан за счет собственных средств обеспечить обучение работника новой профессии специальности) с сохранением ему на период переподготовки среднего заработка. В случае ухудшения состояния здоровья работника, обусловленного условиями труда, потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием наниматель обязан предоставить работнику, с его согласия, работу в соответствии с медицинским включением или обеспечить за счет собственных средств обучение работника новой профессии (специальности) с сохранением ему на период переподготовки среднего заработка, а при необходимости - его реабилитацию.

Практическая работа №1

Изучение порядка составления инструкции для рабочего места.

Целью выполнения практической работы является приобретение навыков по составлению инструкции по охране труда всех рабочих мест. Инструкция должна быть составлена в соответствии с профессией (должностью) учащегося, который работает на предприятии. Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые:

"Общие требования по охране труда";

"Требования по охране труда перед началом работы";

"Требования по охране труда при выполнении работы";

"Требования по охране труда по окончании работы";

"Требования по охране труда в аварийных ситуациях".

Литература:[15]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите права и обязанности нанимателя и работников в области охраны труда.

- Определите структуру системы управления охраной труда в учреждении.

- Перечислите задачи службы охраны труда.

- Перечислите функции кабинета охраны труда.

- Определите порядок обучения.

- Перечислите виды инструктажей.

- Поясните, когда и с какой целью проводится вводный инструктаж?

- Поясните, когда и с какой целью проводится первичный инструктаж?

- Поясните, когда и с какой целью проводится повторный инструктаж?

- Поясните, когда и с какой целью проводится внеплановый инструктаж?

- Поясните, когда и с какой целью проводится целевой инструктаж?

Перечислите основные документы по охране труда.

Тема 1.4 Травматизм и заболеваемость на производстве

Классификация опасных и вредных факторов. Порядок и метод проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Льготы и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Виды несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Порядок и условия обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Порядок заполнения актов формы Н-1 и НП. Обязанности работников при возникновении несчастных случаев на производстве. Разработка мероприятий по профилактике производственного травматизма на производстве. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на производстве.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на опасные и вредные производственные факторы, порядок и методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве.

Необходимо знать, что опасные и вредные производственные факторы по природе действия подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические группы и классифицируются внутри группы по воздействию на человека. Идентификация негативных производственных факторов состоит в отборе и оценке опасных и вредных производственных факторов, например, при аттестации рабочих мест по условиям труда. Так при аттестации рабочего места отбираются основные негативные факторы, например, вибрация, шум, загазованность в зоне дыхания, тяжесть и напряженность труда и т. д., а далее путем инструментальных замеров и математических расчетов устанавливаются их уровни и проводят сравнение с нормативными требованиями. В результате устанавливаются уровни воздействия негативных факторов на организм работника и как следствие - меры защиты и компенсации.

Необходимо усвоить, что к работам с повышенной опасностью допускаются работники, которые прошли специальное обучение по охране труда по программам, учитывающим специфику выполняемой работы, и получившие соответствующий документ после проверки знаний.

Важно знать, что несчастный случай на производстве— это случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. Следует обратить внимание, что несчастные случаи в зависимости от обстоятельств, причин, места и времени происшествия подразделяются на:

- несчастные случаи на производстве, связанные с работой;

- несчастные случаи, не связанные с производством,

- бытовые травмы.

Обратите внимание, что первую помощь пострадавшему при несчастном случае оказывают сразу же на месте происшествия до прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. Каждый работающий должен уметь оказать первую помощь пострадавшему и помощь самому себе («самопомощь»).

Практическая работа №2

Изучение порядка расследования несчастных случаев на производстве. Оформление актов о несчастных случаях.

По результатам выполнения практической работы учащийся должен научиться оформлять акты о расследовании несчастных случаев. Практическая работа считается выполненной, если учащийся оформил акты Н – 1 и НП.

Литература:[6]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите опасные и вредные производственные факторы.

- Определите порядок и методику аттестации рабочих мест по условиям труде.

- Перечислите основные льготы и компенсации за работу во вредных, опасных условиях труда.

- Определите порядок расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

- Разъясните, в каких случаях составляется акт Н – 1?

- Разъясните, в каких случаях составляется акт НП?

- Разъясните, что означает несчастный случай на производстве, связанный с работой.

- Разъясните, что означает несчастный случай, не связанный с производством.

- Разъясните, что означает бытовая травма.

Раздел 2 Основы производственной санитарии и гигиены труда

Тема 2.1 Санитарно-гигиенические требования к учреждениям (организациям)

Санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и рабочих помещений. Требования к территории учреждения. Санитарно-бытовые помещения, их оборудование. Требования к водоснабжению и водоотведению.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на санитарно-гигиенические требования к устройству зданий, помещений, к территории учреждений, систем водоснабжения.

Необходимо знать, что санитарно-защитная зона (СЗЗ) - часть территории вокруг источника загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаемая с целью снижения уровней загрязнения до установленных нормативов и уменьшения отрицательного влияния на здоровье человека. Также необходимо отметить, что санитарно-защитная зона - территория, отделяющая промышленное предприятие, расположенное в населенном месте, от ближайших жилых домов или зданий общественного назначения с целью ослабления воздействия на население шума, промышленных выбросов и других неблагоприятных факторов; размеры санитарно-защитных зон для различных типов предприятий установлены санитарным законодательством.

Важно знать, что требования к территории предприятия зависят от сферы его деятельности.

Необходимо отметить санитарные требования к территории для строительства объекта общественного питания:

Участок, отводимый для строительства предприятия общественного питания, не должен располагаться в экологически опасной зоне.

При строительстве предприятие рекомендуется ориентировать таким образом, чтобы производственные и складские помещения были обращены на север и северо-восток, а обеденные залы и помещения для персонала - на юг и юго-восток.

Для сбора мусора на территории предприятия на площадках из цемента, асфальта или кирпича устанавливаются мусоросборники (бетонированные, металлические, обитые железом). Площади должны превышать площадь мусоросборников на 1,5 м со всех сторон.

Мусоросборники и выгребные ямы должны очищаться при заполнении не более 2/3 их объема, ежедневно хлорироваться.

Территория предприятия общественного питания должна содержаться в чистоте, а в теплое время года - поливаться водой.

Необходимо усвоить, что качество воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, материалы и изделия, контактирующие с нею на всех этапах ее получения, обработки и распределения, должны соответствовать стандартам и санитарным правилам.

Важно знать, что качество воды должно отвечать требованиям действующего ГОСТа "Вода питьевая", а количество подаваемой воды должно полностью удовлетворять потребности производства. Устройство внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения должно отвечать требованиям действующих нормативных документов. Также необходимо отметить, что организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие питьевое водоснабжение, в случаях несоответствия качества питьевой воды стандартам и санитарным правилам обязаны прекращать подачу ее потребителям и немедленно информировать о данных фактах органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

При изучении данной темы учащийся должен усвоить санитарно – гигиенические требования к составу , размещению и оборудованию бытовых помещений, которые изложены в СНиП «Административные и бытовые здания».

Литература:[2]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные требования к устройству зданий и работающих помещений.

- Перечислите основные требования санитарно-технической паспортизации.

- Перечислите основные требования территории учреждения.

- Перечислите основные требования к водоснабжению и водоотведению.

- Что называют санитарно-защитной зоной.

- Санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и помещений.

- Перечислите состав санитарно – бытовых помещений.

- Разъясните требования к санитарно-бытовым помещениям.

Тема 2.2 Микроклимат и вентиляция помещений

Метеорологические условия производственной среды и их влияние на работающих. Нормирование и контроль параметров микроклимата. Методы обеспечения нормативных параметров микроклимата. Требования к системе оповещения, вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных помещениях. Аэроионизация и требования к аэроинному составу воздуха.

Методические рекомендации

При изучении данной темы нужно обратить внимание, что человек в процессе трудовой деятельности постоянно в состоянии теплового взаимодействия с окружающей средой. Человеческий организм обеспечивает практически постоянную температуру внутренних органов (36,6 С). Эта способность человеческого организма называется терморегуляцией.

Необходимо отметить, что непосредственно на рабочем месте в производственном помещении человек находится под влиянием микроклимата. Показатели микроклимата нормируются  по уровню температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, а также тепловым излучениям различных нагретых поверхностей (технологических, отопительных). От того, на сколько воздух рабочей зоны по уровню температуры, влажности, скорости движения будет соответствовать  установленным нормам, условия труда будут считаться комфортными или  дискомфортными.

При изучении материала необходимо обратить внимание на влияние микроклимата производственных помещений на работающих и необходимость его нормирования, методы и средства обеспечения нормативных параметров микроклимата.

Также, при изучении данной темы необходимо усвоить, что  для обеспечения на рабочих местах микроклимата и чистоту воздушной среды в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями применяют производственную вентиляцию.

Важно знать, что если в производственных помещениях невозможно обеспечить допустимые нормативные величины показателей микроклимата, то условия микроклимата относят к  вредным и опасным.

Литература:[2]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные требования по метеорологическим условиям производственной среды.

- Охарактеризуйте основные параметры микроклимата.

- Перечислите методы обеспечения параметров микроклимата.

- Перечислите требования систем оповещения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Разъясните классификацию производственной вентиляции.

- Дайте определение кондиционирования.

- Опишите основные особенности общеобменной вентиляции.

- Укажите типы местной вытяжной вентиляции.

- Что такое воздух рабочей зоны? Его основные нормируемые параметры?

- Что такое терморегуляция человеческого организма?

- Какие мероприятия используют для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне?

- Что такое воздушный душ, воздушно-тепловая завеса?

Тема 2.3 Освещение производственных помещений

Влияние освещенности рабочего места на безопасность и производительность труда. Основные светотехнические величины и единицы измерения. Виды производственного освещения. Естественное освещение, его устройство и нормирование. Виды искусственного освещения, его нормирование. Приборы для контроля освещения. Источники света, типы светильников. Основные требования к эксплуатации источников освещения.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на основные светотехнические понятия, описывает виды производственного освещения и порядок его нормирования, источники света и типы светильников.

Учащийся должен знать, что с физической точки зрения свет - это электромагнитные волны с определенной длиной волны. Источник света - это возбужденный атом (атомы), который является генератором света.

С физиологической точки зрения свет является возбудителем органа зрения человека. Человеческий глаз различает семь основных цветов (каждому цвету соответствует определенная длина волны) и более 100 их оттенков.

Важно отметить, что световой поток производственного освещения разделяется в зависимости от источника на естественное (наиболее благоприятное для человека), искусственное и совместное.

На каждом рабочем месте, в зависимости от предмета труда (например, бревно или часовой механизм), необходимо создать определенную (установленную нормативом) освещенность.

Необходимо знать, что освещенность измеряется в установленных единицах Лк (люкс) специальными приборами - люксметрами. Для характеристики естественного освещения используется коэффициент естественного освещения (КЕО).

На человека может отрицательно действовать недостаток или избыток (ослепление) светового потока. Для создания нормальной освещенности используются световые проемы (фонари), специальные светильники и световые приборы.

Литература:[2]

Вопросы для самоконтроля:

- Охарактеризуйте влияние освещенности рабочего места на безопасность и производительность труда.

- Перечислите основные светотехнические величины и единицы их измерения.

- Перечислите виды производственного освещения. Охарактеризуйте их.

- Что такое КЕО, как он подсчитывается?

- Какие виды естественного освещения Вы знаете?

- Какие разновидности имеют приборы искусственного освещения?

- Какие источники искусственного освещения используются в служебных помещениях Вашей организации?

Тема 2.4 Защита от шумов и вибрации

Основные источники шума и вибрации на рабочем месте, и влияние на организм человека. Характеристики шума и вибрации. Измерение и нормирование шума и вибрации. Способы снижения шума и вибрации при работе оборудования. Средства индивидуальной защиты человека от шума и вибрации.

Вредное воздействие инфра- и ультразвуков на человека, их нормирование. Защита от инфра- и ультразвуков.

Методические рекомендации

При изучении данной темы необходимо усвоить, что шум— совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени и вызывающих у работников неприятные ощущения.

Важно знать, что шум звукового диапазона на производстве приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении работы. В результате снижается производительность труда и ухудшается качество выполняемой работы. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических объектов и внутрицехового транспорта сигналы, что способствует возникновению несчастных случаев на производстве.

При изучении материала необходимо обратить внимание на характеристики шума, вибрации, инфра- и ультразвуков, объясняет их воздействие на организм человека, необходимость их нормирования, способы и средства защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвуков.

Необходимо обратить внимание на следующие понятия: производственный шум; источники и виды шума; действие шума на человека; характеристики акустических колебаний: частота,  звуковое  давление,  интенсивность;  показатели  гигиенической  оценки  производственного шума: уровень звукового  давления, уровень шума, эквивалентный уровень звука; нормирование и защита от производственного шума.

Инфра-  и  ультразвук:  их  источники,  возможные  уровни  и особенности распространения. Действие инфра- и ультразвука на человека. Профессиональные заболевания от воздействия шум, инфра- и ультразвука. Гигиеническое нормирование и защита от инфра- и ультразвука. Виды колебаний, их источники и характеристики. Воздействие вибраций, их источники и характеристики. Воздействие вибраций на человека, вибрационная болезнь. Гигиеническое нормирование и защита от вибраций.

Литература:[5]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные источники шума и вибраций, влияние на организм человека.

- Перечислите характеристики шума и вибраций.

- Охарактеризуйте параметры измерений и контролирования шума и вибраций.

- Перечислите способы снижения шума и вибрации.

Тема 2.5 Защита от воздействия вредных газов, паров и пыли

Токсичность веществ, ее показатели. Пути проникновения вредных веществ в организм человека, характер их воздействия. Классификация вредных веществ по их функциональному воздействию. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожном покрове работающих. Предварительно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, предварительно допустимые уровни (ПДУ) их содержание. Технические, санитарно-технические и лечебно-профилактические мероприятия по защите от воздействия вредных факторов. Очистка, обезвреживание, обеззараживание и дезодорация вентиляционных выбросов предприятий отрасли. Индивидуальные и коллективные средства защиты.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на понятие токсических вредных веществ, излагает ее показатели, классификацию вредных веществ. Поясняет понятие ПДК в воздухе рабочей зоны и ПДУ содержания веществ на коже, способы и средства защиты от вредных веществ.

Следует отметить, что в воздухе, которым мы дышим, находится огромное количество вредных веществ. Они оказывают биологическое воздействие на организм человека, затрудняют дыхание, вызывают сердечно-сосудистые заболевания, в конечном счете - могут привести к заболеваниям и смерти.

Вспомните состав чистого воздуха, вдыхая который наш организм остается здоровым. Его основными компонентами являются азот (N) - 78,08%, кислород (О) - 20,94%, аргон (Аг) - 0,93%, диоксид углерода (СО2) - 0,03, озон (О3) - менее 0,00005 % и небольшое количество гелия, метана, водорода, криптона.

Напоминаем, что основным показателем качества атмосферного воздуха является предельно допустимая концентрация токсичных веществ (ПДК) в мг на м3 воздуха.

Литература:[5]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные токсичные вещества, их показатели.

- Охарактеризуйте классификацию вредных веществ.

- Охарактеризуйте понятие ПДК, ПДУ.

- Перечислите мероприятия по защите от воздействия вредных факторов.

- Охарактеризуйте понятия: очистка, обезвреживание, дезодорация вредных выбросов предприятия.

Тема 2.6 Защита от воздействия производственных излучений

Электростатические поля на производстве, защита от их воздействия. Источники и характеристики электромагнитных полей. Воздействие электромагнитных полей на организм человека, их нормирование. Способы защиты от электромагнитных полей. Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения и средства защиты от них.

Воздействие лазерных излучений на организм человека. Коллективные и индивидуальные средства защиты от лазерных излучений.

Ионизирующие излучения, их характеристика. Влияние ионизирующих излучений на организм человека. Предварительно допустимые дозы ионизирующих излучений. Санитарные нормы и правила работы с радиоактивными веществами. Способы защиты от ионизирующих излучений, методы их контроля, применяемые приборы.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на виды неионизирующих и ионизирующих излучений и их воздействие на человека, правила безопасной эксплуатации объектов с производственным излучением, способы и средства защиты от его негативного влияния.

Источники  и характеристика  ионизирующих  излучений.  Их воздействие на человека. Количественная оценка ионизирующих излучений  и  их  гигиеническое  нормирование.  Защитные  мероприятия  от  воздействия  ионизирующих  излучений:  безопасная организация  работ, экранирование, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и контроль облучаемости.  Источники электромагнитных полей (ЭМП). Воздействие на человека ЭМП промышленной частоты и радиочастот. Гигиеническое  нормирование.  Методы  защиты  человека  от  воздействия ЭМП. Источники лазерных излучений (ЛИ) и их воздействие на организм человека. Нормирование ЛИ. Безопасность работы с источниками ЛИ.

Литература:[1]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите источники электромагнитных полей, инфракрасных, ультрафиолетовых, лазерных излучений.

- Охарактеризуйте воздействие электромагнитных полей и излучений на организм человека.

- Перечислите способы защиты от электромагнитных полей, а также всех видов излучений.

- Охарактеризуйте понятие: ионизирующее излучение (радиация).

- Охарактеризуйте воздействие радиации на человека.

- Перечислите способы защиты от ионизированных излучений.

Тема 2.7 Основы гигиены труда. Охрана труда женщин

Формы и методы организации труда и отдыха трудящимся. Особенности функционирования организма человека в процессе труда. Пути снижения зрительной, умственной и физической утомленности работающих и повышении производительности труда. Рациональная организация рабочих мест. Эргономические требования к рабочим местам. Повышение культуры производства, использование средств технической эстетики для улучшения условий труда. Режим работы, ее темп и ритм.

Особенности гигиены труда женщин. Производственные факторы, неблагоприятно воздействующие на организм женщины. Охрана труда женщин.

Методические рекомендации

Любой производственной деятельности человека свойствен так называемый энергетический компонент. Учитывая этот факт, было предложено классифицировать отдельные виды работ по размерам энергозатрат, необходимых для их выполнения. Виды работ делятся на легкие, средней тяжести, тяжелые в зависимости от энергозатрат организма.

Тем не менее, взятые изолировано, затраты энергии не могут быть безусловным критерием для оценки какой-либо производственной деятельности. Так, интенсивная умственная работа, хотя и характеризуется незначительными затратами энергии, все-таки отличается, как правило, значительным нервно-эмоциональным напряжением. Поэтому для большей достоверности производственную деятельность необходимо оценивать комплексно, учитывая как механический, так и психический компонент, хотя доля этих компонентов в разных видах деятельности неодинаковая. Итак, существуют два вида производственной деятельности человека: физическая и умственная.

Мышечная работа имеет статистический и динамический характер. При статистической работе увеличивается обмен веществ, затраты энергии, но в меньшей мере, чем при динамической работе. Особенность статистической работы - это ее выраженное утомляющее действие, обусловленное длительным сокращением и напряжением мышц и отсутствием условий для кровообращения. Динамическая работа менее изнуряющая, если учесть, что сокращение и напряжение мышц имеют прерывный характер. Чередование напряженной работы мышц и отдыха способствует полноценному кровообращению.

Работоспособность человека при физической работе зависит от таких факторов, как индивидуальные особенности человека, степень натренированности, физического развития, профессиональной подготовки.

Умственная деятельность человека определяется в основном участием в трудовом процессе центральной нервной системы и органов чувств. Умственная деятельность очень тесно связана с работой органов чувств, в первую очередь органов слуха и зрения. По сравнению с физической деятельностью при отдельных видах умственной деятельности (работа конструкторов, операторов ЭВМ, учеников и преподавателей) напряженность органов чувств увеличивается в 5-10 раз. Это способствует более жестоким требованиям относительно уровней шума, освещенности именно при умственной деятельности.

Несмотря на существенные отличия, разделение трудовой деятельности на физическую и умственную довольно условно. С развитием науки и техники, автоматизации и механизации трудовых процессов, граница между ними все более сглаживается.

Производительность труда человека неодинакова на протяжении рабочей смены, разная в первой, второй и третей смене, изменяется также на протяжении рабочей смены. Такие смены обусловлены состоянием организма человека.

Достичь более стабильной и высокой производительности можно за счет повышения работоспособности человека (профессиональная подготовка, тренировки, применение специального питания и соответственных медицинских методов), улучшением его функционального состояния (снятие остаточной усталости, отсутствие стрессов) и снижением утомленности путем оптимизации условий труда (понижение шума, улучшение освещенности, создание оптимальных микроклиматических условий).

С точки зрения эргономики (наука, которая изучает правильный подход к организации труда человека) производительность труда человека определяется его работоспособностью, которая, в свою очередь, зависит от функционального состояния организма человека, накопления усталости.

Организация рабочих мест должна соответствовать требованиям и рекомендациям эргономики.

Эргономика изучает проблемы научного обоснования всех организационно-технических решений, связанных с деятельностью человека в процессе производства.

Особенности человека необходимо знать и учитывать при разработке и конструировании машин, механизмов, оборудования, ручного инструмента. Организация рабочего места заключается в выборе рабочей позы, определении рабочих зон и размещении органов управления индикаторов, сигнализаторов, инструмента, заготовок, деталей. При проектировании рабочих зон учитываются антропометрические данные - усредненные размеры человеческого тела. Задача эргономики - создание благоприятных условий труда при наименьших умственных и физических затратах, обеспечение безвредных и безопасных и, тем самым, комфортных условий труда.

При изучении материала необходимо обратить внимание на особенности функционирования организма человека в процессе труда и пути снижения утомленности работников, требования к устройству рабочих мест, оптимальный режим труда и отдыха работающих, особенности охраны труда женщин.

Поддержание работоспособности на оптимальном уровне - основная цель рационального режима труда и отдыха. Режим труда и отдыха - это устанавливаемые для каждого вида работ порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Рациональный режим - такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение длительного времени. Такое чередование периодов труда и отдыха соблюдается в различные отрезки времени: в течение рабочей смены, суток, недели, года в соответствии с режимом работы предприятия. Установление общественно необходимой продолжительности рабочего времени и распределение его по календарным периодам на предприятии достигаются при разработке правил, в которых предусматривается порядок  чередования и продолжительность периода работы и отдыха. Этот порядок принято называть режимом труда  и отдыха. Один из основных вопросов установления рациональных режимов труда и отдыха - это выявление принципов их разработки.

Литература:[16]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите формы и методы организации труда и отдыха.

- Перечислите пути снижения утомленности работающих.

- Охарактеризуйте понятие рациональной организации рабочих мест.

- Охарактеризуйте особенности гигиены труда женщин и охрану труда женщин.

- Что изучает эргономика?

- Что означает режим труда и отдыха?

- Почему работоспособность человека изменяется во времени?

- От чего зависит работоспособность человека?

Раздел 3 Основы техники безопасности

Тема 3.1 Электробезопасность

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений: термическое, электролитическое, биологическое, механическое. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Средства защиты человека от поражения электрическим током. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы с электроустановками.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на виды воздействия электрического тока на организм человека и факторы, определяющие исход поражения электротоком, требования к персоналу, обслуживающему электроустановки, способы и средства защиты, меры обеспечения электробезопасности. В вопросах электробезопасности необходимо иметь четкое представление: о результатах механического воздействия электротока на человека и их зависимость от его силы; мерах защиты (технических, организационных); средствах индивидуальной защиты; приемах освобождения пострадавшего от тока и оказание доврачебной помощи.

Литература:[1]

Вопросы для самоконтроля:

- Охарактеризуйте действие электрического тока на организм человека.

- Перечислите виды поражений электрическим токам.

- Перечислите факторы, влияющие на исход поражения электрическим токам.

- Перечислите помещения по степени опасности поражения электрическим токам.

- Охарактеризуйте организация технического мероприятия безопасности работы с электроустройством.

Тема 3.2 Безопасность технических процессов и производственного оборудования отрасли

Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования. Технологический регламент как основа безопасности технологического процесса. Механизация и автоматизация тяжелых, вредных и монотонных работ. Автоматизированные производственные системы, перспективы их развития. Защитные, предохранительные, блокировочные и сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип действия. Особенности безопасной работы.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на понятие безопасности технологических процессов и технологического оборудования, методы и средства обеспечения их безопасности, безопасные приемы работы при эксплуатации технологического оборудования.

Под технологическим процессом понимается процесс, который совершается под контролем и с участием человека, и предназначенный для переработки сырья в готовые изделия и предметы потребления.

Наука, изучающая технологические процессы, называется технологией.

Любой технологический процесс ведется при строго определенных параметрах и в определенном порядке, указанных в технологическом регламенте.

Технологический регламент является основным документом ведения технологического процесса.

Технологический регламент разрабатывается проектировщиками при разработке проекта, а при изменении технологии на существующем производстве - разрабатывается технологами.

В технологическом регламенте изложены свойства веществ обращающихся в процессе, оборудование процесса и параметры его работы, порядок загрузки и выгрузки веществ, контроль ведения производства и т.д.

Следует усвоить, что разработка и внедрение комплексной механизации и автоматизации тяжелых, вредных и монотонных работ; создание безопасной техники и технологии; установку предохранительных, сигнализирующих, блокировочных устройств относятся к мероприятиям по улучшению условий труда.

Обратите внимание, что для предупреждения несчастного случая широко применяются различные технические средства: защитные ограждения, предохранительные, тормозные, блокировочные, сигнализирующие, дистанционные и другие.

Необходимо знать:

- виды защитных ограждений:

1) Ограждения стройплощадок и участков производства.

2) Ограждения защитные инвентарные (защитно-охранные, защитные, сигнальные).

Ограждения могут быть: стационарными, являющиеся составной частью узлов агрегатов и съемными; постоянными (кожухи машин), временными (щиты, шторы, краны), напольными, ручными.

- Предохранительные устройства: предназначены для автоматического выключения механизмов, изменения режима рабочего процесса при выходе контролируемого параметра за допустимые пределы (муфты, срезаемые шпильки, концевые выключатели, клапаны, ограничители, автоматические устройства, заземляющие, зануляющие устройства и др.)

- Тормозные устройства -- для плавной и экстренной остановки движущихся машин, частей оборудования, удержания техники на уклонах, предотвращение само спускания груза и др. случаях.

Техническому состоянию и эффективности работы тормозов машин и механизмов предъявляются очень высокие требования.

- Блокировочные устройства: применяют для выключения механизмов, остановки технологического прогресса, снятия напряжения при попытке проникновения в опасную зону, для исключения нарушения установленных последовательностей действий.

Блокировки могут быть:

Механические, электрические, электромеханические, фотоэлектрические, радиочастотные, пневматические,   гидравлические и др.

- Сигнализирующие устройства - дают работающим информацию о состоянии рабочего процесса, его качественных и количественных изменении, уровня вредных веществ, предупреждают о каких либо неисправностях, аварийных и травмоопасных ситуациях.

С их помощью сообщается о наличии каких либо действий, подают команды и так далее.

Эти устройства могут быть автоматические и с ручным приводом.

Дистанционное наблюдение и управление рабочими процессами - осуществляют когда непосредственно нахождение операторов в рабочей зоне невозможно или экономически не выгодно, в условиях комплексной механизации и автоматизации производства.

Дистанционное наблюдение осуществляется с помощью специальных датчиков, сигнализаторов, телеэкранов, контрольно-измерительных приборов и так далее, и управляется с помощью электрических, пневматических, механических и других приводов, микропроцессоров, автоматических систем управления, электрической вычислительной техники.

Сигнальные цвета, знаки, плакаты безопасности -- для предупреждения работающих о возможной опасности, предписания или разрешения определенных действий.

Применяются цвета: красный, зелёный, желтый и синий.

Знаки безопасности подразделяются на 4 группы:

1) Запрещающие ( выполнять определённые действия ).

2) Предупреждающие (о возможной опасности).

3) Предписывающие (выполнять определенные действия).

4) Указательные.

Литература:[5]

Вопросы для самоконтроля:

- Дайте определение технологического процесса.

- Дайте определение технологического регламента.

- Назовите виды защитных ограждений.

- Назовите назначение предохранительных устройств.

- Дайте определение тормозных устройств.

- Дайте определение сигнализирующих устройств.

- Назовите назначение сигнализирующих цветов.

- Перечислите общие требования безопасности технических процессов и производственного оборудования.

- Перечислите основные методы, способы и устройства защиты производственного персонала.

Тема 3.3 Безопасность эксплуатации герметических систем, работающих под давлением

Принципы аварий и несчастных случаев при эксплуатации аппаратов, сосудов, газовых баллонов и трубопроводов, работающих под давлением. Их регистрация, разрешение на пуск в эксплуатацию и надзор за безопасностью. Требования безопасности при эксплуатации стационарных и передвижных сосудов, работающих под давлением. Контрольные и регулирующие приборы и устройства, предохраняющие клапаны и взрывные мембраны. Безопасность эксплуатации насосов и компрессоров.

Методические рекомендации

Необходимо знать, что деятельность нанимателей, связанная с проектированием, изготовлением, реконструкцией, наладкой, монтажом, ремонтом, техническим диагностированием и эксплуатацией сосудов, цистерн, баллонов и т. д., работающих под давлением является лицензируемой и регламентируется Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2005 N 56 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

Обратите внимание, что для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены:

запорной или запорно-регулирующей арматурой;

приборами для измерения давления;

приборами для измерения температуры;

предохранительными устройствами;

указателями уровня жидкости.

Сосуды, снабженные быстросъемными крышками, должны иметь предохранительные устройства, исключающие возможность включения сосуда под давление при неполном закрытии крышки и открытие ее при наличии в сосуде давления. Такие сосуды должны быть оснащены:

замками с ключом-маркой;

предохранительными клапанами;

сигнально-блокировочными устройствами;

приборами для контроля температурного режима, включая приборы для контроля перепада температуры между верхней и нижней образующими корпуса;

реперами для контроля за тепловыми перемещениями и противоугонными устройствами роликов подвижных опор;

устройствами непрерывного отвода конденсата;

катодной защитой (для автоклавов, применяемых в производстве строительных материалов).

При изучении материала необходимо обратить внимание на возможные причины взрывов и аварий при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, требования безопасности при эксплуатации, средства обеспечивающие безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Литература:[1]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации аппаратов, сосудов, баллонов, трубопроводов работающих под давлением.

- Перечислите порядок регистрации, разрешения на пуск, эксплуатацию и надзор за безопасностью.

- Перечислите требования безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Перечислите приборы и устройства, обеспечивающие безопасную работу.

Тема 3.4 Организация безопасной эксплуатации видеодисплейных терминалови ЭВМ

Опасные   и   вредные  производственные  факторы,  возникающие  при эксплуатации ЭВМ и другой офисной техники. Санитарно-гигиеническиетребования и требования безопасности, предъявляемые к видеодисплейным терминалам (ВДТ), ЭВМ и периферийным устройствам. Требования к помещениям для их эксплуатации. Категорирование работ на ЭВМ по сложности. Режимы труда и отдыха пользователей. Обеспечение профилактического питания. Организация физической и психологической нагрузки.

Методические рекомендации

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при эксплуатации ЭВМ и другой офисной техники. При работе на ПЭВМ с использованием ВДТ, на другой офисной технике работающие при определенных условиях могут подвергаться воздействию различных опасных и вредных производственных факторов, основными из которых являются:

- физические:

· повышенные уровни рентгеновского излучения;

· повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

· повышенные уровни инфракрасного излучения;

· повышенные уровни статического электричества;

· повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;

·повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны; повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;

· неравномерность распределения яркости в поле зрения;

· и др.

- химические:

o повышенное содержание в воздухе рабочей зоны окиси углерода, озона, аммиака, фенола, формальдегида и полихлорированных фенилов;

- биологические:

· повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов;

- психофизиологические:

o напряжение зрения;

o напряжение памяти;

o напряжение внимания;

o длительное статическое напряжение;

o большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени;

o монотонность труда;

o нерациональная организация рабочего места;

o эмоциональные перегрузки.

Необходимо отметить, что труд работающих на ПЭВМ с использованием ВДТ (математики-программисты, операторы, пользователи и др.) относится к категории умственного труда. Работа указанных лиц сопровождается необходимостью активизации внимания, памяти, восприятия и анализа информации и других высших психических функций человека.

Совокупное воздействие на работающего на ПЭВМ с использованием ВДТ всех вредных производственных факторов снижает общий биоэнергетический потенциал и сопротивляемость организма. Особенно их действие усиливается, если не соблюдается режим труда и отдыха, не проводится производственная гимнастика, витаминизация организма. Многочисленные исследования в экономически развитых странах показали, что при этом совсем не обязательно у всех работающих на ПЭВМ будут проявляться одни и те же отклонения в состоянии здоровья. Чаще всего срыв происходит в наиболее нагруженном или наиболее ослабленном органе.

Вот лишь некоторые последствия нарушений норм безопасности и гигиены труда при работе на ПЭВМ с использованием ВДТ.

- Зрительные и глазные симптомы:

- снижение остроты зрения и запаса относительной аккомодации;

- ложная и истинная близорукость (миопия), нарушение бинокулярного зрения;

- высокая степень астенопии с проявлением зрительных симптомов (таких как пелена перед глазами, неясные очертания предметов, изменение их цвета и т. п.) и глазных симптомов (резь и боль в глазах, слезоточивость, покраснение век, шелушение, частое моргание, помутнение оптических сред глаз, ощущение усталости век).

- Физические недомогания (сонливость, головные боли в области надбровий и лба, в затылочной и теменной частях, головокружение, онемение конечностей, быстрая утомляемость, боли в нижней части спины).

- Нарушение сна, чувство тревоги, ослабление памяти, увеличение числа ошибок, снижение сосредоточенности.

- Подверженность частым заболеваниям гриппом, ОРЗ, ОРВИ, бронхитом, бронхиальной астмой, неврозами, остеохондрозами и боли в области сердца, одышка, сухость кожи и слизистых оболочек носа и горла.

- Обострение или проявление желудочно - кишечных заболеваний (дисбактериозы, синдромы кишечника).

Литература:[15]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите опасные и вредные факторы, воздействующие при эксплуатации ЭВМ.

- Перечислите требования, предъявляемые к ВДТ и ЭВМ.

- Перечислите мероприятия по санитарно-гигиеническим и безопасным условием труда.

Тема 3.5 Организация и безопасность погрузочно-разгрузочных транспортных и складских работ

Основные причины травматизма и меры по его профилактике при ведении погрузочно-разгрузочных работ. Правила организации и безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Условия работы грузчиков на открытом воздухе в холодный период года. Нормы подъема и перемещения тяжестей вручную для различных категорий работников.

Методические рекомендации

В соответствии с требованиями стандарта погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с технологическими картами, проектами производства работ, технологическими и инструкциями по охране труда, а также другими нормативно-техническими документами.

Места выполнения погрузочно-разгрузочных работ оборудуются знаками безопасности. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны в этих местах не должны превышать ПДК.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного транспорта укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза, а подавать и снимать груз с рабочего органа машины должны специальные подающие и приемные устройства.

Тарно-штучные грузы при погрузке и разгрузке пакетируют с использованием поддонов, контейнеров и других пакетообразующих средств. Пакеты должны быть скреплены.

Сыпучие грузы обычно грузят и выгружают механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством ответственного лица, назначаемого администрацией предприятия.

Ответственный за проведение погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно- разгрузочного инвентаря, а также разъяснить рабочим их обязанности, последовательность выполнения операций и значение подаваемых сигналов.

Запрещается использование при погрузочно-разгрузочных работах неисправных механизмов или неисправного инвентаря.

В соответствии с действующим законодательством переноска одним грузчиком грузов массой более 80 кг запрещается. Для мужчин старше 18 лет допустимая масса груза при переноске одним человеком по ровной горизонтальной поверхности на расстояние не более 25 м не должна превышать 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, то подъем груза на спину грузчика и съемка его должны производиться с помощью другого грузчика. При превышении массы груза в 50 кг переноска его допускается на расстояние не более 60 м. Высота подъема для грузчика с грузом до 80 кг по наклонным сходням не должна превышать 3 м по вертикали.

Рекомендуется, погрузочно-разгрузочные работы грузов массой более 50 кг, а также подъем грузов на высоту более 3 м производить механизированным способом с помощью кранов, погрузчиков и средств малой механизации.

Учитывая высокую вероятность травмирования и заболеваний работающих с тяжелыми грузами в Республике Беларусь пересмотрены нормы подъема и перемещения тяжестей подростками и женщинами.

Литература:[2]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные причины травматизма и меры по профилактике на ПРТС работах.

- Охарактеризуйте правила организации и безопасности выполнения ПРТС работ.

- Охарактеризуйте условия работы грузчиков на открытом воздухе.

- Перечислите нормы подъема и перемещения тяжестей вручную для различных категорий работников.

Раздел 4 Пожарная безопасность

Тема 4.1 Горение и пожароопасные свойства веществ и материалов

Общие сведения о процессе горения. Виды и условия горения. Причины пожаров и взрывов. Горение твердых, жидких, газо- и парообразных веществ, пылей. Основные показатели пожаро- и взрывоопасное™ веществ и материалов (температура вспышки, воспламенение, самовоспламенение и др.)

Методические рекомендации

Следует знать, что пожары на промышленных предприятиях представляют большую опасность для работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы обеспечения пожарной безопасности производственных зданий и сооружений имеют большое значение и регламентируются специальными государственными постановлениями и решениями.

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Понятие пожарной профилактики включает, комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения возникновения пожара или уменьшения его последствий. Под активной пожарной защитой понимаются меры, обеспечивающие успешную борьбу с возникающими пожарами или взрывоопасной ситуацией.

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычно кислород воз духа) и источника загорания (импульса). Окислителем может быть не только кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и т. д.

Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов.

Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания.

Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества (материала, смеси) при отсутствии источника зажигания.

Самовоспламенение - самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу. Возникновение горения вещества или материала может произойти при температуре окружающей среды ниже температуры самовоспламенения. Эта возможность обусловливается склонностью веществ или материалов к окислению и условиями аккумуляции в них теплоты, выделяющейся при окислении, что может вызвать самовозгорание. Таким образом, возникновение горения веществ и материалов при воздействии тепловых импульсов с температурой выше температуры воспламенения (или самовозгорания) характеризуется как возгорание, а возникновение горения при температурах ниже температуры самовоспламенения относится к процессу самовозгорания. В зависимости от импульса процессы самовозгорания подразделяют на тепловые, микробиологические и химические.

Обратите внимание на то, что причинами пожаров на промышленных предприятиях следующие:

Нарушение технологического режима

Неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и большие переходные сопротивления)

Плохая подготовка оборудования к ремонту

Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов, склонных к самовозгоранию

Несоблюдение графика планового ремонта, износ и коррозия оборудования

Неисправность запорной арматуры и отсутствие заглушек на ремонтируемых или законсервированных аппаратах и трубопроводах

Искры при электро- и газосварочных работах

Конструктивные недостатки оборудования

Ремонт оборудования на ходу

Реконструкция установок с отклонением от технологических схем.

Литература:[9]

Вопросы для самоконтроля:

- Дайте определение горения.

- Дайте определение возгорания.

- Дайте определение вспышки.

- Дайте определение воспламенение.

- Дайте определение самовозгорания.

- Дайте определение самовоспламенения.

- Дайте определение взрыва.

- Определите виды и условия горения.

- Перечислите основные причины пожаров и взрывов.

- Охарактеризуйте горение твердых, жидких, газо-парообразующих веществ, пыли.

- Перечислите показатели пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов.

Тема 4.2 Основные профилактики пожаров

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ5-2000. Понятие об огнестойкости материалов, строительных конструкций и зданий. Классификация зданий по степени огнестойкости. Объемно-планировочные решения производственных зданий с учетом противопожарных требований. Эвакуационные выходы, противопожарные преграды, требования к ним. Защита зданий и сооружений от прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Требования к пожарной безопасности при совместном хранении веществ и материалов.

Методические рекомендации

При изучении материала необходимо обратить внимание на категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, по степени огнестойкости, противопожарные требования к устройству помещений и зданий, правила совместного хранения веществ и материалов.

Необходимо знать, что мероприятия по пожарной профилактике разделяются на:

1) Организационные мероприятия, которые предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, организацию добровольных пожарных дружин, пожар-но-технических комиссий, издание приказов по вопросам усиления пожарной безопасности и т. д.

2) Технические мероприятия - соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

3) Мероприятия режимного характера - это запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т. д.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

непосредственно;

через коридор;

через вестибюль (фойе);

через лестничную клетку;

через коридор и вестибюль (фойе);

через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.

Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

Литература:[6]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Охарактеризуйте понятия: огнестойкость материалов, строительных конструкций, зданий.

- Перечислите классификацию зданий по степени огнестойкости.

- Охарактеризуйте основные способы защиты производственных зданий и сооружений.

- Назовите мероприятия по пожарной профилактике.

- Охарактеризуйте эвакуационные выходы.

- Назовите назначение противопожарных преград.

Тема 4.3 Средства тушения пожаров

Основные принципы тушения пожара. Средства и методы пожаротушения. Характеристика основных огнетушащих веществ и принципы тушения пожара. Противопожарное водоснабжение. Автоматические стационарные установки пожаротушения. Первичные устройства тушения пожаров. Устройство и принцип действия различных типов огнетушителей.

Устройство пожарной сигнализации и связи в учреждении. Пожарные извещатели, принцип их действия.

Методические рекомендации

Необходимо знать общие принципы тушения пожаров:

- Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи ОТВ огнетушителя, величина которой указывается на этикетке огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение.

- При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать, что чем больше давление в корпусе огнетушителя или чем больше диаметр выходного отверстия насадка-распылителя и, следовательно, расход ОТВ, тем сильнее реактивное воздействие (отдача) струи ОТВ и тем сложнее ею маневрировать.

- На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага.

- Горящую стену тушат снизу вверх.

- При наличии нескольких огнетушителей следует применять все одновременно.

- Жидкие вещества тушат сверху вниз.

Обратите внимание, что существует классификация всех систем пожаротушения и специального противопожарного оборудования:

1) По типу огнетушащего вещества:

- газовые системы;

- порошковые системы;

- аэрозольные системы;

- пенные системы;

- водяные системы;

- насосные установки.

2) По области применения выделяют пожаротушение:

- в спринклерных системах;

- в дренчерных системах;

- в спринклерных системах с использованием тонкораспыленной воды;

- в системах питания пожарных кранов.

Необходимо знать, что первичные средства тушения пожара (первичные средства пожаротушения) - это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопаты и др.). Эти средства всегда должны быть наготове, как говорится, под рукой. Правильнее было бы назвать эти средства средствами огнетушения, т.к. тушить пожар с их помощью невозможно и даже - опасно для жизни.

При изучении данной темы обратите внимание на классийикацию огнетушителей.

В зависимости от полной массы и возможности транспортирования огнетушители делятся на:

- переносные (общей массой до 20 кг включительно);

- передвижные (массой более 20 кг), последние могут иметь одну или несколько емкостей с огнетушащим веществом, смонтированных на тележке;

- стационарные, представляющие собой стационарно установленную емкость с огнетушащим веществом и одного или нескольких шлангов с насадками, по которым оно может быть подано на очаг горения оператором.

Огнетушители, в зависимости от применяемого огнетушащего вещества, подразделяют на следующие виды:

водные,

воздушно-пенные ,

порошковые,

газовые,

комбинированные - (в разных емкостях одного огнетушителя заряжены огнетушащие вещества различных видов, например, пенный заряд и порошковый состав).

В зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества огнетушители подразделяют по классам пожаров, для тушения которых они предназначены:

А - горение твердых веществ;

В - горение жидких веществ;

С - горение газообразных веществ;

D - горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители специального назначения);

Е - пожары электрооборудования, находящегося под напряжением.

Также имеется классификация огнетушителей по ряду других параметров.

Кроме того, огнетушители подразделяются на перезаряжаемые (или ремонтируемые) и на не перезаряжаемые (огнетушители разового использования).

Литература:[5, 6]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные принципы тушения пожаров.

- Перечислите средства и методы пожаротушения.

- Охарактеризуйте основные огнетушащие вещества.

- Классифицируйте основные виды огнетушителей.

- Перечислите автоматические стационарные установки пожаротушения.

- Охарактеризуйте устройства пожарной сигнализации и связи.

Тема 4.4 Организация пожарной охраны объекта

Ответственность работников за противопожарное состояние помещения. Противопожарный режим в учреждении.

Порядок организации и проведения в учреждении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума. Пожарно-техническая комиссия. Добровольная пожарная дружина. Инструкция о мерах пожарной безопасности на рабочем месте.

Методические рекомендации

При изучении данной темы обратите внимание, что пожарно-технический  минимум  предусматривает  повышение  общих технических  знаний  рабочих  и служащих цехов, участков, отделений, лабораторий,  мастерских,  складов с повышенной пожарной опасностью, ознакомление  их  c  правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей  технологического  процесса производства, а также более детальное   обучение  работающих  приемам  использования   имеющихся средств пожаротушения.

Порядок  проведения  занятий  по  пожарно-техническому минимуму объявляется приказом руководителя предприятия или организации.

Важно знать: для проведения профилактических мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности (далее - предприятия), организуются добровольные пожарные дружины (далее - пожарные дружины) и боевые расчеты (далее - расчеты) из числа рабочих, служащих, инженерно-технических работников этих предприятий.

Пожарные дружины создаются на всех объектах независимо от наличия других видов пожарной службы. При числе работающих на предприятии менее 15 человек пожарная дружина не создается, а обязанности на случай возникновения пожара распределяются между работниками.

Организация пожарных дружин, руководство их деятельностью возлагаются на руководителей и пожарно-технические комиссии предприятий.

Пожарные дружины в зависимости от численности работающих на предприятии и местных особенностей могут быть общеобъектовыми и цеховыми (несколько на объект).

При наличии общеобъектовой пожарной дружины в цехах, на складах и других объектах предприятия организуются расчеты из числа рабочих смен.

Командиры пожарных дружин, старшие расчетов назначаются из числа лиц объектовой, цеховой администрации руководителем предприятия.

Необходимо знать задачи пожарной дружины.

На пожарную дружину возлагаются:

- контроль за соблюдением противопожарного режима;

- проведение разъяснительной работы среди рабочих, служащих, инженерно-

- технических работников по соблюдению противопожарного режима на рабочем месте и

- правил осторожного обращения с огнем в быту;

- надзор за исправностью средств пожаротушения и их укомплектованностью;

- вызов пожарной службы в случае возникновения пожара, принятие мер по его

- тушению имеющимися средствами пожаротушения.

Литература:[1, 40]

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите права и обязанности, а также ответственность работников за противопожарные состояния помещений.

- Поясните порядок организации и проведения в учреждении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума.

- Поясните задачи, функции пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины.

- Охарактеризуйте содержание инструкции о мерах пожарной безопасности на рабочем месте.

Методические рекомендации по выполнению
домашней контрольной работы

В процессе изучения теоретического материала учащиеся выполняют домашнюю контрольную работу, предусмотренную учебным планом.

Домашняя контрольная работа может быть выполнена одним из способов:

- рукописным – в тетради в клетку

- машинописным.

Независимо от способа выполнения на обложке контрольной работы в специальном бланке указывается фамилия, имя, отчество, шифр учащегося, номер группы, наименование учебной дисциплины, номер домашней контрольной работы, вариант и домашний адрес.

При выполнении работы рукописным способом она должна быть написана аккуратно, грамотно и разборчиво синими или фиолетовыми чернилами в тетради с полями шириной 25 мм., страницы обязательно  нумеруются. Объем контрольной работы должен составлять 20-24 страницы ученической тетради.

На первой странице контрольной работы, отступив 20 мм сверху, учащийся должен написать полностью вопрос, указать его номер, а затем - ответ.

При выполнении контрольной работы машинописным способом набор текста осуществляется с использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов. Количество знаков в строке должно составлять 60 - 70, межстрочный интервал должен составлять 1-1,5 интервала, количество текстовых строк на странице - 39 - 40. В случае вставки в строку формул допускается увеличение межстрочного интервала. При этом устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – не менее 20мм, левого – 30мм и правого –10 мм. Абзацный отступ – не менее 15-17 мм.

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста. Объем работы не должен превышать 10-12 страниц односторонней печати.

Каждый новый вопрос (задание) рекомендуется начинать с новой страницы.

Ответы должны быть конкретными, изложены по существу и в тоже время охватывать учебный материал в полном объеме. Необходимо творчески подходить к изложению материала домашней контрольной работы. Ответы на вопросы должны содержать элементы анализа, сопровождаться конкретными примерами из практики работы учащегося.

Механическое переписывание текста учебников, учебных пособий и иных учебных изданий не допускается.

В домашней контрольной работе должны быть ссылки на источник информации. Материал, используемый для написания теоретических заданий домашней контрольной работы, должен быть изложен с учетом авторского понимания вопроса. Указанная ссылка проставляется в виде номера, под которым учебник, монография или статья находится в списке используемой литературы и заключается в квадратную скобку, (например, [5, с.12]).

В конце домашней контрольной работы указывается список используемой литературы, ставится дата и подпись учащегося, оставляется одна страница для рецензии преподавателя.

Результаты выполнения домашней контрольной работы оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «зачтено», если она выполнена в полном объеме согласно варианта,  с учетом всех требований к выполнению и оформлению контрольных работ, изложенных выше. Допускаются недочеты, такие как:

- недостаточно полное и грамотное написание одного из теоретических заданий;

- неточности в формулировках;

Отметка «не зачтено» ставится, в случае если домашняя контрольная работа выполнена:

-  не по своему варианту;

-  в неполном объеме;

- без полного соблюдения требований по оформлению домашней контрольной работы;

-  с допущением грубых ошибок в соответствии с критериями отметок.

Контрольная работа должна быть выполнена в установленные учебным графиком сроки.

Выполненная контрольная работа сдается (высылается) в колледж  на рецензирование в соответствии с учебным графиком.

Учащиеся, получившие контрольную работу после проверки, должны внимательно ознакомиться с рецензией и с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя доработать отдельные вопросы. Не зачтенная контрольная работа выполняется учащимися повторно, с учетом рекомендаций рецензента и сдается в колледж вместе с материалами не зачтенной работы на проверку преподавателю.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, возвращается без проверки.

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю при написании итоговой контрольной работы.

Вариант контрольной работы определяется по двум последним цифрам шифра учащегося. Например, учащийся, имеющий шифр 485 (или 89 485), выполняет вариант 85, имеющий шифр 1 003 — вариант 03, шифр 600 — вариант 00 и т. д. Если номер личного дела однозначный (1, 2, 3, 9), то для получения варианта перед номером следует поставить цифру 0. Например, при шифре 4 учащийся выполняет вариант 04. Задачи, которые должен решить учащийся в соответствии со своим вариантом, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты домашней контрольной работы

|  |  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| п р е д п о с л е д н я я ц и ф р а ш и ф р а | 0 | 2, | 15, | 4, | 42, | 5, | 17, | 1, | 44, | 19, | 45, | 3, | 20, | 8, | 40, | 10, | 39, | 12, | 29, | 7, | 23, |
|  |  | 31, | 73 | 60, | 78 | 35, | 79 | 61, | 75 | 57, | 72 | 63, | 77 | 55, | 76 | 50, | 74 | 52, | 85 | 65, | 81 |
|  | 1 | 9, | 26, | 11, | 36, | 13, | 28, | 16, | 33, | 18, | 51, | 24, | 56, | 22, | 58, | 11, | 37, | 14, | 47, | 21, | 54, |
|  |  | 53, | 82 | 62, | 83 | 59, | 85 | 47, | 73 | 69, | 80 | 68, | 84 | 71, | 77 | 66, | 84 | 70, | 75 | 69, | 83 |
|  | 2 | 6, | 41, | 27, | 62, | 30, | 46, | 7, | 32, | 4, | 33, | 12, | 34, | 6, | 38, | 8, | 36 | 1, | 27, | 15, | 42, |
|  |  | 67, | 76 | 71, | 79 | 64, | 82 | 70, | 84 | 62, | 72 | 51, | 78 | 68, | 81 | 57, | 85 | 65, | 80 | 67, | 81 |
|  | 3 | 5, | 24, | 2, | 33, | 10, | 45, | 3, | 58, | 9, | 30, | 13, | 37, | 18, | 36, | 11, | 43, | 14, | 46, | 16, | 49, |
|  |  | 54, | 74 | 61, | 78 | 68, | 79 | 67, | 83 | 59, | 84 | 55, | 83 | 65, | 73 | 63, | 82 | 60, | 72 | 66, | 75 |
|  | 4 | 17, | 40, | 19, | 49, | 20, | 48, | 21, | 53, | 23, | 62, | 22, | 43, | 25, | 47, | 4, | 26, | 7, | 29, | 10, | 38, |
|  |  | 52, | 77 | 70, | 80 | 50, | 85 | 64, | 76 | 66, | 74 | 56, | 81 | 69, | 82 | 71, | 77 | 58, | 72 | 64, | 78 |
|  | 5 | 6, | 31, | 1, | 34, | 5, | 32, | 8, | 35, | 2, | 39, | 9, | 41, | 3, | 44, | 13, | 57, | 11, | 32, | 12, | 37, |
|  |  | 54, | 80 | 52, | 79 | 70, | 76 | 59, | 82 | 66, | 83 | 55, | 85 | 69, | 81 | 67, | 75 | 66, | 74 | 50, | 73 |
|  | 6 | 15, | 25, | 14, | 48, | 18, | 35, | 16, | 27, | 17, | 26, | 20, | 43, | 19, | 30, | 23, | 49, | 3, | 21, | 5, | 24, |
|  |  | 59, | 78 | 68, | 74 | 47, | 81 | 65, | 76 | 62, | 84 | 60, | 75 | 45, | 77 | 68, | 79 | 71, | 80 | 69, | 82 |
|  | 7 | 32, | 42, | 36, | 41, | 43, | 56, | 45, | 58, | 4, | 25, | 6, | 15, | 1, | 39, | 8, | 29, | 19, | 25, | 23, | 40, |
|  |  | 71, | 81 | 57, | 72 | 68, | 82 | 64, | 74 | 47, | 81 | 67, | 79 | 68, | 85 | 69, | 83 | 66, | 82 | 55, | 81 |
|  | 8 | 2, | 36, | 7, | 11, | 9, | 41, | 13, | 54, | 16, | 27, | 26, | 43, | 14, | 28, | 17, | 44, | 20, | 31, | 22, | 53, |
|  |  | 52, | 73 | 46, | 74 | 70, | 77 | 68, | 76 | 58, | 79 | 67, | 78 | 45, | 85 | 49, | 83 | 59, | 73 | 64, | 80 |
|  | 9 | 21, | 34, | 19, | 41, | 20, | 29, | 8, | 31, | 14, | 51, | 12, | 52, | 16, | 33, | 6, | 43, | 30, | 62, | 19, | 51, |
|  |  | 53, | 76 | 50, | 81 | 60, | 80 | 65, | 78 | 59, | 73 | 63, | 84 | 53, | 74 | 71, | 75 | 69, | 77 | 70, | 79 |

Задания к домашней контрольной работе

- Основы законодательства об охране труда в Республике Беларусь. Конституция РБ, Трудовой кодекс РБ. Законы РБ, регулирующие отношения в сфере охраны труда.

- Межотраслевые и отраслевые нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда (ГОСТ, СТБ, СНиП, ГН, НПБ, ППБ, РД, ПУЭ, МОПОТ и др.).

- Комплекс стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ), её значение и структура.

- Стандарты и другие нормативные правовые акты по безопасности труда отрасли.

- Содержание, порядок разработки, согласования, утверждения и введения в действие инструкций по охране труда.

- Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Права и обязанности  государственных органов надзора и контроля.

- Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда.

- Ответственность за несоблюдение законодательства о труде и охране труда. Особенности применения материальной ответственности.

- Система управления охраной труда  в учреждениях.

- Трудовые права и обязанности работников. Права и обязанности нанимателей в области охраны труда.

- Служба охраны труда предприятия, её задачи, функции, права.

- Порядок обучения, проведения инструктажей и проверки знаний работников по вопросам охраны труда.

- Виды инструктажей, их характеристика, методика проведения и оформления.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Льготы и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Привести примеры на своём рабочем месте.

- Виды несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

- Правила расследования и учёта несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Акты о расследовании несчастных случаев на производстве (формы Н-1 и НП), порядок их оформления.

- Санитарная классификация предприятий. Санитарно-защитные зоны. Требования к территории предприятия.

- Санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и помещений.

- Санитарно-бытовые помещения, их оборудование. Требования к водоснабжению и водоотведению.

- Метеорологические условия производственной среды и их влияние на

работающих.

- Нормирование и контроль параметров микроклимата.

- Методы обеспечения нормативных параметров микроклимата. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных помещениях. Приведите их схемы.

- Влияние освещённости рабочего места на безопасность и производительность труда. Основные светотехнические величины и единицы их измерения.

- Виды производственного освещения. Естественное освещение, его устройство и нормирование.

- Виды искусственного освещения, его нормирование.

- Источники света, типы светильников. Привести примеры. Основные требования к эксплуатации источников освещения.

- Основные источники шума на производстве, его влияние на организм человека.

- Характеристики шума. Измерение и нормирование шума.

- Способы снижения шума при работе технологического оборудования. Средства индивидуальной защиты человека от производственного шума.

- Вредное воздействие инфра- и ультразвуков на человека, их нормирование. Защита от инфра- и ультразвуков.

- Основные источники вибрации на производстве, её влияние на организм человека.

- Характеристики вибрации. Измерение и нормирование вибраций.

- Способы снижения вибраций при работе  оборудования. Средства индивидуальной защиты человека от производственных вибраций.

- Особенности воздействия на человека производственной пыли. Классификация вредных веществ по их функциональному воздействию и степени опасности.

- Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожном покрове работающих. Предельно-допустимые концентрации (ПДК), ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ.

- Технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия по защите от воздействия вредных газов, паров и пылей.

- Электростатические поля и защита от их воздействия. Источники и характеристики электромагнитных полей.

- Воздействие электромагнитных полей на организм человека, их нормирование. Способы защиты от электромагнитных полей.

- Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Влияние их на организм человека. Коллективные и индивидуальные средства защиты от них.

- Ионизирующие излучения, их характеристика. Влияние ионизирующих излучений на организм человека.

- Предельно-допустимые дозы ионизирующих излучений. Способы защиты от ионизирующих излучений, методы их контроля и применяемые приборы.

- Пути снижения зрительной, умственной и физической утомляемости

работающих и повышения производительности труда.

- Рациональная организация рабочих мест. Режим работы, её темп и ритм.

- Эргономические требования к устройству рабочих мест.

- Охрана труда женщин в законодательных и других нормативных правовых актах Республики Беларусь.

- Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения: термическое, электролитическое, биологическое.

- Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Условия и основные причины поражения человека электротоком.

- Явления, при стекании тока в землю: напряжение прикосновения и шага.

- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.

- Обеспечение электробезопасности конструкций электроустановок техническими способами и средствами защиты, а также организационными и техническими мероприятиями.

- Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования в машиностроении.

- Защитные, предохранительные, блокировочные и сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип действия. Приведите схемы.

- Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при эксплуатации ЭВМ и другой офисной техники.

- Санитарно- гигиенические требования и требования безопасности, предъявляемые  к видеодисплейным терминалам (ВДТ), ЭВМ и периферийным устройствам. Требования к помещениям для их эксплуатации.

- Категорирование работ на ЭВМ по сложности. Режимы труда и отдыха пользователей. Обеспечение лечебно- профилактического питания. Организация  физической и психологической разгрузки.

- Общие сведения о процессе горения. Виды и условия горения. Горение твердых, газо- и парообразных веществ, пылей.

- Причины пожаров и взрывов на предприятиях и строительных объектах.

- Основные показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов.

- Категорирование помещений, зданий и наружных установок по        взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии НПБ5-2000.

- Понятие огнестойкости материалов, строительных конструкций и зданий. Классификация зданий по степени огнестойкости.

- Объемно-планировочные решения производственных зданий с учетом противопожарных требований. Эвакуационные выходы, противопожарные преграды, требования к ним.

- Защита зданий и сооружений от прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Требования пожарной безопасности при совместном хранении веществ и материалов.

- Основные принципы тушения пожара. Средства и методы пожаротушения. Характеристика основных огнетушащих веществ. Противопожарное водоснабжение.

- Автоматические стационарные установки пожаротушения (спринклерные, дренчерные, пенные, порошковые, объемного (газового) тушения и др.).

- Первичные средства тушения пожаров. Устройство и принцип действия различных типов огнетушителей (пенных, углекислотных, порошковых, хладоновых и комбинированных).

- Устройство пожарной сигнализации и связи на предприятии. Пожарные извещатели (тепловые, дымовые, световые, комбинированные), принцип их действия.

- Ответственность работников за противопожарное состояние объекта, его цехов, лабораторий, мастерских, складов и различных служб.

- Противопожарный режим на предприятии. Порядок организации и проведения на предприятии противопожарного инструктажа и пожарно- технического минимума.

- Составить инструкцию о мерах пожарной безопасности на Вашем рабочем месте.

- Составить инструкцию по охране труда для рабочего места или профессии.

- Работник Д. , воспользовавшись обеденным перерывом, принес в бытовую комнату 6 л. четыреххлористого углерода и постирал в нем спецодежду ( в течение 7-12 мин.), после чего развесил ее для сушки, а сам вышел на улицу, так как почувствовал слабость и головокружение. До конца рабочего дня состояние не улучшилось и он обратился в медпункт. Здесь ему дали направление в поликлинику, где было установлено, что он отравился четыреххлористым углеродом. Определить причины несчастного случая.

Кто должен за него отвечать, какие мероприятия следует провести для устранения причин, вызвавший несчастный случай?

- Работница Г. несла в ведре эмульсию для заливки в станок. Налив слишком полное ведро, она по дороге от бака к станку выплеснула горячую эмульсию на правую ногу, вызвав ожог. Определить причины несчастного случая.

Кто несет ответственность за него, какие мероприятия следует провести для устранения причин, вызвавших несчастный случай?

- Один из станочников решил в рабочее время изготовить деталь для личного мотоцикла. Разрешение у мастера на выполнение этой работы он не спрашивал. Когда станочник выполнял эту работу, к нему подходил мастер, чтобы предупредить о том, что завтра он должен выехать на сельхозработы. Никаких замечаний при этом он станочнику не сделал. Через некоторое время после ухода мастера этот станочник получил травму глаза от отлетевшей стружки.

К какой категории несчастных случаев следует отнести эту травму?

- Рабочий А., выйдя из дома, остановил проезжавший мимо автосамосвал, принадлежавший предприятию, где работает А.. Поскольку этот самосвал шел на предприятия, А. сел в его кабину, чтобы доехать до работы. В пути в результате дорожно-транспортного происшествия А. был травмирован и на несколько дней освобожден от работы.

К какой категории несчастных случаев следует отнести эту травму?

- Предприятие по заявке городской спортивной организации отправило группу своих работников на проводившиеся в городе спортивные соревнования на лично-командное первенство. Во время этих соревнований один из рабочих получил травму.

К какой категории несчастных случаев следует отнести эту травму?

- В 16ч. 35мин. по пути с работы домой был сбит автомашиной рабочий А. Рабочий день на предприятии заканчивался 17ч.00мин. Разрешение на преждевременный уход с работы А. не получал.

К какой категории несчастных случаев следует отнести эту травму?

- Рабочий получил травму при обстругивании полки для личных целей. Эту работу он делал без разрешения администрации на универсальном деревообрабатывающем станке, с которого накануне было снято ограждение строгального агрегата, так как этому станку предстоял ремонт. Определить причины несчастного случая.

Кто должен за него отвечать, какие мероприятия следует провести для устранения причин, вызвавших несчастный случай?

- В связи с задержкой кооперированных поставок администрация и организации А. командировала своего работника  в организацию Б., расположенную в другом городе за 1000 с лишним километров от организации А, с целью ускорения отгрузки нужных материалов. Проходя по территории организации Б, этот работник споткнулся и получил травму, в результате которой на несколько дней был освобожден от работы.

Кто должен расследовать и учитывать этот несчастный случай?

- Стружкой от обрабатываемой детали рабочий-станочник получил царапину на пальце (микротравму), не вызвавшую ни потери трудоспособности, ни необходимости перевода его на другую работу.

Подлежит ли такой случай расследованию? Если подлежит, то каким актом он должен быть оформлен?

- Группа студентов техникума во главе с преподавателем была направлена на уборочные работы в совхоз. С одним из студентов во время работы произошел несчастный случай.

Кто должен расследовать и учитывать этот несчастный случай?

- После зимнего перерыва в соответствии с указаниями местных органов организация выделила своих сотрудников для работы в подшефном совхозе. В конце рабочего дня всем отъезжавшим сделали профилактический укол. Один из них, придя сразу же после укола домой, почувствовал себя плохо. У него закружилась голова, при этом он упал и получил травму.

Как следует квалифицировать этот несчастный случай?

- Работница А., после бытовой травмы (перелома ноги) вышла на работу. В рабочее время она пошла к сатуратору, чтобы выпить газированной воды, и пути к нему споткнулась, упала и получила травму.

К какой категории следует отнести этот несчастный случай?